МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Э.Б. Лукашевич, Г.Б. Вержбовский, В.А. Саар

Металлические конструкции и сварка

(курсовое проектирование 
по актуализированной редакции СНиП)

Утверждено редакционно-издательским советом

университета в качестве учебного пособия

Ростов-на-Дону

2013

УДК 624.014

Л84

Рецензент: директор ООО «СИНТЭКС», 
кандидат технических наук	А.А. Токарев

Лукашевич Э.Б., Вержбовский Г.Б., Саар В.А.

Л84  Металлические конструкции и сварка (курсовое проектирование по актуализированной редакции СНиП). – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2013. – 128с.

Приведены примеры выполнения расчетной части курсовых проектов «Рабочая площадка производственного здания» и «Поперечная рама производственного здания», выполняемых студентами строительных специальностей в рамках курса «Металлические конструкции». Расчеты выполнены в соответствии с требованиями актуализированных версий строительных норм и правил, введенных в действие с 20 мая 2011 года.

Пособие предназначено для студентов строительных специальностей, инженеров и преподавателей, занимающихся вопросами расчета и проектирования стальных конструкций.

Данное учебное пособие издано при непосредственной помощи и поддержке Ростовского государственного строительного университета.

УДК 624.014

© Ростовский государственный

строительный университет, 2013

© Лукашевич Э.Б., Вержбовский Г.Б., 
Саар В.А., 2013

Оглавление

|  | Стр. |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………..……. | 4 |
| 1. РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ …… | 6 |
| 1.1. Задание на проектирование ………………………………………….…. | 6 |
| 1.2. Расчет настила ……………………………………………………..…….. | 7 |
| 1.3. Подбор сечения балки настила ………………………………….……… | 8 |
| 1.4. Определение катета сварного шва, соединяющего настил с балками настила ………………………………………………………………………… | 12 |
| 1.5. Подбор сечения вспомогательной балки ………………………………. | 13 |
| 1.6. Проверка прочности балки настила на опоре ………………………….. | 19 |
| 1.7. Подбор сечения главной балки …………………………………………. | 20 |
| 1.8. Проверка прочности вспомогательной балки на опоре ………………. | 35 |
| 1.9. Расчет колонны ……………………………………………………….…. | 36 |
| 1.10. Расчет опирания главной балки на колонну ………………………..… | 43 |
| 1.11. Расчет базы колонны …………………………………………………… | 50 |
| 2. ПОПЕРЕЧНАЯ РАМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ ……… | 56 |
| 2.1. Задание на проектирование …………………………..…………………. | 56 |
| 2.2. Компоновка конструктивной схемы поперечной рамы ………….…… | 57 |
| 2.2.1. Вертикальные размеры рамы …………………………………….…… | 57 |
| 2.2.2. Горизонтальные размеры рамы ………………………………….…… | 59 |
| 2.2.3. Прочие размеры …………………………………………………….…. | 61 |
| 2.3. Сбор нагрузок на поперечную раму ……………………………….…… | 61 |
| 2.3.1. Постоянная нагрузка ………………………………………..…………. | 61 |
| 2.3.2. Снеговая нагрузка ……………………………………………………… | 63 |
| 2.3.3. Ветровая нагрузка ……………………………………………………… | 64 |
| 2.3.4. Нагрузка от мостовых кранов ………………………………………… | 70 |
| 2.4. Статический расчет поперечной рамы ……………………………….… | 73 |
| 2.5. Определение усилий в элементах фермы …………………….………… | 76 |
| 2.6. Подбор сечений элементов фермы ………………….………………….. | 80 |
| 2.7. Расчет узлов стропильной фермы ……………………………………… | 83 |
| 2.8. Расчет колонны …………………………………………….……………. | 88 |
| 2.8.1. Расчетные длины колонны ……………………………………….…… | 88 |
| 2.8.2. Подбор сечения верхней части колонны ………………..……………. | 90 |
| 2.8.3. Подбор сечения нижней части колонны ………………..……………. | 97 |
| 2.8.4. Расчет и конструирование узла сопряжения верхней и нижней частей колонны ……………………………………………………………….… | 103 |
| 2.8.5. Расчет базы колонны ……………………………………………….…. | 111 |
| Библиографический список………………………………………………… | 118 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………. | 119 |

ВВЕДЕНИЕ

При изучении дисциплины «Металлические конструкции» студенты различных специальностей строительных вузов выполняют один или несколько курсовых проектов и работ. В настоящее время существует большое количество учебной литературы, в которой приводятся примеры выполнения расчетной части проектов. Отличительной особенностью настоящего учебного пособия является то, что оно составлено с учетом требований Сводов Правил (актуализированных редакций СНиП), введенных в действие с 20 мая 2011 года.

Авторы ставили перед собой задачу не просто привести порядок расчета той или иной конструкции, но и дать представление об особенностях назначения их параметров с учетом накопленного опыта проектирования, а также помочь студентам разобраться во взаимосвязях между основными нормативными документами. Приведенные в тексте многочисленные ссылки на конкретные пункты и формулы СП обеспечивают возможность в процессе курсового проектирования более детально понять состав и структуру актуализированных редакций СНиП.

Пособие состоит из введения, двух глав, списка литературы и приложений. В первой главе приводится расчетная часть курсового проекта «Рабочая площадка производственного здания», который выполняется студентами строительных специальностей в первом семестре изучения курса «Металлические конструкции», а вторая глава посвящена проекту «Поперечная рама производственного здания».

В связи с тем, что состав и объем курсовых проектов, выполняемых студентами различных специальностей, могут значительно отличаться друг от друга, авторы постарались описать расчет каждого отдельного элемента конструкции как самостоятельную задачу. Внимательный читатель сможет заметить повторяющиеся объяснения входящих в расчетные формулы величин. Это сделано намеренно, для того чтобы облегчить возможность выполнения отдельных расчетов, а не всего проекта в целом.

Приложение содержит ряд справочных материалов, которые должны помочь студентам при выполнении расчетов. К пособию также прилагается компакт-диск, на котором имеются образцы выполнения графической части курсовых проектов, представленные в виде блок-схем алгоритмы расчетов ступенчатой колонны промышленного здания, а также вспомогательные компьютерные программы, предназначенные для вычисления коэффициентов устойчивости сплошностенчатых и сквозных центрально- и внецентренно-сжатых стальных элементов.

При изложении материала принята двойная нумерация параграфов, таблиц и рисунков. Первая цифра обозначает номер главы, вторая - порядковый номер параграфа, таблицы или рисунка в данной главе.

Пособие предназначено для студентов строительных вузов при изучении ими курса “Металлические конструкции” и может быть использовано инженерами и проектировщиками в их практической деятельности.

Настоящее пособие было тщательно просмотрено специалистами, и с их стороны было сделано много полезных предложений и советов. Всем им авторы приносят искреннюю благодарность за участие в подготовке, рецензировании и редактировании этой работы.

1. РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1.1. Задание на проектирование

Необходимо запроектировать балочную клетку рабочей площадки производственного здания по схеме, приведенной на рис. 1.1, со следующими исходными данными: пролет главной балки LБ−1=12м; пролет вспомогательной балки LБ−2=6м; пролет балки настила LБ−3=4м; шаг балок настила Lн=1м.

Нормативная временная длительная равномерно распределенная нагрузка на площадке Pln=25кПа. Высота колонны H=9м. Колонны сквозные, с соединением на планках. Опирание главной балки на колонну сверху. Сопряжение балок этажное. Класс бетона для фундаментов Β 10. Объект нормального уровня ответственности. Коэффициент надежности по ответственности следует принимать по [8], коэффициенты надежности по нагрузке и сочетаний нагрузок – по [7], сталь для конструкций, тип электрода и сварочной проволоки – по [6].

Рис. 1.1

1.2. Расчет настила

По балкам площадки укладываем стальной настил с рифленой верхней поверхностью по ГОСТ 8568-77*. Расчетная схема настила приведена на рис. 1.2. Материал настила – сталь С235 (табл. В.5 [6]).

Рис. 1.2

Для выполнения расчета задаемся толщиной настила, которая зависит от величины нормативной временной длительной нагрузки на площадку Pln (табл. 1.1).

Таблица 1.1

| Pln, кПа | 20 | 20 – 30 | 30 – 40 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t0, мм | 6−8 | 8−10 | 10−12 | 12−14 |

Назначаем толщину настила t0=8мм. Постоянная нагрузка от собственного веса 1м2 настила толщиной t0

Pd1n=ρ⋅t0=78,5⋅0,008=0,63 (кН/м2),

где ρ=7850кг/м3 – плотность прокатной стали (табл. Г.10 [6]). В настоящем пособии величины, приведенные в [6], принимаются без изменений, а для их перевода в другие единицы измерения используется часто применяемый на практике способ, при котором вместо фактической величины ускорения свободного падения используется его приближенное значение, равное 10м/сек2. Таким образом, ρ=78,5кН/м3.

Нормативная нагрузка, действующая на настил

qn=Pln+Pd1n=25+0,63=25,63 (кН/м2).

При приварке настила к балкам его требуемую толщину вычисляем по формуле (4.7) [1]:

tнаст≥3,75 Lнn0+72 E1/n03 qn,

где Lн=100см – пролет настила (шаг балок настила);

1n0=1120 – предельно допустимый относительный прогиб настила (табл. Е.1 [7]);

E1=E1−ν2=206001−0,32=22637,36 (кН/см2) – приведенный модуль упругости стали;

Е=20600кН/см2 – модуль упругости прокатной стали (табл. Г.10 [6]);

ν=0,3 – коэффициент поперечной деформации (Пуассона) (табл. Г.10 [6]).

tнаст≥3,75⋅100120+72⋅22637,36/(1203⋅25,63⋅10−4)=0,77 (см);

Согласно [5], оставляем принятую предварительно толщину настила tнаст=8мм без изменений.

Заключительный этап расчета настила – это определение катета сварного шва, крепящего настил к нижележащим конструкциям, однако этот расчет возможно выполнить после подбора сечения балки настила.

1.3. Подбор сечения балки настила

Расчетная схема балки настила приведена на рис. 1.3. Здесь и далее пролеты балок, указанные на рисунке 1.1, для сокращения письма будут обозначаться как  L. Материал балки настила – сталь С245 (табл. В.5 [6], в связи с тем, что на рабочую площадку действует только статическая нагрузка).

Погонные нагрузки, действующие на балку настила:

- нормативная

qn=(Pdn+ψl1Pl1n) Lн=(1⋅0,63+25)⋅1=25,63 (кН/м);

- расчетная

q=(Pd1nγf2+ψl1Plnγf1) Lнγn=

=(1⋅0,63⋅1,05+25⋅1,2)⋅1⋅1,0=30,66 (кН/м),

Рис. 1.3

где γf1=1,2 (п. 8.2.2 [7]);

γf2=1,05 – коэффициент надежности по нагрузке для собственного веса металлоконструкций (табл. 8.2 [7]);

ψl1 – коэффициент сочетаний (п. 6.3 [7]);

γn=1,0 (п. 7, статьи 16 [8]).

Максимальный изгибающий момент в балке

Mmax=qL28=30,66⋅428=61,32 (кНм).

Требуемый момент сопротивления сечения балки вычисляем с учетом развития пластических деформаций, согласно п. 8.2.3 [1]:

Wxтр≥MxcxβRyγc=61,32⋅1001,1⋅1⋅24⋅1=232,3 (см3),

где сx=1,1 – коэффициент для расчета на прочность с учетом развития пластических деформаций при изгибе, β=1 – коэффициент, зависящий от уровня касательных напряжений в балке (значения коэффициентов принимаем предварительно);

Ry=24кН/см2 – расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести (табл. В.5 [6]);

γс=1,0 (табл. 1 [6]).

По сортаменту [5] принимаем Ι23Б1, имеющий следующие характеристики: Wx=260,5см3; Ix=2996см4; Pd2n=0,258кН/м; h=230мм; bf=110мм; tw=5,6мм; tf=9мм; R=12мм.

Нагрузки на балку настила с учетом ее собственного веса:

- нормативная

qn=(ψl1Pln+Pd1n) Lн+Pd2n=(1⋅25+0,63)⋅1+0,258=25,9 (кН/м);

- расчетная

q=[(ψl1Plnγf1+Pd1nγf2) Lн+Pd2nγf2] γn=

=[(1⋅25⋅1,2+0,63⋅1,05)⋅1+0,258⋅1,05]⋅1,0=30,9 (кН/м).

Уточненный максимальный изгибающий момент в балке

Mmax=qL28=30,9⋅428=61,8 (кНм)

и максимальная поперечная сила

Qmax=qL2=30,9⋅42=61,8 (кН).

В расчетном сечении с Mx=Mmax поперечная сила Q=0 (касательное напряжение в расчетном сечении τ=0). Согласно п. 8.2.3 [1], при τ≤0,5 Rs коэффициент β=1, а значение коэффициента cx следует определять по таблице Е.1 [6] в зависимости от отношения площадей полки и стенки двутавра.

Здесь Rs=0,58Ry=0,58⋅24=13,92 (кН/см2) – расчетное сопротивление стали сдвигу (табл. 2 [1]);

AfAw=bf tf(h−2 tf−2 R) tw=11⋅0,9(23−2⋅0,9−2⋅1,2)⋅0,56=0,94 – отношение площади полки к площади стенки балки настила, откуда сх=1,076. Согласно примечанию 2 таблицы Е.1 значение сх не должно быть больше 1,15γf, где γf – коэффициент надежности по нагрузке, определяемый как отношение расчетного значения (по значению изгибающего момента) нагрузки к нормативному. В нашем случае имеем 1,15γf=1,15·30,9/25,9=1,37>1,076, поэтому оставляем сх без изменения.

Проверки подобранного сечения

Проверяем подобранное сечение на прочность по формуле (50) [6]:

MxcxβWxRyγc≤1;

61,8⋅1001,076⋅1⋅260,5⋅24⋅1=0,92<1 – условие выполняется;

Прочность в опорном сечении балки проверяем по формуле (54) [6]

QmaxAwRsγc≤1;

61,80,56⋅(23−2⋅0,9−2⋅1,2)⋅13,92⋅1=0,42<1– условие выполняется.

Прочность балки настила на опоре должна проверяться также по формуле (46) [6], однако это возможно сделать только после подбора сечения вспомогательной балки.

Проверяем подобранное сечение на жесткость:

### - относительный прогиб балки настила

fL=5qnL3384EIx≤fL,

где fL=1164 – предельно допустимый относительный прогиб балки настила, определяемый по табл. Е.1 [7] с учетом примечания 2 данной таблицы;

fL=5⋅0,259⋅4003384⋅20600⋅2996=1286<1164 – условие выполняется.

Так как нагрузка на балку настила передается через стальной настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный, то, согласно п. 8.4.4 и 8.4.6 [6], устойчивость балки настила проверять не требуется.

Помимо выполненных выше проверок в разделе 8.5 [6] приводятся требования по проверке местной устойчивости стенок и поясных листов балок. В связи с тем, что при формировании сортаментов прокатных двутавров размеры последних назначаются таким образом, чтобы местная устойчивость элементов балок была обеспечена, в рамках курсового проекта проверки прокатных двутавров по разделу 8.5 [6] не производятся.

1.4. Определение катета сварного шва, 
соединяющего настил с балками настила

Крепление настила к балкам выполняем ручной сваркой электродами типа Э 42 (табл. Г.1 [6]). При приварке в настиле возникает распор Н0, который определяем по формуле (4.8) [1]:

H0=γnγf1π241n02E1 tнаст=1,0⋅1,2⋅3,14241120222637,36⋅0,8=3,72 (кН/см),

где γn=1,0 – коэффициент надежности по ответственности (п. 7, статьи 16 [8]),

γf1=1,2 – коэффициент надежности по нагрузке (п. 8.2.2 [7]).

Катет углового шва, прикрепляющего настил к балкам, определяем согласно п. 14.1.16 [6]:

- по металлу шва

kf≥H0βflωRω fγc=3,720,7⋅1⋅18⋅1=0,3 (см);

- по металлу границы сплавления

kf≥H0βzlωRω zγc=3,721⋅1⋅16,2⋅1=0,23 (см),

где βf=0,7; βz=1,0 – коэффициенты для ручной сварки (табл. 39 [6]);

lw=1см – расчетная длина шва;

Rwf=18кН/см2 – расчетное сопротивление сварных угловых швов срезу по металлу шва (табл. Г.2 [6]);

Rwz=0,45Run=0,45⋅36=16,2 (кН/см2) – расчетное сопротивление сварных угловых швов срезу по металлу границы сплавления (табл. 4 [6]);

Run=36кН/см2 – временное сопротивление стали С235 разрыву (табл. В.5 [6]);

γc=1,0 – коэффициент условий работы (табл. 1 [6]).

Согласно п. 14.1.9 [6], катет углового шва должен быть не менее указанного в табл. 38 [6] для нахлесточного углового сварного шва при ручной дуговой сварке и толщинах соединяемых элементов tнаст = 8мм, tf = 9мм. Принимаем kf=4мм.

1.5. Подбор сечения вспомогательной балки

Расчетная схема вспомогательной балки приведена на рис. 1.4. Материал вспомогательной балки – сталь С245 (табл. В.5 [6], группа 2).

На верхний пояс вспомогательных балок опираются балки настила и нагрузка на рассматриваемый элемент рабочей площадки представляет собой систему сосредоточенных сил (опорных реакций балок настила). Однако, в случае если количество этих сил три и более, их можно условно заменить эквивалентной равномерно распределенной нагрузкой. Эквивалентные погонные нагрузки на вспомогательную балку:

Рис. 1.4

- нормативная

qn=(ψl1Pln+Pd1n) LБ−3+Pd2nLБ−3Lн=(1⋅25+0,63)⋅4+0,258⋅41=103,56 (кН/м);

- расчетная

q=(ψl1Plnγf1+Pd1nγf2) LБ−3+Pd2nγf2LБ−3Lн γn=

=(1⋅25⋅1,2+0,63⋅1,05)⋅4+0,258⋅1,05⋅41⋅1,0=123,74 (кН/м),

где γf1=1,2 (п. 8.2.2 [7]); γf2=1,05 (табл. 8.2  [7]); γn=1,0 (п. 7, статьи 16 [8]), ψl1=1,0 (п. 6.3 [7]);

.

Максимальный изгибающий момент в балке

Mmax=qL28=123,74⋅628=556,83 (кНм).

Требуемый момент сопротивления сечения балки вычисляем с учетом развития пластических деформаций согласно п. 8.2.3 [6]:

Wxтр≥MxcxβRyγc=556831,1⋅1⋅24⋅1=2109,2(см3),

где сx=1,1 – коэффициент для расчета на прочность с учетом развития пластических деформаций при изгибе, β=1 – коэффициент, зависящий от уровня касательных напряжений в балке (значения коэффициентов принимаем предварительно);

Ry=24кН/см2 – расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести (табл. В.5 [6]);

γс=1,0 (табл. 1 [6]).

По сортаменту [5] принимаем Ι55Б2, имеющий следующие характеристики: Wx=2296см3; Ix=62790см4; Pd3n=0,98кН/м; h=547мм; bf=220мм; tw=10мм; tf=15,5мм; R=24мм.

Эквивалентные погонные нагрузки на вспомогательную балку с учетом ее собственного веса:

- нормативная

qn=(ψl1Pln+Pd1n) LБ−3+Pd2nLБ−3Lн+Pd3n=

=(1⋅25+0,63)⋅4+0,258⋅41+0,98=104,54 (кН/м);

- расчетная

q=(ψl1Plnγf1+Pd1nγf2) LБ−3+Pd2nγf2LБ−3Lн+Pd3nγf2 γn=

=(1⋅25⋅1,2+0,63⋅1,05)⋅4+0,258⋅1,05⋅41+0,98⋅1,05⋅1,0=124,76 (кН/м).

Уточненный максимальный изгибающий момент в балке

Mx=Mmax=qL28=124,76⋅628=561,42 (кНм)

и максимальная поперечная сила

Qmax=qL2=124,76⋅62=374,3 (кН).

Так как в расчетном сечении с Mmax поперечная сила Q=0, то, согласно п. 8.2.3 [6], при τ≤0,5 Rs коэффициент β=1. Значение коэффициента cx следует определять по таблице Е.1 [6] в зависимости от отношения площадей полки и стенки двутавра.

AfAw=bf tf(h−2 tf−2 R) tw=22⋅1,55(54,7−2⋅1,55−2⋅2,4)⋅1,0=0,729 – отношение площади полки к площади стенки балки настила, откуда сх=1,09. Согласно примечанию 2 таблицы Е.1 значение сх не должно быть больше 1,15γf, где γf – коэффициент надежности по нагрузке, определяемый как отношение расчетного значения эквивалентной (по значению изгибающего момента) нагрузки к нормативному. В нашем случае имеем 1,15γf=1,15·124,76/104,54=1,37>1,09, поэтому оставляем сх без изменения.

Проверки подобранного сечения

Проверяем подобранное сечение на прочность по формуле (50) [6]:

MxcxβWxRyγc≤1;

561421,09⋅1⋅2296⋅24⋅1=0,93<1 – условие выполняется;

Прочность в опорном сечении балки проверяем по формуле (54) [6]

QmaxAwRsγc≤1;

374,31,0⋅(54,7−2⋅1,55−2⋅2,4)⋅13,92⋅1=0,57<1– условие выполняется.

где Rs=0,58Ry=0,58⋅24=13,92 (кН/см2) (табл. 2 [6]);

Проверяем подобранное сечение на жесткость:

### - относительный прогиб вспомогательной балки

fLБ−3=5qnL3384EIx≤fL,

где fL=1200 – предельно допустимый относительный прогиб балки настила (табл. Е.1 [7]);

fL=5⋅1,05⋅6003384⋅20600⋅62790=1439<1200 – условие выполняется.

Так как на верхний пояс вспомогательных балок опираются балки настила, то, согласно п. 8.2.2 [6], необходимо выполнить проверку прочности стенки балки, для чего сначала определяем местное напряжение σloc (формула (47) [6]):

σloc=Ftwlef,

где F=123,6кН – расчетное значение нагрузки (2 Qmaxбалки настила);

tw=1,00см – толщина стенки вспомогательной балки;

lef=b+2h=11+2⋅3,95=18,9см – условная длина распределения нагрузки;

b=11см – ширина полки балки настила;

h=1,55+2,4=3,95(см) – расстояние от наружной грани полки вспомогательной балки до начала внутреннего закругления стенки (рис. 6,б [6]).

σloc=123,61,0⋅18,9=6,54кН/см2.

Прочность стенки вспомогательной балки проверяем по формуле (46) [6]:

σlocRyγc=6,5424⋅1=0,27<1 – условие выполняется.

Прочность вспомогательной балки на опоре должна проверяться также по формуле (46) [6], однако это возможно сделать только после подбора сечения главной балки.

Согласно п.п. 8.4.4 и 8.4.6 [6], общую устойчивость балки проверять не требуется, если условная гибкость сжатого пояса балки не превышает предельных значений, определяемых по формулам табл. 11 [6] (если условие не выполняется, то устойчивость балки проверяют по формуле (69) [6]).

Расчетную длину балки определяем по п.8.4.2 [6], как расстояние между точками раскрепления сжатого пояса из плоскости изгиба балками настила: lef=100см.

Предварительно проверяем применимость формул таблицы 11 [6] с учетом принятых в настоящем пособии обозначений:

1≤hb<6 и 15≤btf≤35; 1<53,1522=2,42<6 и 221,55=14,2<15.

Так как btf<15, согласно примечанию 1 таблицы 11 принимаем btf=15,  тогда по формуле (73) таблицы 11 имеем

λub=0,41+0,0032bt+(0,73−0,016bt)bh=0,41+0,0032⋅15++(0,73−0,016⋅15)⋅1/2,42=0,66.

Поскольку вспомогательная балка рассчитывается с учетом развития ограниченных пластических деформаций, она относится к балкам 2-го класса по п.4.2.7 [6], и значение предельной условной гибкости сжатого пояса балки необходимо умножить на поправочный коэффициент δ, вычисляемый по формуле (76) [6]. Для его определения предварительно находим коэффициент с1х по формулам (77) [6]:

c1x=MxWxnRyγc=561422296⋅24⋅1=1,019; c1x=βcx=1⋅1,09=1,09 ⇒ c1x=1,09;

δ=1−0,6c1x−1cx−1=1−0,61,09−11,09−1=0,4.

На участке длины балки, где учитываются пластические деформации, предельная гибкость пояса балки определяется как δλub, а на остальных участках как λub. В рассматриваемом случае MxWxRyγc=561422296⋅24⋅1=1,01, т.е. в опасном сечении развиваются ограниченные пластические деформации, поэтому предельная гибкость пояса балки оказывается равной δλub=0,4⋅0,66=0,264.

Фактическая условная гибкость сжатого пояса второстепенной балки

λb=lefbRyE=100222420600=0,155<0,264,

поэтому общую устойчивость балки проверять не требуется.

1.6. Проверка прочности балки настила на опоре

Прочность балки настила на опоре проверяем по формуле (46) [6], для чего сначала определяем местное напряжение σloc:

σloc=Ftwlef,

где F=61,8кН – расчетное значение нагрузки ( Qmaxбалки настила);

tw=0,56см – толщина стенки балки настила;

lef=b+h=10+2,1=12,1см – условная длина распределения нагрузки;

b = 10см – длина площадки опирания балки настила, равная половине ширины полки вспомогательной балки минус 10мм (рис. 1.5);

h=tf+R=0,9+1,2=2,1(см) – расстояние от наружной грани полки балки настила до начала внутреннего закругления стенки.

σloc=61,80,56⋅12,1=9,12кН/см2.

σlocRyγc=9,1224⋅1=0,38<1 – условие выполняется.

Рис. 1.5

1.7. Подбор сечения главной балки

Расчетная схема главной балки приведена на рис. 1.6. Материал главной балки – сталь С255 (табл. В.1 [6]), т.к. в учебных целях она рассчитывается в упругой стадии как конструкция первой группы, в соответствии с Приложением В [6].

Эквивалентные погонные нагрузки на главную балку:

- нормативная

qn=(Pln+Pd1n)LБ−2+Pd2nLБ−2Lн+Pd3nLБ−2LБ−3⋅1,05=

=(25+0,63)⋅6+0,258⋅61+0,98⋅64⋅1,05=164,6 (кН/м);

- расчетная

q=(Plnγf1+Pd1nγf2) LБ−2+Pd2nγf2LБ−2Lн+Pd3nγf2LБ−2LБ−3 γn1,05=

=(25⋅1,2+0,63⋅1,05)⋅6+0,258⋅1,05⋅61+0,98⋅1,05⋅64⋅1,0⋅1,05=196,49(кН/м),

где γf1=1,2 (п. 8.2.2 [2]); γf2=1,05 (табл. 8.2  [2]); γn=1,0 (п. 7, статьи 16 [8]).

Собственный вес главной балки учитываем увеличением нагрузки на 5%.

Рис. 1.6

Максимальные изгибающий момент

Mmax=qL28=196,49⋅1228=3536,82 (кНм)

и поперечная сила в балке

Qmax=qL2=196,49⋅122=1178,94 (кН).

Требуемый момент сопротивления сечения балки вычисляем, согласно формуле (41) [6]:

Wxтр≥MmaxRyγc=35368223⋅1=15377 (см3),

где Ry=24кН/см2 при толщине проката от 2 до 20мм (табл. В.5 [6]);

Ry=23кН/см2 при толщине проката свыше 20мм (табл. В.5 [6]);

γс=1 (табл. 1 [6]).

Проектируем главную балку сварной составной. Компоновку составного сечения начинаем с назначения высоты балки.

Высота балки из условия жесткости

hmin=5RyL24ELfqnq=5⋅23⋅120024⋅20600⋅215⋅164,6196,49=50,3 (см),

где fL=1215 – предельно допустимый относительный прогиб главной балки, определяемый по табл. Е.1 [7] с учетом примечания 2 данной таблицы.

Высота балки из условия минимального расхода стали

hопт=1,15Wxтрtw=1,15153771,0=143 (см).

В последней формуле толщина стенки принята из условия прочности стенки при ее работе на срез

twmin=1,5Qmaxh Rs γc=1,51178,94120⋅13,92⋅1=1,06≈1,0(см)

(где Rs=0,58Ry=0,58⋅24=13,92 (кН/см2) (табл. 2 [1]); γс=1,0 (табл. 1 [6]), а высота балки назначается предварительно как L/10) и по эмпирической формуле tw=7+3 h1000=7+3⋅12001000=10,6 (мм) – толщина стенки (принимаем tw=10мм – ближайшую толщину стального листа по сортаменту). Условие коррозионной стойкости tw≥6мм выполняется.

Поскольку размеры полок пока неизвестны, полученные выше высоты используем для назначения высоты стенки балки не менее hmin и по возможности близкой к hопт из условий: hw≈h≥hmin=50,3см и hw≈h≃hопт=143см и принимаем равной 140 см (кратно 50 мм).

Для определения ширины полки вычисляем требуемый момент инерции сечения относительно оси х

Ix=Wxтр⋅max(hmin;hopt)2=15377⋅1432=1099456 (см4);

Iwx=tw hw312=1,0⋅140312=228667(см4) – момент инерции стенки;

Ifx=Ix−Iwx=1099456−228667=870789(см4) – требуемый момент инерции полок;

Af≈Ifx2h/22=8707892143/22=85,2 (см2) – требуемая ориентировочная площадь сечения полки.

Согласно п.8.5.18 [6] устойчивость сжатых поясов балок двутаврового сечения 1-го класса следует считать обеспеченной, если условная гибкость свеса пояса  не превосходит предельного значения, определяемого по формуле (97) [1] λuf=0,5Ryfσc. Поскольку напряжение в сжатом поясе σс пока неизвестно, для предварительных расчетов принимаем его равным Ryf, тогда λuf=0,5. Приравняв две гибкости и выполнив несложные преобразования, получим с учетом того, что свес полки bef≈bf/2:

λf=bf2⋅tfRyE⋅tftf=Af2⋅tf2RyE=λuf=12.

Из последнего равенства имеем

tf=AfRyE=85,22320600=1,68(см).

Принимаем толщину полки tf=2см. Последний размер должен находиться в пределах от одной до трех толщин стенки балки для исключения необходимости выполнения неравнокатетного сварного шва, соединяющего полку со стенкой. Требуемая ширина полки

bf=Aftf=85,22=42,6 (см).

По сортаменту широкополоcной стали (ГОСТ 82-70*) принимаем ширину полки bf=42см и корректируем толщину полки – tf≥Afbf=85,242=2,03(см), тогда tf=2,2см. Полная высота балки составит h=hw+2tf=140+2·2,2=144,4(см).

Из опыта проектирования рекомендуется, чтобы

bf=42≤h3=144,43=48,1(см) – условие соблюдается.

Обозначения размеров поперечного сечения главной балки приведены на рис. 1.7.

Рис. 1.7

Проверки подобранного сечения

Вычисляем фактические геометрические характеристики сечения балки:

Ix=tw hw312+2 bf tf312+bf tfh022=1,0⋅140312+2⋅42⋅2,2312+42⋅2,2⋅ 142,222=

=1162944 (см4) – момент инерции;

Sx=bf tfh02+tw hw28=42⋅2,2 ⋅142,22+1,0⋅14028=9020 (см3) – статический момент;

Wx=2Ixh=2⋅1162944144,4=16107 (см3) – момент сопротивления.

Согласно п. 8.5.18 [6], проверяем ширину поясных листов из условия их местной устойчивости. Находим предельное значение условной гибкости свеса пояса по формуле (97) [6], для чего вычисляем напряжение в сжатом поясе:

σc=MmaxWxγc=35368216107⋅1=22,0(кН/см2).

λuf=0,5Ryfσc=0,52322,0=0,511.

Фактическая условная гибкость сжатого пояса

λf=beftfRyfE=20,52,22320600=0,311<λuf=0,511 – устойчивость пояса обеспечена, причем bef=bf−tw2=42−1,02=20,5(см) – свес полки.

Прочность балки по нормальным напряжениям проверяем по формуле (41) [6]:

MmaxWn,minRyγc=35368216107⋅23⋅1=0,955<1 – условие выполняется.

Прочность балки по касательным напряжениям вычисляем по формуле (42) [6]:

QmaxSxIxtwRsγc=1178,94⋅90201162944⋅1⋅13,34⋅1=0,685<1 – условие выполняется.

В последнем выражении Rs=0,58Ry=0,58⋅23=13,34 (кН/см2) (табл. 2 [6]).

Проверяем устойчивость стенки. Условная гибкость стенки главной балки

λw=heftwRyE=1401,02420600=4,78,

где hef=hw=140см (п. 8.5.1 [6]).

Рис. 1.8

Так как λw>3,2, то согласно п. 8.5.9 [6], стенку балки укрепляем поперечными ребрами жесткости, причем расстояние между основными поперечными ребрами не должно превышать 2 hef=2⋅140=280(см). Принимаем шаг ребер (рис. 1.8) a=200см (увязываем расположение ребер с шагом вспомогательных балок).

Ширину ребра принимаем br=80мм, так как, согласно требованиям п.8.5.9 [6]

br≥hw30+25 мм=140030+25=71,7 (мм).

Толщину ребра принимаем tr=6мм, т.к.

tr≥2 br RyE=2⋅802420600=5,46 (мм).

В связи с тем, что в местах установки ребер жесткости на верхний пояс балки действует удвоенная опорная реакция вспомогательной балки (сосредоточенная сила) Q=2·374,3=748,6(кН), поперечное ребро следует проверять расчетом на устойчивость согласно п.8.5.10 [6]. При этом в расчетное сечение включаются ребра жесткости и участки стенки шириной 0,65 tw ERyс каждой стороны ребра. Последовательно находим:

- площадь сечения условной стойки

Ar=2br+twtr+2⋅0,65tw2ERy=2⋅9+1,0⋅0,6+2⋅0,65⋅1,02⋅2060024=49,49(см2);

- момент инерции условной стойки относительно центральной оси, параллельной стенке балки,

Jr=2br+tw3tr12+0,65tw4ERy6=2⋅9+1,03⋅0,612+0,65⋅1,04⋅20600246=346,12см4;

- радиус инерции условной стойки

ir=JrAr=346,1249,49=2,64см;

- условная гибкость условной стойки при ее высоте, равной hw (п.8.5.10 [6]),

λr=hwirRyE=1402,642420600=1,81;

- коэффициенты α=0,04 и β=0,09 по таблице 7 [6] для типа сечения b;

- коэффициент δ по формуле (9) [6]:

δ=9,87(1−α+βλ)+λ2=9,87(1−0,04+0,09⋅1,81)+1,812=14,36;

- коэффициент устойчивости при центральном сжатии φ по формуле (8) [6]:

ϕ=0,5(δ−δ2−39,48 {λ2)λ2=0,5(14,36−14,362−39,48⋅1,812)1,812=0,854.

Расчет условной стойки на устойчивость выполняем по формуле (7) [6]:

QϕArRyγc=748,60,854⋅49,49⋅24⋅1=0,738<1– условие выполняется.

Согласно п. 8.2.1 [6], при одновременном действии в стенке балки, рассчитываемой по формуле (41) [6], момента и поперечной силы должны выполняться условия (44) [6]:

0,87Ryγcσx2−σxσy+σy2+3τxy2≤1; τxyRsγc≤1,

где σx=MIxhw2 – нормальное напряжение в срединной плоскости стенки, параллельное продольной оси балки;

σy=0 – нормальное напряжение в срединной плоскости стенки, перпендикулярное оси балки, в том числе σloc (так как в местах опирания вспомогательных балок установлены поперечные ребра жесткости, то σloc не учитываем), определяемое по формуле (47) [6];

τxy=QSfIxtw – касательное напряжение в стенке балки.

Прочность стенки должна быть обеспечена по всей длине балки, однако в учебных целях проверим только одно сечение главной балки в четверти пролета x=L4=12004=300см от опоры (местоположение сечения выбрано условно и может быть изменено руководителем проекта).

Изгибающий момент и поперечная сила в расчетном сечении:

Mx=qL2x−qx22=196,49⋅122⋅3,0−196,49⋅3,022=2652,6 (кНм);

Qx=qL2−qx=196,49⋅122−196,49⋅3,0=589,5 (кН).

Нормальное напряжение в стенке в расчетном сечении

σх=MxIxhw2=265260⋅1401162944⋅2=15,97 (кН/см2).

Касательное напряжение в стенке в расчетном сечении

τxy=Qx SfIxtw=589,5⋅6569,61162944⋅1,0=3,33 (кН/см2),

где Sf=bf tf h02=42⋅2,2⋅142,22=6569,6 (см3) – статический момент пояса балки относительно нейтральной оси,

а h0=h−tf=144,4−2,2=142,2см – расстояние между центрами тяжести полок балки (см. рис.1.7).

Выполняем проверки прочности стенки балки по (44) [6]:

0,87Ryγcσx2−σxσy+σy2+3τxy2=0,8724⋅115,972+3⋅3,332=0,616<1;

τxyRsγc=3,3313,92⋅1=0,24<1 – условия выполняются.

Так как λw>3,5, то, согласно п. 8.5.1 [6], требуется проверять устойчивость стенки балки (п. 8.5.3, формула (80) [6]):

σσcr+σlocσloc,cr2+ττcr2/γc≤1.

С учетом того, что ребра в главной балке установлены под второстепенными балками, σloc=0. Устойчивость стенки балки необходимо проверять в каждом отсеке, но в рамках курсового проекта достаточно рассмотреть только один отсек, участок которого на рис. 1.8 заштрихован.

В связи с тем, что длина отсека a=200-tr=200-0,6=199,4см больше его высоты hw=140см, то при вычислении средних напряжений σx и τxy в отсеке принимаем расчетный участок длиной, равной высоте отсека (п. 8.5.2 [6]), т.е. a'=hw=140см.

Изгибающие моменты и поперечные силы на расчетном участке отсека:

M1=qx12(L−x1)=196,49⋅2,62⋅(12−2,6)=2401,1 (кНм);

M2=qx22(L−x2)=196,49⋅42⋅(12−4)=3143,8 (кНм)

Q1=q2(L−x1)=196,492⋅(12−2,6)=923,5 (кН);

Q2=q2(L−x2)=196,492⋅(12−4)=786,0 (кН),

где x1=259,4≈260см, x2=399,4≈400см – расстояние от опоры до начала и конца расчетного участка соответственно.

Средние значения момента и поперечной силы на расчетном участке отсека

M=M1+M22=2401,1+3143,82=2772,45 (кНм).

Q=Q1+Q22=923,5+786,02=854,75 (кН).

Нормальное напряжение в стенке в центре расчетного участка по формуле (78) [6]:

σ=MIxhw2=277245⋅1401162944⋅2=16,69 (кН/см2).

Касательное напряжение в стенке в центре расчетного участка по формуле (79) [6]:

τ=Q twhw=854,751,0⋅140=6,11 (кН/см2).

Условная гибкость стенки по п.8.5.3 [6]

λw=4,78<6Ryσx=62416,69=7,19, следовательно, устойчивость стенки по формуле (80) [1] проверять можно.

Критическое значение нормального напряжения определяем по формуле (81) [1] σcr=ccrRyλw2, где коэффициент ccr для рассматриваемого случая находится по п. 8.5.4 [1]. При этом предварительно находим (все ссылки на СП [6]):

- коэффициент β по таблице 13 β=0,8;

- коэффициент δ по формуле (84) δ=βbfheftftw3=0,8421402,21,03=2,56;

- коэффициент ccr по таблице 12 ccr=33,72.

Таким образом, σcr=33,72⋅244,782=35,42 (кН/см2).

Критическое значение касательного напряжения определяем по формуле (83) [1] τcr=10,31+0,76μ2Rsλd2, в которой

μ=ahw=200140=1,43 – отношение большей стороны отсека стенки к меньшей;

λd=dtRyE=1401,02420600=4,78, причем d=140см – меньшая из сторон отсека стенки.

В итоге получаем τcr=10,31+0,761,43213,924,782=8,61 (кН/см2).

Подставляя все полученные значения в формулу (80) [6], имеем

16,6935,422+6,118,612/1=0,85<1 – условие выполняется.

При равномерно распределенной нагрузке сечение разрезной составной балки можно уменьшить в местах снижения изгибающих моментов (на расстоянии 1/6 ее пролета от опоры) с учетом конструктивных особенностей балки. Изменение сечения не следует делать в местах опирания на сварной двутавр других элементов рабочей площадки, действия сосредоточенных нагрузок и т.п. Изменяем ширину пояса главной балки, назначив стык на расстоянии х'=185см от опоры. Уменьшенная ширина поясов должна составлять: bf'≥0,5bf; bf'≥0,1 h и bf'≥180мм.

Изгибающий момент и поперечная сила в месте изменения сечения:

Mx'=qx'2(L−x')=196,49⋅1,852⋅(12−1,85)=1844,7 (кНм);

Qx'=q2(L−x')=196,492(12−1,85)=997,2 (кН).

Требуемый момент сопротивления сечения:

Wxтр'≥Mx'Rwyγc=18447019,55⋅1=9435,8 (см3),

где Rwy=0,85 Ry=0,85⋅23=19,55 (кН/см2) – расчетное сопротивление стыковых сварных соединений сжатию и растяжению по пределу текучести (табл. 4 [6]).

Требуемый момент инерции балки в измененном сечении

Ixтр'=Wxтр'2h=9435,82⋅144,4=681265 (см4).

Момент инерции стенки

Iw'=twhw312=1,0⋅140312=228667 (см4).

Требуемый момент инерции, приходящийся на поясные листы

Ifтр'=Ixтр'−Iw'=681265−228667=452598 (см4).

Требуемая площадь поясных листов

Afтр'=6 If'tf2+3 h02=6⋅4525982,22+3⋅142,22=44,8 (см2).

Требуемая ширина пояса bfтр'=Af'tf=44,82,2=20,37 (см). Принимаем bf'=21см по ГОСТ 82-70*.

Проверяем прочность по приведенным напряжениям в месте соединения полки и стенки балки по формуле (44) [6]:

0,87Ryγcσx+3τxy≤1; τxy'Rsγc≤1,

где σx'=Mx'⋅hwWx'⋅h=1844,7⋅100⋅1409637,19⋅144,4=18,6 (кН/см2);

Wx'=2Ix'h=2⋅695805,34144,4=9637,19 (см3);

τxy'=Qx'Sf'Ix'tw=997,2⋅3284,8695805,34⋅1,0=4,71 (кН/см2);

Ix'=twhw312+bf'tf36+bf'tf h022=1,0⋅140312+21⋅2,236+21⋅2,2 142,222=695805,34(см4);

Sf'=bf' tfh02=21⋅2,2 142,22=3284,8 (см4).

0,8724⋅118,62+3⋅4,712=0,736<1; 4,71кН/см2 <13,92кН/см2 – условия выполняются.

Согласно п. 8.4.1 и с учетом положений п. 8.4.4,б [6], проверяем устойчивость главной балки измененного сечения. В учебных целях эта проверка выполняется только в месте изменения ширины полки, хотя при реальном проектировании ее также необходимо производить для сечения с максимальным изгибающим моментом. Так как h0bf'=142,221=6,77>6, то формулы табл. 11 [6]  применять нельзя.

Общую устойчивость балки проверяем по формуле (69) [6]:

MϕbWcxRyγc≤1,

где M=Mx'=1844,7кНм;

Wc=Wx'=9637,19см3 – момент сопротивления для сжатого пояса;

ϕb – коэффициент, определяемый по прил. Ж [1] для балок с опорными сечениями, закрепленными от боковых смещений и поворота.

Для определения ϕb вычисляем параметр α по формуле (Ж.5) [6]:

α=8 lef tfh bf21+a t3bf tf3;

α=8 400⋅2,2142,2⋅2121+71,10⋅1,0321⋅2,23=0,916,

где lef=400см – расчетная длина балки (шаг вспомогательных балок);

tf=2,2см – толщина пояса балки;

h=h0=142,2см – расстояние между осями поясов;

bf=bf'=21см – ширина пояса балки;

a=0,5 h=0,5⋅142,2=71,10 (см);

t=tw=1,0см – толщина стенки балки.

По табл. Ж.1 [6] определяем ψ=2,25+0,07α=2,25+0,07⋅0,916=2,31.

Коэффициент ϕ1 определяем по формуле (Ж.3) [6]:

ϕ1=ψIyIxhlef2ERy,

где Ix=Ix'=695805,34см4 – момент инерции сечения относительно оси х−х;

Iy=hwtw312+tfbf6=140⋅1,0312+2,2⋅2136=3407,4(см4) – момент инерции сечения относительно оси у−у.

ϕ1=2,31 3407,4695805,34142,240022060023=1,28.

Так как ϕ1>0,85, то ϕb=0,68+0,21 ϕ1=0,68+0,21⋅1,28=0,949 по формуле (Ж.2) [6].

1844700,95⋅9637,19⋅23⋅1=0,876<1 – условие выполняется.

Устойчивость главной балки в измененном сечении обеспечивается.

Несмотря на то, что размеры главной балки назначались с учетом hmin, и прогиб балки можно было бы не проверять, выполним далее этот расчет, применив формулу для определения вертикальных перемещений балки с измененным сечением (5.104) [2]:

f=qnL454⋅38413EIx'+257EIx=

=1,646⋅1200454⋅3841320600⋅695805,34+25720600⋅1162944=1,92 (см);

fL=1,921200=1625<1215 – условие выполняется.

Сварные швы, соединяющие стенку и пояса составной двутавровой балки, рассчитываем согласно п. 14.4.1 [6].

Сдвигающее усилие T (табл. 43 [1]), приходящееся на 1см длины балки:

T=QmaxSf'Ix'=1178,94⋅3284,8695805,34=5,57 (кН/см).

Сварные швы выполняем автоматической сваркой в лодочку сварочной проволокой Св−08Г2С (табл. Г.1 [1]) диаметром d=4мм. Катет шва, прикрепляющего пояса главной балки со стенкой, определяем согласно требованиям табл.43 [6]:

- по металлу шва

kf≥TnβflωRω fγc=5,572⋅1,1⋅1⋅21,5⋅1=0,12 (см);

- по металлу границы сплавления

kf≥TnβzlωRω zγc=5,572⋅1,15⋅1⋅16,65⋅1=0,15 (см),

где n=2 – количество сварных швов; lw=1см – расчетная длина шва;

βf=1,1, βz=1,15 (табл. 39 [1]); Rwf=21,5кН/см2 (табл. Г.2 [1]); Rwz=0,45Run=0,45⋅37=16,65 (кН/см2) (табл. 4 [1]); Run=37 кН/см2 (табл. В.5 [1]); γc=1,0 (табл. 1 [6]).

Согласно п. 14.1.7 [6], принимаем kf=5мм (табл. 38 [6] как для таврового соединения с двухсторонними угловыми швами автоматической сваркой для стали с пределом текучести до 285Н/мм2 и толщины поясного листа 22мм).

1.8. Проверка прочности вспомогательной балки на опоре

Прочность вспомогательной балки на опоре проверяем по формуле (46) [6], для чего сначала определяем местное напряжение σloc:

σloc=Ftwlef,

где F=374,3кН – расчетное значение нагрузки ( Qmaxвспомогательной балки);

tw=1,00см – толщина стенки балки настила;

lef=b+h=9,5+3,95=13,45см – условная длина распределения нагрузки;

b = 9,5см – длина площадки опирания вспомогательной балки, равная половине ширины полки измененного сечения главной балки минус 10мм (по рис. 1.5);

h=tf+R=1,55+2,4=3,95(см) – расстояние от наружной грани полки вспомогательной балки до начала внутреннего закругления стенки.

σloc=374,31,00⋅13,45=27,82кН/см2.

σlocRyγc=27,8224⋅1=1,16>1 – условие не выполняется.

Для обеспечения прочности вспомогательной балки в опорном сечении необходима установка опорного ребра и проверка так называемого опорного сечения балки. В учебных целях эта проверка не выполняется, так как аналогичный расчет делается ниже, при конструировании опорного сечения главной балки.

1.9. Расчет колонны

Расчетная схема центрально-сжатой колонны приведена на рис. 1.9. Материал колонны – сталь С245 (табл. В.1 [6]).

Рис. 1.9

Расчетная нагрузка на колонну:

N=2 Qmax=2⋅1178,94=2357,88(кН),

где Qmax=1178,94кН – опорная реакция главной балки.

В соответствии с условиями закрепления концов колонны находим расчетную длину стержня

lefx=μxH=1,0⋅900=900 (см); lefy=μyH=1,0⋅900=900 (см),

где μx=1,0; μy=1,0 – коэффициенты расчетной длины колонны постоянного сечения (табл. 30 [1]).

Подбор сечения колонны производим относительно материальной оси x−x. Из опыта проектирования подобных конструкций (например, [1], стр. 116) задаемся условной гибкостью колонны λх=2 и по табл. Д.1 [6] для типа сечения «b», согласно табл. 7 [1], определяем коэффициент продольного изгиба ϕх=0,826.

Требуемую площадь сечения вычисляем в соответствии с требованиями п. 7.2.2 [6]:

Aтр≥NϕxRyγc=2357,880,826⋅24⋅1=118,94 (см2),

где Ry=24кН/см2 (табл. В.5 [6]); γс=1,0 (табл. 1 [6]).

По сортаменту [5] принимаем два[40, имеющие следующие характеристики (обозначения с учетом рис. 1.10): A=61,5см2; h=40см; bf=11,5см; tf=1,35см;, s=0,8см, Iy0=642см4; ix=15,7см; iy0=3,23см; z0=2,75см.

Гибкость колонны относительно материальной оси x−x:

λх=lefxix=90015,7=57,33<[λ]=122,

где [λ]=180−60 αx=180−60⋅0,964=122 – предельная гибкость для сжатого элемента (табл. 32 [1]);

αx=Nϕx A Ry γc=2357,880,828⋅2⋅61,5⋅24⋅1=0,964, αx≥0,5; λх=λxRyE=57,332420600=1,96; ϕх=0,828 (табл. Д.1 [6]).

Проверки подобранного сечения

Проверяем устойчивость колонны относительно материальной оси x−x по формуле (7) [6]:

Nϕx A Ry γc=2357,880,828⋅2⋅61,5⋅24⋅1=0,964<1– условие выполняется.

Рис. 1.10

Соединение ветвей колонны выполняем планками (рис. 1.10). Ветви раздвигаем на такое расстояние от свободной оси y−y, чтобы соблюдалось условие:

λef≤λx,

где λef=λy2+0,82(1+n)λb12 – приведенная гибкость стержня сквозного сечения (табл. 8 [1]), а n=2Jb1aJslb, причем

- λy – гибкость сквозного стержня в целом в плоскости, перпендикулярной оси y (здесь и далее обозначения осей и размеров см. рис. 1.10);

- λb1 – гибкость отдельной ветви в плоскости, перпендикулярной оси y0;

- Jb1 – момент инерции сечения ветви относительно оси y0;

- Js – момент инерции сечения одной планки относительно собственной оси x-x по рис.4 [6];

- a и lb  - половина раздвижки осей колонны и длина ветви (обозначения по рисунку 1.10).

Согласно п.7.2.3 [6], условная гибкость отдельной ветви на участке между планками λb1≤1,4, тогда λb1≤λb1ERy=1,42060024≤41, откуда l0тр≤λb1iy0=41⋅3,23=132,43(см).

Для удобства расстановки планок задаемся расстоянием между ними l0=80см<l0тр. Тогда

λb1=l0iy0=803,23=24,8.

Величина раздвижки ветвей определяется из условия равноустойчивости колонны в двух плоскостях, т.е. λef≤λx. При этом необходимо предварительно задаться размерами планок. Высота планки определяется из условия ее жесткости hпл=(0,5÷0,75) h, где h – высота швеллера (рис. 1.10). Принимаем hпл=24см. Толщина планки определяется из условия местной устойчивости tпл≥hпл/15. Принимаем tпл = 16мм.

С учетом принятых размеров планок вычисляем:

Js=tпл⋅hпл312=1,6⋅24312=1843,2 (см4) – момент инерции сечения планки относительно собственной оси х−х;

lb=l0+hпл=80+24=104 (см) – расстояние между осями планок.

Формулы таблицы 8 [6] применимы для колонн с числом панелей (просветов между планками) не менее 6, согласно п.7.2.2 [6]. При высоте колонны 900см и расстоянии между осями планок в 104см число панелей в колонне будет более 6, поэтому мы имеем право пользоваться формулами таблицы 8.

По табл. 8.1 [3] для сечения колонны из двух швеллеров iy≈0,44 b0, для двух двутавров iy≈0,50 b0, откуда λy=lef,y0,44b0, где b0 – раздвижка ветвей.

Перепишем выражение для приведенной гибкости стержня с учетом условия равноустойчивости, полученных выше результатов и обозначений рисунка 1.9:

λef=λx=lef,y0,44b02+0,821+b0−2z0Jb1Jslbλb12.

Подставим в последнее выражение все известные величины и возведем обе части равенства в квадрат:

57,332=9000,44b02+0,821+b0−2⋅2,75⋅6421843,2⋅104⋅24,82.

Выполнив несложные арифметические действия, получим кубическое уравнение для определения требуемой величины раздвижки ветвей:

b03−1651,89b02+2475671,18=0.

Интересующий нас корень уравнения b0=39,18см. По технологическим условиям b0≥2bf+10=2⋅11,5+10=33 (см). Принимаем b0=40см и вычисляем фактическое значение приведенной гибкости стержня:

a=b02−z0=402−2,75=17,25(см); iy=iy02+a2=3,232+17,252=17,55(см);

λy=lef,yiy=90017,55=51,3; n=2Jb1aJslb=2⋅642⋅17,251843,2⋅104=0,116;

λef=λy2+0,82(1+n)λb12=51,32+0,82(1+0,116)⋅24,82=56,52<λx=57,33;

λef=λefRyE=56,522420600=1,93; ϕy=0,829 (табл. Д.1 [6]).

Проверяем устойчивость колонны относительно свободной оси y−y по формуле (7) [6]:

Nϕy A Ry γc=2357,880,829⋅2⋅61,5⋅24⋅1=0,963<1– условие выполняется.

Габаритные размеры сечения колонны b0×h=400×400мм.

Расчет соединительных элементов ветвей колонны (планок) выполняем согласно п.п. 7.2.7 и 7.2.8 [6].

Так как колонна центрально сжата (Q=0), то вычисляем условную поперечную силу Qs, приходящуюся на планку одной грани:

Qs=Qfic2=29,932=14,96 (кН),

где Qfic=7,15⋅10−62330−ERyNϕy=7,15⋅10−62330−20600242357,880,829=29,93(кН)

– условная поперечная сила, постоянная по всей длине стержня (формула (18) [6]).

Сварные швы, прикрепляющие планки к колонне, рассчитываем на перерезывающую силу Fs и момент Ms, возникающие в плоскости планки от действия силы Qs (формулы (19) и (20) [6]):

Fs=Qslbb=14,96⋅10434,5=45,01 (кН),

где b=b0−2z0=40−2⋅2,75=34,5(см) – рис. 4 [1];

Мs=Qslb2=14,96⋅1042=777,92 (кНсм).

Крепление планок выполняем полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа сварочной проволокой Св−08Г2С (табл. Г.1 [6]) диаметром d=2мм. Следует заметить, что конкретный диаметр сварочной проволоки подбирают в зависимости от сварочного тока, толщины свариваемого металла и особенностей соединения, поэтому d=2мм принят условно.

Согласно п. 14.1.7 [6], принимаем kf=6мм, так как kfmin=5мм (табл. 38 [6]), а kfmax=1,2⋅13,5=16,2 (мм), где 13,5мм – толщина полки швеллера ветви колонны.

Расчет сварных швов на совместное действие поперечной силы Fs и момента Ms выполняем согласно п. 14.1.19 по формулам (182) и (183) [6]:

τf=τM,f2+τF,f2; τz=τM,z2+τF,z2,

где в рассматриваемом случае τM,f=Mx2+y2Jx,f+Jy,f≈MsWf – напряжение в сварном шве (по металлу шва) от действия момента Ms;

τM,z=MsWz – напряжение в сварном шве (по металлу границы сплавления) от действия момента Ms;

Wf=βfkflw26=0,9⋅0,6⋅2426=51,84(см3)– момент сопротивления расчетного сечения по металлу шва, где lw – расчетная длина сварного шва при условии его выполнения согласно рис. 1.9;

Wz=βzkflw26=1,05⋅0,6⋅2426=60,48(см3) – момент сопротивления расчетного сечения по металлу границы сплавления;

τF,f=FsAf – напряжение в сварном шве (по металлу шва) от действия поперечной силы Fs;

τF,z=FsAz – то же по металлу границы сплавления;

Af=βfkflw=0,9⋅0,6⋅24=12,96 (см2) – площадь расчетного сечения по металлу шва;

Az=βzkflw=1,05⋅0,6⋅24=15,12 (см2)– площадь расчетного сечения по металлу границы сплавления;

lw=24см – расчетная длина шва (при условии, что сварные швы заводятся на горизонтальные грани планок на 20мм);

βf=0,9, βz=1,05 (табл. 39 [1]); Rwf=21,5кН/см2 (табл. Г.2 [6]);

Rwz=0,45Run=0,45⋅37=16,65 (кН/см2) (табл. 4 [6]);

Run=37кН/см2 (табл. В.5 [1]); γc=1,0 (табл. 1 [6]).

τf=777,9251,842+45,0112,962=15,40(кН/см2);

τz=777,9260,482+45,0115,122=13,20(кН/см2).

Проверки прочности сварного соединения производим по формулам

τfRwfγc=15,4021,5⋅1=0,72<1 – условие выполняется;

τzRwzγc=13,2016,65⋅1=0,79<1 – условие выполняется.

1.10. Расчет опирания главной балки на колонну

В задании на выполнение курсового проекта может быть указан один из двух вариантов опирания главной балки на колонну – сверху или сбоку, поэтому далее рассмотрен расчет опорных сечений балки для обоих случаев.

Вариант 1. Главная балка опирается на колонну сверху (рис. 1.11).

Требуемая площадь опорного ребра главной балки из условия смятия торцевой поверхности:

Ar≥QRpγc=1178,9436⋅1=32,7 (см2),

где Q=1178,94кН – опорная реакция главной балки;

Rp=Rи=36кН/см2 – расчетное сопротивление стали смятию торцевой поверхности при наличии пригонки (табл. 2 [6]), а Rи – расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по временному сопротивлению (табл. В.5 [6]);

γc=1,0 (табл. 1 [6]).

Рис. 1.11

Назначаем опорные ребра шириной br=9см. Толщина ребра с учетом среза на 1,5см его угла в месте пропуска сварного шва, соединяющего полку и стенку главной балки:

tr≥Ar2 br−1,5=32,72⋅7,5=2,18 (см).

Принимаем толщину ребра tp=25мм, что больше, чем 3brRyE=3⋅9⋅2420600=0,92(см) (п. 8.5.17 [6]).

Крепление опорных ребер к поясам и стенке балки выполняем полуавтоматической сваркой в среде СО2 сварочной проволокой Св−08Г2С (табл. Г.1 [6]) диаметром d=2мм. Согласно п. 14.1.7 [6], принимаем kf=7мм.

Прочность сварных швов, прикрепляющих опорные ребра к стенке балки, проверяем согласно п. 14.1.16 [6]:

- по металлу шва

QnβfkflωRwfγc≤1;

- по металлу границы сплавления

QnβzkflωRwzγc≤1,

где n=4 – количество сварных швов;

lw=85βfkf=85⋅0,9⋅0,7=53,55 (см) – максимально возможная расчетная длина шва (п. 14.1.7 [6]);

βf=0,9, βz=1,05 (табл. 39 [6]); Rwf=21,5кН/см2 (табл. Г.2 [6]); Rwz=0,45Run=0,45⋅37=16,65 (кН/см2) (табл. 4 [6]); Run=37кН/см2 (табл. В.5 [1]); γc=1,0 (табл. 1 [6]).

1178,944⋅0,9⋅0,7⋅53,55⋅21,5⋅1=0,41<1 – условие выполняется;

1178,944⋅1,05⋅0,7⋅53,55⋅16,65⋅1=0,45<1– условие выполняется.

Согласно п. 8.5.17 [6], проверяем опорный участок балки на устойчивость из плоскости балки как стойку (условный опорный стержень), нагруженную опорной реакцией по формуле (7) [6]:

Qϕs AsRyγc≤1, где

As=2⋅tp⋅bp+tw⋅(c+tp+Δ)=2⋅2,5⋅9+1,0⋅(16,5+2,5+19,04)=83,04(см2) – площадь условного опорного стержня, причем

Δ=0,65 twERy=0,65⋅1,02060024=19,04 (см) по п.8.5.17 [6];

с=16,5см < ∆ – расстояние от торца балки до опорного ребра;

λs=λsRyE=33,72320600=1,15>0,4 (п. 7.1.3 [1]) – условная гибкость условного опорного стержня;

λs=hwis=1404,15=33,7 – гибкость условного опорного стержня;

is=JsAs=1431,9283,04=4,15(см) – радиус инерции условного опорного стержня;

Js=tp (2bp+tw)312+c tw312+Δ tw312=2,5⋅(2⋅9+1,0)312+16,5⋅1,0312+19,04⋅1,0312=1431,92(см4)

– момент инерции условного опорного стержня.

Коэффициент устойчивости условного опорного стержня находим по формуле (8) [6]. Для этого последовательно находим:

- коэффициенты α и β по таблице 7 [6] для типа сечения «b»: α=0,04, β=0,09;

- параметр δ по формуле (9) [6]:

δ=9,871−α+βλs+λs2=9,87⋅1−0,04+0,09⋅1,15+1,152=11,82;

ϕ=0,5δ−δ2−39,48 {λs2λs2=0,511,82−11,822−39,48⋅1,1521,152=0,932.

1178,940,932⋅83,04⋅23⋅1=0,662<1– условие выполняется.

Вариант 2. Главная балка опирается на колонну сбоку (рис. 1.12).

Рис. 1.12

Рассчитываем опорное ребро главной балки на смятие торцевой поверхности. Требуемая площадь опорного ребра главной балки из условия смятия торцевой поверхности:

Ar≥QRpγc=1178,9436⋅1=32,7 (см2),

где Q=1178,94кН – опорная реакция главной балки;

Rp=Rи=36кН/см2 – расчетное сопротивление стали смятию торцевой поверхности при наличии пригонки (табл. 2 [6]) а Rи – расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по временному сопротивлению (табл. В.5 [6]);

γc=1,0 (табл. 1 [6]).

Принимаем опорное ребро шириной br=21см в соответствии с шириной полки главной балки измененного сечения (из условия размещения монтажных болтов минимальная ширина ребра 18см) и толщиной tr=20мм. При этом соблюдается условие п. 8.5.17 [6], согласно которому толщина ребра должна быть больше, чем 3br'RyE=3⋅10,5⋅2420600=1,1см (br' - выступающая часть ребра).

Крепление опорного ребра к поясам и стенке балки выполняем полуавтоматической сваркой в среде СО2 сварочной проволокой Св−08Г2С (табл. Г.1 [6]) диаметром d=2мм. Согласно п. 14.1.7 [6], принимаем kf=7мм.

Прочность сварных швов, прикрепляющих опорное ребро к стенке балки, проверяем, согласно п. 14.1.16 [6]:

- по металлу шва

QnβfkflωRwfγc≤1;

- по металлу границы сплавления

QnβzkflωRwzγc≤1,

где n=2 – количество сварных швов;

lw=85βfkf=85⋅0,9⋅0,7=53,55 (см) – расчетная длина шва (п. 14.1.7 [6]);

βf=0,9, βz=1,05 (табл. 39 [6]); Rwf=21,5кН/см2 (табл. Г.2 [6]); Rwz=0,45Run=0,45⋅37=16,65 (кН/см2) (табл. 4 [6]); Run=37кН/см2 (табл. В.5 [1]); γc=1,0 (табл. 1 [6]).

1178,942⋅0,9⋅0,7⋅53,55⋅21,5⋅1=0,82<1 – условие выполняется;

1178,942⋅1,05⋅0,7⋅53,55⋅16,65⋅1=0,90<1– условие выполняется.

Согласно п. 8.5.17 [6], проверяем опорный участок балки на устойчивость из плоскости балки как стойку (условный опорный стержень), нагруженную опорной реакцией по формуле (7) [6]:

Qϕs AsRyγc≤1,

где As=tp bp+tw Δ=2⋅21+1,0⋅19,04=61,04 (см2);

Δ=0,65 twERy=0,65⋅1,02060024=19,04(см) по п.8.5.17 [1];

λs=λsRyE=27,832420600=0,95; λs=hwis=1405,03=27,83;

is=JsAs=154561,04=5,03(см); Js=tp bp312+Δ tw312=2⋅21312+19,04⋅1,0312=1545(см4); ϕs=0,908 – коэффициент устойчивости условного опорного стержня (табл. Д.1 [6] для сечения типа «с» по табл. 7 [6]).

1178,940,908⋅61,04⋅24⋅1=0,886<1– условие выполняется.

Опорная реакция балки передается с опорного ребра на опорный столик, приваренный к колонне. Толщину опорного столика принимаем 40мм (стандартная толщина), ширину – несколько больше ширины опорного ребра главной балки– 25см. Крепление столика выполняем полуавтоматической сваркой в среде СО2 сварочной проволокой Св−08Г2С (табл. Г.1 [6]) диаметром d=2мм. Согласно п. 14.1.7 [1], принимаем kf=8мм (по толщине стенки швеллера).

Высоту опорного столика l1 определяем по длине сварных швов, прикрепляющих его к колонне, согласно п. 14.1.16 [6]:

- по металлу шва

l1≥1,3 QnβfkfRwfγc+1;

- по металлу границы сплавления

l1≥1,3 QnβzkfRwzγc+1,

где 1,3 – коэффициент, учитывающий возможность неравномерной передачи опорного давления;

n=2 – количество сварных швов;

βf=0,9, βz=1,05 (табл. 39 [6]); Rwf=21,5кН/см2 (табл. Г.2 [6]); Rwz=0,45Run=0,45⋅37=16,65 (кН/см2) (табл. 4 [6]); Run=37кН/см2 (табл. В.5 [1]); γc=1,0 (табл. 1 [6]).

l1≥1,3⋅1178,942⋅0,9⋅0,8⋅21,5⋅1+1=50,5 (см);

l1≥1,3⋅1178,942⋅1,05⋅0,8⋅16,2⋅1+1=57,3 (см).

Согласно п. 14.1.7 [6], расчетная длина шва должна быть не более 85βfkf=85⋅0,9⋅0,8=61,2 (см).

Принимаем высоту опорного столика l1=60см.

1.11. Расчет базы колонны

Размеры опорной плиты определяем из условия смятия бетона под плитой (п. 3.81 [4]):

Apl≥NΨ Rb,loc=2369,881⋅0,63=3762 (см2),

где N=2Qmax+G=2⋅1178,94+12=2369,88 (кН) – нагрузка от колонны, включая ее собственный вес G;

Ψ=1 – при равномерно распределенной местной нагрузке по площади смятия (п. 3.81 [4]);

Rb,loc=ϕbRb=1,05⋅0,6=0,63 (кН/см2) – расчетное сопротивление бетона смятию (п. 3.81 [4]);

ϕb=1,05 (п. 3.81 [4]) (принимаем предварительно);

Rb=0,6кН/см2 – расчетное сопротивление бетона класса В10 сжатию для предельного состояния первой группы (табл. 2.2 [4]).

Минимальная ширина плиты из условия размещения фундаментных болтов (рис. 1.13):

Bpl,min=h+2 t+2 с=40+2⋅1,4+2⋅9,0=60,8 (см),

где c = 3 d0 = 3 ∙ 30 = 90 (мм) (табл. 40 [6]);

d0 = 1,5d = 30(мм) – диаметр отверстия для фундаментного болта;

d = 20мм – диаметр фундаментного болта (табл. 5.6 [1]).

Согласно ГОСТ 82-70*, принимаем Bpl = 62 см, тогда размер с=9,6см.

Длина плиты: Lpl≥AplBpl=376262=60,7 (см). Принимаем Lpl=62см.

Рис. 1.13

Размеры фундамента в плане принимаем на 20см больше в каждую сторону от опорной плиты Bf×Lf=82×82см.

Согласно п. 3.81 [4], ϕb=0,8Bf⋅LfBpl⋅Lpl=0,882⋅8262⋅62=1,06>1,05,

поэтому перерасчет принятых размеров плиты не требуется.

Определяем толщину плиты. Плита работает на изгиб от равномерно распределенной нагрузки,

q=NBpl⋅Lpl⋅1 см=2369,8862⋅62⋅1=0,62 (кН/см).

Рассмотрим отдельные участки плиты (п.8.6.2 [6] и рис. 1.13):

I участок: MI=α1 q h2=0,0508⋅0,62⋅402=50,39 (кНсм),

где α1=0,0508 – коэффициент, определяемый по табл. Е.2 [6] при hb=4040−2⋅0,8=1,04;

II участок: MII=α3 q h2,

где α3 – коэффициент, определяемый по табл. Е.2 [6];

b1h=1140=0,275<0,5, поэтому в запас прочности значение MII принимаем как для консоли длиной b1

MII=q b122=0,62⋅1122=37,51 (кНсм),

где b1=Lpl−b2=62−402=11 (см) – ширина II участка;

III участок: MIII=q c22=0,62⋅9,622=28,57 (кНсм).

Материал плиты сталь С255 (табл. В.1 [6]). Толщина плиты по формуле (101) [6]:

tpl≥6 MmaxRyγc=6⋅50,3923⋅1,2=3,31 (см),

где Ry=23кН/см2 (табл. В.5 [6]); γc=1,2 (табл. 1 [6]).

Принимаем tpl=36мм по ГОСТ 82-70*.

Крепление траверсы к ветвям колонны и опорной плите выполняем полуавтоматической сваркой в среде СО2 сварочной проволокой Св−08Г2С (табл. Г.1 [6]) диаметром d=2мм. В соответствии с требованиями п. 14.1.7 [6], принимаем kf=10мм.

Высоту траверсы ht определяем из условия передачи усилия от ветвей колонны на опорную плиту через сварные швы. Согласно п. 14.1.16 [6], длина сварных швов:

- по металлу шва

ht≥NnβfkfRω fγc+1=2369,884⋅0,9⋅1,0⋅21,5⋅1+1=31,6 (см);

- по металлу границы сплавления

ht=NnβzkfRωzγc+1=2369,884⋅1,05⋅1,0⋅16,2⋅1+1=35,8 (см),

где n=4 – количество сварных швов;

βf=0,9, βz=1,05 (табл. 39 [6]); Rwf=21,5кН/см2 (табл. Г.2 [6]); Rwz=0,45Run=0,45⋅37=16,65 (кН/см2) (табл. 4 [6]); Run=37кН/см2 (табл. В.5 [1]); γc=1,0 (табл. 1 [6).

Принимаем ht=40см по ГОСТ 82-70*.

Проверяем прочность траверсы на изгиб и срез как балку с двумя консолями. Расчетная схема траверсы приведена на рис. 1.14. Материал траверсы сталь С255 (табл. В.1 [6]).

Рис. 1.14

Погонная расчетная нагрузка на одну траверсу (обозначения размеров по рис. 1.11):

q1=q h2+t+c=0,62 402+1,4+9,6=19,22 (кН/см) – в середине пролета;

q2=q Bpl2=0,62⋅622=19,22 (кН/см) – на консоли.

Максимальный изгибающий момент в траверсе

MT=q1 b28−q2 b122=19,22⋅4028−19,22⋅1022=2883 (кНсм).

Максимальная поперечная сила в траверсе

QT=q1 b2+q2b1=19,22⋅402+19,22⋅10=577 (кН).

Прочность траверсы по нормальным напряжениям вычисляем по формуле (41) [6]:

MTWxtRyγc=2883373⋅24⋅1=0,322<1 – условие выполняется,

где Ry=24кН/см2 (табл. В.5 [1]); γc=1,0 (табл. 1 [6]);

Wxt=t ht26=1,4⋅4026=373,3 (см3) – момент сопротивления сечения траверсы;

Прочность траверсы по касательным напряжениям вычисляем по формуле (42) [6]:

QTSxtIxttRsγc=577⋅2807467⋅1,4⋅13,92⋅1=1,11>1 – условие не выполняется;

где Sxt=t⋅ht28=1,4⋅4028=280 (см3) – статический момент сечения траверсы;

Jxt=t⋅ht312=1,4⋅40312=7467 (см4) – момент инерции сечения траверсы;

Rs=0,58 Ry=0,58⋅24=13,92 (кН/см2) (табл. 2 [1]); γc=1,0 (табл. 1 [6]).

Увеличиваем толщину траверсы до 16мм. В связи с тем, что это изменение не повлияет на прочность опорной плиты и не скажется на прочности сварных швов траверсы, пересчитываем только касательные напряжения в ней:

Jxt=t⋅ht312=1,6⋅40312=8533(см4), Wxt=t ht26=1,6⋅4026=427(см3), Sxt=t⋅ht28=1,6⋅4028=320(см3), QTSxtIxttRsγc=577⋅3208533⋅1,6⋅13,92⋅1=0,97<1.

Согласно п.8.2.1 [6] при одновременном действии в сечении момента и поперечной силы, что имеет место в опорных сечениях траверсы, прочность необходимо проверять по формуле (44) [6]. Для этого определим величину изгибающего момента на опоре:

MT1=q2 b122=19,22⋅1022=961(кНсм),

а также нормальных и касательных напряжений в этом сечении

σ=MT1Wxt=961427=2,25(кН/см2);

τ=QTSxtIxtt=577⋅3208533⋅1,6=13,52<Rsγ=13,92 (кН/см2).

Прочность траверсы

0,87Ryγcσ2+3τ2=0,8724⋅12,252+3⋅13,922=0,85<1 – условие выполняется.

Учебное издание

Эдуард Брониславович Лукашевич
Геннадий Бернардович Вержбовский

Владимир Александрович Саар

Металлические конструкции и сварка 
(курсовое проектирование по актуализированной редакции СНиП)

Учебное пособие

Редактор Н.Е. Гладких

Компьютерная верстка и макет А.А. Сурин, Н.П. Соловьева

Темплан 2013 г., поз. **

______________________________________________________________

Подписано в печать **.**.**. Формат **** /**. Бумага писчая. Ризограф.

Уч.-изд. л. **,*. Усл.-печ. л. *,*. Тираж *** экз. Заказ ***/**

______________________________________________________________

Редакционно-издательский центр

Ростовского государственного строительного университета

344022, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162