МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Ростовский государственный строительный университет»

Кафедра архитектурного проектирования

Пояснительная записка к курсовому проекту

на тему:

«Девятиэтажный жилой дом»

Выполнил: студент

группы П-302

Петухов Н.Е.

Проверил:

ст. преподаватель

Квартенко М.А.

Ростов-на-Дону

2014

# СОДЕРЖАНИЕ

# 1. Исходные данные

2. Генеральный план и транспорт

3. Архитектурно-планировочные решения

4. Конструктивные решения

5. Теплотехнический расчет наружных стен

6. Внешняя и внутренняя отделка

7. Противопожарные мероприятия и эвакуация людей из здания.

8.Мероприятия, учитывающие потребности маломобильных групп населения.

9. Технико-экономические показатели

10. Литература

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Курсовой проект на тему: «Девятиэтажный жилой дом» разработан на основании здания, выданного кафедрой АП и действующих СНиПов.

Место строительства - г. Ростов-на-Дону

Площадка под строительство имеет равнинный рельеф местности с уклоном в западном  направлении, свободна от застройки, ценных зеленых насаждений нет.

Используемые в проекте исходные данные из нормативной и справочной литературы приведены в таблице 1.

Характеристика площадки строительства.

Таблица 1.

| Наименование | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Климатический район | IIIВ |  |
| Зона влажности | Сухая |  |
| Расчетные температуры наружного воздуха: - средняя отопительного периода - средняя максимальная наиболее теплого | - 22оС +29оС |  |
| Внутренняя расчетная температура | +20оС |  |
| Ветровой район | III |  |
| Направление господствующих ветров: - в январе - в июле | Вост. Зап., вост. |  |
| Нормативное значение ветрового давления | 0,38 |  |
| Снеговой район | 1 |  |
| Расчетная снеговая нагрузка | 1,20 |  |
| Сейсмичность строительной площадки | Нет |  |
| Степень огнестойкости здания | II |  |
| Нормативная глубина промерзания грунта | 0,9 м |  |

Рельеф площадки строительства - с плавным переходом высот в западном направлении. Подземные воды на глубине до 20м от дневной поверхности грунта не обнаружены.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ

Участок, отведенный под строительство 9-этажного жилого дома в г. Ростов-на-Дону. Размещение здания увязано с расположением вблизи существующими зданиями и сооружениями.  Площадь участка 0,152 га. Участок ограничен расположенными рядом дорогами, на участке вблизи строящегося объекта проложены инженерные сети. Рельеф участка с плавным переходом высот.

Со стороны главного входа расположен пандус, упрощающий доступ маломобильным группам населения в помещения.

Вертикальная планировка участка решена с учетом сложившейся ситуации. Отвод атмосферной влаги предусмотрен на газоны и проезжую часть дорог.

Проектом благоустройства и озеленения предусматривается устройство газонов, посадка красноцветущих кустарников, лиственных и хвойных деревьев (тополь,береза, клен).

Горизонтальная привязка здания производится к координатной сетке.

# АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Объект строительства – 9-ти этажный жилой дом.

Материал основных несущих конструкций – монолитный железобетон.

Наружные стены ненесущие с эффективной теплоизоляцией.

Первый этаж на отметке 0.000 жилой.

Планировочные решения однокомнатной квартиры:

- площадь комнаты 22,61 м2 ;

- площадь кухни 8,22 м2;

- санитарный узел(совмещенный) –3,57 м2;

- балкон  7,38 м2;

- кладовая 3,19 м2;

Планировочные решения двухкомнатной  квартиры:

- площадь общей комнаты  22,61 м2;

- площадь спальни  15,82 м2;

- площадь кухни 13,46 м2;

- санитарный узел – 1,36 м2;

- ванна – 2,55 м2;

- балкон 13,19 м2;

- кладовая 3,19 м2;

Планировочные решения четырехкомнатной квартиры:

- площадь общей комнаты  28,96 м2;

- площадь спальни 1  14,45 м2;

- площадь спальни 2  22,61 м2;

- площадь кабинета 11,50 м2;

- площадь кухни 8,87 м2;

- санитарный узел – 1,36 м2;

- ванна – 2,55 м2;

- балкон 13,19 м2;

- кладовая 3,19 м2;

Высота этажа 3,0 м.

Исходя из инсоляционных требований, секция относится к категории ограниченной ориентации.

В секции запроектированы лестница и лифт, которые размещаются в двух помещениях (раздельно) – лестничная клетка и лифтовой холл;

Характеристика лестницы:

-высота подступенка – 150 мм;

- ширина проступи – 300мм;

- ширина лестничной площадки - 1350 мм.

На 1-ом этаже при входе в лестничную клетку запроектирован тамбур глубиной 1200 мм.

Характеристика  лифта и лифтового оборудования:

- количество лифтов – 1.

-грузоподъемность лифта 1000 кг;

-размеры (внутренние) лифтовой шахты: кабина 1100х2100, шахта 1800х2800

Покрытие здания – малоуклонное чердачное.

Выход на чердак по маршам лестничной клетки. Высота чердака 2600мм.

В секции запроектирован подвал по всей ее площади. Подвал имеет отдельный наружный выход.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Конструктивная система здания – рамно-связевой каркас

Несущий остов здания образуют следующие элементы:

-монолитные железобетонные колонны (400х400мм),

-монолитные железобетонные плиты перекрытия (180мм),

-монолитные железобетонные стены лестнично-лифтового узла.

Данные стены выполняют роль связей, воспринимающих горизонтальные (ветровые) нагрузки. Толщина стен 380мм.

Фундаменты – монолитные железобетонные.

Наружные стены – ненесущие, опираются поэтажно на плиты перекрытия.      Наружные стены толщиной  380мм из пустотного кирпича с эффективной теплоизоляцией. Внутренние и наружные слои этих стен – кирпичные, толщиной 120мм. Расстояние между слоями – 140мм. Здесь располагаются:

слой стиропора РS30 толщиной 70 мм, ближе к наружной поверхности – воздушный прослоек толщиной   70 мм.

Полы в жилых комнатах – паркетные, передних – линолеумные, в санузлах, балконах, межквартирных коридорах полы  - плиточные на цементно-песчаном растворе.

Чердачное перекрытие состоит из материалов:

- железобетонная плита – 160мм

- пароизоляция – пленка ПВХ

- теплоизоляция – стиропор РS30, толщина 70 мм

- защитный слой из цементно-песчаного бетона толщиной 50мм.

Внутренние стены лестничной клетки, лестничные марши и площадки – монолитный железобетон. Предусмотрена дополнительная звукоизоляция в виде облицовки  железобетонной стены газобетонными блоками толщиной 100мм. Данная облицовка выполняется со стороны лестничной клетки с воздушным прослойком – 20мм.

Шахта лифта – монолитный железобетон - 100мм. В целях звукоизоляции стены лифтовой шахты от прочих стен отделяются воздушным  зазором (непосредственно примыкание исключается).

Крыша здания – малоуклонная. Уклон кровли переменный: от 0,030 на наиболее длинном участке, до 0,069 на коротком участке. Количество водосточных воронок – две на секцию, располагаются они слева и справа от лестнично-лифтового узла. Расстояние до воронки от осей «3» и «В» 920 и 1670 мм соответственно. В пределах чердака (посредством труб) воронки соединяются с водосточными стояками. Последние проектируются вне жилых помещений, в данном случае в межквартирных коридорах.

Вытяжные каналы из кухонь санузлов запроектированы в кирпичной кладке, опираются поэтажно на железобетонные плиты перекрытия.

Окна с металлопластиковыми спаренными переплетами. Размеры оконных блоков: 1500х1500, 900x1500.

Функцию перемычек над окнами выполняют плиты междуэтажных перекрытий

Двери внутренние с размерами дверного полотна: 900х2100 (жилые комнаты, кухни), 900х2100 (санузлы)

Балконы имеют следующие конструктивные решения:

- горизонтальный несущий элемент лоджии – монолитная железобетонная плита, являющаяся продолжением плиты междуэтажных перекрытий, с прокладкой стиропора в местах опирания наружных стен.

Степень огнестойкости здания – II.

# ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Стены и перегородки с внутренней стороны оштукатуриваются и оклеиваются обоями с последующей окраской водоэмульсионными красками. Стены санузлов облицовываются керамической плиткой.

| Наименование помещений | Пол | Потолок | Стены и колонны | Нижняя часть стены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лестничная клетка | Плиточное покрытие ступеней лестниц и лестничных площадок | Водная окраска меловой пастой | Окраска водоэмульсионной краской | Окраска масляной краской на высоту 150мм |
| Прихожая | Линолеум на теплозвукоизоля-ционной основе | Оклейка обоями под покраску | Оклейка обоями под покраску |  |
| Кухня | Керамическая плитка | Оклейка моющимися обоями | По фронту кухонного оборудования керамической цветной глазурованной плиткой; остальная площадь - моющиеся обои |  |
| Санитарно- технтеский узел | Керамическая плитка | Оклейка декоративными ПВХ панелями | В местах расположения умывальника и ванны облицевать керамическими глазурованными цветными плитками размером |  |
| Жилые комнаты | Паркет | Оклейка обоями под покраску | Оклейка обоями под покраску |  |

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ

Конструктивное решение стены:

1-й слой

Цементно-песчаный раствор

(штукатурный слой).

γ1=1600 кг/м3

δ1=0.02 м

λ1=0.7 Вт/м оС.

2-й слой

кладка из пустотного кирпича.

γ 1=1400 кг/м3

δ1=0.12 м

λ1=0.52 Вт/м оС.

3-й слой

Теплоизоляция – стиропор «PS 30»

γ 1=30 кг/м3

δ1=требуется определить

λ1=0.036 Вт/м оС.

| 4-й слой Воздушный промежуток; толщина определяется условием δ3+ δ4=0.14 м; отсюда следует: δ4 =0.14 – δ3 ,м. | 5-й слой кладка из пустотного кирпича. γ 1=1400 кг/м3 δ1=0.12 м λ1=0.52 Вт/м оС. |
| --- | --- |

Порядок теплотехнического расчёта.

- Общее сопротивление теплопередачи стены выражается формулой:

Rreg.= 1αint+R1 + R2 + R3 + R4 + R5 +1αext ,

Где αint ,αext – коэффициенты теплоотдачи поверхности внутренней и наружной.

Для стены жилого дома:

αint=8.7 Вт/м2 оС; αext=23 Вт/м2 оС.

1αint,1αext - термические сопротивления пограничных слоёв, R1 ,R2 ,R3 ,R4 ,R5 - термические сопротивления конструктивных слоёв стены; в общем виде.

Ri=δiλi ,

λi - коэффициент теплопроводности материала, Rп - термическое сопротивление воздушного прослойка; при условии δ4 =0.04 – 0.1 м.

Rп=0.17 м2 оС/Вт

2. Термические сопротивление теплоизоляции определяется по формуле.

R3 =Rобщ. – С ,

где С=1αint+R1 + R2 + R3 + R4 + R5 +1αext= =1/8.7+0.02/0.7+0.12/0.52+0.17+0.12/0.52+1/23= 0.81 м2 оС/Вт

3. Так как R3=δ3λ3, то толщина теплоизоляции определяется по формуле:

δ3= λ3 R3=( Rобщ.-С) λ3

4. Должно соблюдаться условие:

Rо. ,

где Rотр - нормативное общее сопротивление теплопередачи стены исходя из санитарно-гигиенических условий, Rоэк. - требуемое сопротивление теплопередачи с учётом требований экономики. Снижение энергозатрат на отопление (снижение энергосбережений на отоплении).

5.

Rотр=n(tint−text)Δtextαint  ,

где n – величина, характеризующая условия контакта стены-наружний воздух; для наружной стены жилого дома n=1 воздуха в Δty - разность температур воздуха в помещении, внутренней поверхности стены.

По норме для стены жилого дома Δtн= 4 оС

Rотр= (18-(-25))/4*8.7=1.24

6.

Rоэк.=GE10000+F  ,

где  F, E – величины, зависящие от назначения помещения, типа конструкции. Для стены жилого дома:

Е=3.5 м2/Вт сут,   F=1/4 м2 оС /Вт

G – градосутки отопительного периода (ГСОП).

G=(tint-tht)zht= (18+2.2)178=2596

Rоэк.=2.66

7. Из полученных значений величин Rотр, Rоэк. принимается наибольшее, т.е. Rоэк.. С учётом этого

δ3= (Rоэк..-С) λ= (2.66-0.81)0.036 = 0.06 (м)

8. Здесь определяется толщина воздушного прослойка:

δ4 =0.14 – δ3  =0.14-0.06=0.08 (м)

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЯ

Проектируемое здание 2 степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО, класс функциональной опасности Ф 1.3

При устройстве монолитных перекрытий пределы огнестойкости должны быть не менее RE145. Деревянные конструкции обработать составом «Клод 01» или «Файрекс 200», металлические конструкции - «Файрекс - 400».

Таблица 2

| Степень огнестойкости | Предел огнестойкости строительных конструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Несущие стены здания | Наружные ненесущие стены | Междуэтажные перекрытия | Покрытие | марши и площадки лестниц |
| II | R.90 | Е15 | RЕJ45 | REJ45 | K60 |

Для эвакуации людей на случай пожара на каждом этаже предусмотрен эвакуационный выход непосредственно наружу по незакрытй задымляемой лестничной клетке с естественным освещением с шириной марша  1200 мм и далеее непосредственно наружу. Предусмотрены аварийные выходы согласно п. 6.20* СНиП[7] (на лоджию с простенками шириной более 1,6 м между оконными проемами или с угловым простенком шириной не менее 1,2 м),

Ширина эвакуационных проходов принята 1,5 м. Это превышает минимально требуемую величину 1.0 м. Расстояние пути эвакуации по коридору от двери, наиболее удаленного от лестничной клетки помещения составляет не более 10 м. Это создает благоприятные условия эвакуации на случай пожара, Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не менее 2 м,

В полу на путях эвакуации нет перепадов высот более 45 см и выступов двери приняты без порогов. При высоте лестниц более 45 см предусмотрены ограждения перилами.

Устройство второго эвакуационного выхода из подвала предусмотрено- согласно п. 21 СНиП [7].

Выход на покрытие предусмотрен непосредственно из лестничной клетки.

На путях эвакуации не предусмотрены сгораемые и выделяющие токсичные газы и едкий дым ковровые покрытия.

Для отделки здания не предусмотрены сгораемые материалы, которые при горении выделяют удушливые и токсические газы или вызывают интенсивное задымление помещений.

Противодымная защита здания осуществляется самостоятельными системами дымоудаления и подпором воздуха в лифтовые шахты. Вентиляционные установки указанных систем расположены в изолированных венткамерах.

# Мероприятия, учитывающие потребности маломобильных групп населения.

Данный раздел разработан с учетом СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей".

Для доступа инвалидов и маломобильных групп населения на первый этаж предусмотрен пандус. Для подъема на верхние этажи предусмотрен лифт.

Вход в здание защищен от атмосферных осадков. На пути движения посетителей пороги отсутствуют. Поверхность на путях движения не допускает скольжения при намокании.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Технико-экономические показатели по генплану:

- площадь участка 1529,0 м²

- площадь застройки 395 м²

- плотность застройки 30,77%

- площадь озеленения 492 м²

- плотность озеленения 32,18%

- площадь дорог и участков с твердым покрытием 597 м2

Технико-экономические показатели по зданию:

-строительный объем 10272 м³

- количество квартир 27

- жилая площадь 1153,8 м²

- общая площадь квартир 2891,7 м²

# ЛИТЕРАТУРА

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Архитектурное проектирование жилых зданий. /Под ред. М.В. Лисициана. – 1990.

- Архитектурные конструкции. /Под редакцией З.А Казбек-Казиева – 1989.

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» - 2000.