МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Ростовский Государственный Строительный Университет»

Кафедра железобетонных и каменных конструкций

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ №2

по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции»

на тему «Расчет и конструирование несущих элементов поперечной рамы одноэтажного промышленного здания»

Выполнил студент гр.П-302

Самсонов О.В.

Руководитель проекта ст. преподаватель кафедры ЖБК

Овсиенко Екатерина Андреевна

Ростов-на-Дону

2015

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт промышленного и гражданского строительства

Кафедра железобетонных и каменных конструкций

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой

доктор технических наук, профессор

_____________________ Д.Р. Маилян

« _____» __________________ 2015 г.

З А Д А Н И Е

на выполнение курсового проекта № 2 по дисциплине

« Железобетонные и каменные конструкции»

Выдано студенту Самсонову О.В. группы П-302  номер зачетной книжки 12048

1. Тема проекта: «Расчет и конструирование несущих элементов поперечной рамы одноэтажного промышленного здания».

2. Сроки представления проекта: законченного _____________ к защите ____________

3. Исходные данные:

3.1. Пролет здания, м    L =  18

3.2. Стропильная конструкция - ФП

3.3. Число пролетов здания -  2

3.4. Рассчитываемая колонна -  Крайняя

3.5. Продольный шаг колонн, м    В =6

3.6. Грузоподъемность крана, т    Q = 30

3.7. Высота от уровня чистого пола до головки кранового рельса, м    Hgr =9,8

3.8. Место строительства (город) Новгород

3.9. Снеговой район - IV

3.10. Бетон тяжелый класса по прочности на сжатие

для колонны – В15

для фермы – В40

3.11. Арматура класса по прочности на растяжение

напрягаемая – АIV

ненапрягаемая - AII

3.12. Ветровой район - I

4. Содержание расчетно-пояснительной записки: компоновка каркаса здания, назначение предварительных размеров поперечных сечений элементов, сбор нагрузок на поперечную раму здания, статический расчет в программе RAMA, расчет колонны по первой группе предельных состояний, расчет фермы по первой и второй группе предельных состояний.

5. Перечень графического материала: схемы расположения несущих конструкций (планы

и разрезы); сборочные чертежи (продольные и поперечные сечения) колонны и фермы, спецификации, ведомость расхода стали.

Задание выдал:

руководитель курсового проекта ст. преподаватель каф. ЖБК ___________Овсиенко Е.А.

«____» _____________ 2015 г.

Задание получил: обучающийся ________________________________ ( ________________ )

«____» _____________ 2015 г.

Оглавление.

Общие сведения о курсовом проекте…………………………………………4

2. Исходные данные……………………………………………………………4

3. Проектирование конструкций здания……………………………………5

3.1. Расчет поперечных рам одноэтажных производственных зданий……5

3.1.1. Компоновка здания и расчетная схема……………………………….5

3.1.2. Назначение типа колонн и размеров их поперечного сечения……..6

3.1.3. Нагрузки, действующие на поперечную раму здания………………8

3.1.4. Эксцентриситеты нагрузок, действующих на поперечную раму…..14

3.1.5. Геометрические характеристики сечений колонн…………………..14

3.1.6. Подсчет узловых нагрузок на ферму………………………………….15

3.2 Определение расчетных усилий в сечениях колонн поперечной рамы...16

4. Расчет колонны………………………………………………………………..21

4.1. Расчет надкрановой части колонны в плоскости изгиба………………..22

4.2. Расчет подкрановой части колонны в плоскости изгиба………………..23

5. Расчет элементов фермы………………………………………………….....24

5.1. Расчет верхнего сжатого пояса по первой группе предельных состояний………………………………………………………………………….26

5.2. Расчет нижнего растянутого пояса по первой группе предельных состояний……………………………………………………………………….…27

5.2.1. Расчет нижнего пояса на трещиностойкость……………………….…27

5.2.2. Расчет нижнего пояса по раскрытию трещин………………………...27

5.3. Расчет растянутого раскоса по первой группе предельных состояний..28

5.4. Ширина раскрытия трещин ……………………………………………….29

6. Список Литературы…………………………………………………………..30

- Общие сведения о курсовом проекте

Курсовой проект № 2 по железобетонным конструкциям предусматривает проектирование одноэтажного промышленного здания с мостовыми кранами и состоит из расчетов и конструирования несущих конструкций покрытия (двускатной балки или стропильной фермы), статического расчета поперечника, подбора сечения и конструирования крайней или средний колонны (выбор несущей конструкции покрытия и колонны определяется заданием).

Несущая конструкция покрытия должна быть рассчитана по двум группам предельных состояний, а колонна – только по первой группе предельных состояний, в системе единиц СИ.

- Исходные данные

- Строительная конструкция –ФП

- Число пролетов –2

- Рассчитываемая колонна –Крайняя

- Пролет здания –18м

- Продольный шаг колонн –6м

- Снеговой район – IV

- Ветровой район –I

- Класс бетона фермы –B 40

- Класс бетона колонны – В 15

- Класс ненапрягаемой арматуры – A II

- Класс напрягаемой арматуры – A IV

- Грузоподъемность мостового крана – 30 T

- Высота от уровня чистого пола до головки подкранового рельса – Hgr=9.8 м

3. Проектирование конструкций здания.

3.1. Расчет поперечных рам одноэтажных производственных зданий.

3.1.1 Компоновка здания и расчетная схема.

Поперечники одноэтажных производственных зданий представляют собой рамы, состоящие из колонн, защемленных внизу в фундаментах и шарнирно связанных по верху с ригелями покрытия (рис. 1).

Ригель рамы рассчитывают независимо, как ферму с ПП. В расчетной схеме ригель условно заменяют жесткой недеформированной нитью, шарнирно соединенной со стойками, а соединение колонны с фундаментом считают жестким. Длину колонн принимают равной расстоянию от низа ригеля до верха фундамента, расположенного ниже уровня нуля (чистого пола) на 150 мм. Высота подкрановых балок Нbcr= 300 мм принимаетсяHbcr=800 мм в зависимости от шага колонн и грузоподъемности мостового крана Q . Высоту подкранового рельса с подкладками следует принять равную 150 мм.

Габаритный размер мостового крана по высоте Нcr= 2750мм Hcr=1650 мм. Расстояние от головки подкранового рельса до низа ригеля должно быть не менее

(Hcr+100) мм.

Высота надкрановой части колонны

НV=(Hcr+100)+(Hbcr+150)= (2750+100) + (300+150) = 3300 мм

Высота подкрановой части колонны

HN= (Hgr+150) – (Hbcr+150) = 9500, мм

(где Hgr -расстояние от уровня чистого пола до головки подкранового рельса).

Длину колон принимают:   H= HN  + HV = 9500+3300=12800.

При компоновке здания средние колонны совмещаются с продольной осью ряда своими геометрическими осями. Нулевые грани крайних колонн совмещаются с разбивочной осью (нулевая привязка) в зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью до 30т. включительно при шаге колонн 6 м.  Наружные грани крайних колонн смещают с продольных осей на 250 мм наружу (привязка «250») в зданиях с мостовыми кранами большей грузоподъемности, а также при шаге колонн 12 м. Геометрические оси торцовых колонн и парных колонн у поперечных температурных швов смещают с поперечных разбивочных осей на 500 мм. Расстояние от продольной оси ряда до оси подкрановой балки принято λ=750 мм.

Привязка нулевая, т.к. шаг колонн 6 м и грузоподъемность крана 30 т.

а) конструктивная схема

б) расчетно-геометрическая схема

Рис.1 Схемы трехпролетной поперечной рамы одноэтажного производственного здания.

3.1.2. Назначение типа колонн и размеров их поперечного сечения

Сборные типовые железобетонные колонны, входящие в состав поперечных рам, применяют при  Н ≤ 18 м, В ≤ 12 м и Q ≤ 50 т. При большей высоте здания, шаге колонн и грузоподъемности кранов обычно используют стальные колонны, а железобетонные - при специальном обосновании.

Сплошные колонны с консолями применяют в зданиях с пролетами до 24 м, высотой Hgr < 16,2 м и при грузоподъемности кранов Q ≤ 30 т, при высоте от пола до головки кранового рельса Hgr ≤ 14,4 м и В ≤ 12 м.

Сквозные (двухветвевые) колонны рациональны при Q > 50 т, пролетах более 24 м, H > 16,2 м и В = 12 м, а также в случаях, когда высота сечения подкрановой части колонны hN  превышает 1 м.

Исходя из вышеизложенного, принимаем железобетонные колонны сплошного сечения.

Высота (мм) сечения крайних колонн в надкрановой части назначается из условия размещения кранового оборудования при нулевой привязке

hV ≤ 750 - B1 - Δr,

где  B1 - расстояние от оси кранового рельса до края моста крана;

B1 =300 мм.

Δr = 70 мм - горизонтальный зазор, необходимый по условиям

эксплуатации крана, а также учитывающий возможные фактические отклонения сечения колонны от проектных значений.

hV ≤ 750–300–70=380 мм

Рис. 2. Определение размеров

сечений колонн.

Высота сечения верхней части средних колонн назначается с учетом условий опирания двух ригелей на торец колонны; если hV < 600 мм, то по верху колонны устраивают симметричные двусторонние консоли. Высоту сечения подкрановой части определяют условиями прочности и пространственной жесткости здания и на основании опыта проектирования не менее hN = (1/10... 1/14) HN ,     кратно 100 мм.

hN = (1/10... 1/14) 9500≈ 800 мм.

Высота сечения надкрановой части обычно принимается для средних колонн hV=  500 или 600 мм; для крайних колонн hV = 400 или 600 мм (большие размеры сечения принимаются при шаге колонн 12 м). Высота сечения подкрановой части сплошных колонн hN = 600 или 900 мм (больший размер принимается при  H >12м, Q > 10 т, а также шаге колонн В=12м).

Для средних колонн принимаем  hV=600 мм

hN =800 мм.

Для крайних колонн: hV=380 мм,

hN = 800 мм.

Ширину колонны  b из условия изготовления принимают постоянной по всей высоте: для колонн крайнего и среднего рядов с шагом 6 м – не менее 400 мм, а с шагом 12 м – не менее 500 мм. Кроме того, ширина b должна удовлетворять требованиям жесткости и быть не менее (1/25... 1/30)H, b=500 мм.

Размеры сечений колонн округляются до величин, кратных 100 мм, причем значение hV – в меньшую сторону, а b и hN – в большую.

Глубину заделки колонны в стакане фундамента принимают равной большему из двух размеров:

Нah= 0,5 + 0,33 hN = 0,764 м

Или

Нah = 1,5b = 0,75 м.

Глубину заделки колонны в стакане фундамента примем равной 0,8 мм.

Кроме того, глубина заделки колонны должна быть проверена из условия достаточной анкеровки продольной рабочей арматуры.

3.1.3 Нагрузки, действующие на поперечную раму здания.

Расчетно-конструктивная схема однопролетной поперечной рамы:

Рис.3 Расчетно-конструктивная схема трехпролетной поперечной рамы.

а) постоянные нагрузки

Нагрузка от покрытия Fc складывается из веса кровли, плит покрытия, несущих конструкций покрытия (стропильных ферм или балок) и в ряде случаев подстропильных конструкций (при шаге стропильных конструкций 6 м и шаге средних колонн 12 м) и может приниматься по данным справочников, каталогов (рис.3).

Рис. 4. Нагрузки, действующие на колонны поперечной рамы здания, и их эксцентриситеты.

Табл. 1. Определение расчетной постоянной нагрузки от веса покрытия, кН/м2.

| Нагрузка | Нормативные нагрузки | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Кровля из рулонных материалов (трехслойная) 2.Стяжка асфальтная 3.Утеплитель 4.Пароизоляция 5.Ребристые плиты покрытия | 0,15 0,35 0,4 0,05 1,5 | 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 | 0,195 0,455 0,48 0,06 1,65 |
| Всего: постоянная | gn=gni=2,45 |  | g=gi=2.84 |

Нагрузка Fc передается на колонну как опорное давление ригеля, и ее подсчет производится по соответствующей грузовой площади:

Fc= 0,5(gBlγn+Gγfγn), кН,

где g - расчетная постоянная нагрузка от веса покрытия, кН/м2 (см. таблицу);

G - собственный вес ригеля, кН;

В - шаг колонн, м;

l - пролет ригеля (фермы), м;

γn= 1;

γf = 1,1.

yf, yn -соответственно коэффициент надежности по нагрузке и надежности по назначению здания и сооружения.

Fc = 0,5(2,84∙6∙18∙1+60∙1,2∙1) =189,36кН

Нагрузки от собственного веса надкрановой G1 и подкрановой G2 частей колонны вычисляются по принятым размерам и приложены соответственно на уровне верха подкрановой консоли и верха фундамента. Для сплошных колонн прямоугольного сечения

G1 = hV bHV γγf γn, кН;        G2 = hN bHN γγf γn, кН,                         где γ = 25 кН/м3 - объемный вес железобетона.

Для крайних колонн:

G1 = 0,38∙0,5∙3,3∙25∙1,1∙1 = 17,2 кН

G2 = 0,8∙0,5∙9,5∙25∙1,1∙1 = 104,5 кН

Для средних колонн:

G1 = 0,6∙0,5∙3,3∙25∙1,1∙1 = 27,2 кН

G2 = 0,8∙0,5∙9,5∙25∙1,1∙1 = 104,5 кН

Нагрузка на колонну от собственного веса подкрановой балки и кранового пути Gbcr приложена по оси подкрановой балки (кранового пути) и равна:

Gbcr = Gb γfγn +Gr γfγn , кН,

где Gb – собственный вес подкрановой балки, кН;

Gr – собственный вес I п.м. кранового пути, принимаемый равным                  1,5 кН/м;

В – продольный шаг колонн.

Gbcr = 48∙1,2∙1+1,5∙6∙1,2∙1 = 68,4 кН

Нагрузка от веса стенового ограждения GP (кН), принята приложенной на уровне верха подкрановой консоли с наружной стороны здания. Считается, что стеновое ограждение, расположенное выше подкрановой консоли, передает нагрузку на колонну, а расположенное ниже подкрановой консоли - на фундаментную балку.

При отсутствии данных о применяемых стеновых панелях и остеклении можно принять, что 1 м2 стеновой панели толщиной 300 мм имеет расчетный вес 3,3 кН, тогда

GP = 3,3 (Hв.пан – Hкон) Bγn , кН, где

Hв.пан – отметка верха стеновых панелей,

Hкон – отметка верха консоли,

GP = 3,3∙3,3∙6∙1= 65,34 кН.

б) снеговая нагрузка

Нагрузка от снега передается на колонну как опорное давление ригеля Fs Подсчет этой нагрузки производится по той же грузовой площади, что и для постоянной нагрузки от веса покрытия Fs =0,5sBγn, кH,

где s – расчетная  снеговая нагрузка на 1м2 площади горизонтальной проекции покрытия, кН/м2;  Для IV снегового района расчетное значение веса снегового покрова составляет s = 2,4 кПа.

L – пролет здания.

Fs = 0,5∙2,4∙6∙1 =7,2  кН.

в) ветровая нагрузка

Равномерно распределенные активная и пассивная ветровые нагрузки действуют на колонны от уровня земля до отметки верха колонны Нвк=(Н-0,15),м:

Vact = Wact ∙B∙γf∙∙γn, кН/м,

Vpas = Wpas ∙B∙γf∙∙γn, кН/м,

ω0 – нормативное значение ветрового давления, принимаемое в зависимости от географического района, кН/м2 . Город  находится в I ветровом районе, поэтому ω0 = 0,38 кПа (по прил. 3[12]).

k – коэффициент, учитывающий изменение скоростного напора по высоте в зависимости от типа местности, принимаемый по прил. 4[12]. Принимаем тип местности «В»;

γf∙ -   коэффициент надежности по ветровой нагрузке, принимаемый в соответствии с п. 6.11 [1], равным 1,4;

c, ce – аэродинамические коэффициенты для активной и пассивной ветровых нагрузок соответственно, принимаемый по прил. 4[1] (c=0,8 ; ce = -0,6)

Для нахождения Vact  и  Vpas заменяем неравномерную эпюру распределенного ветрового давления по высоте эквивалентной, прямоугольной формы (ввиду невозможности обоснованного выбора значения коэффициента k по фактической ломаной эпюре), где значение коэффициента k одинаково по всей высоте эпюры и равно kэкв. Само значение kэкв находим, исходя из равенства моментов от неравномерной и эквивалентной эпюры ветрового давления в заделке колонны фундамент.

Находим значение коэффициента kвк на отметке верха колонны = 12650.

5-0,5

10-0,65

12.65-(по интерполяции) 0,703

Определим изгибающий момент от эпюры :

М=48,12

К(экв)=2*48,12/(12,050-0,15)^2=0,68

Wact=0.38 *0.68*0.8=  0.2

Wpas=0.38 *0.68*0.6=  0.15

Вычисляем активную и пассивную равномерно распределенные ветровые нагрузки, принимаем k=kэкв:

Vact = 0.2∙12∙1,4∙0,95∙1.4 = 3.2 кН/м

Vpas = 0,15∙12∙1,4∙0,95∙1.4 = 2.4 кН/м

Сосредоточенная сила Ws , приложенная на уровне верха колонн, определяется от суммы активного и пассивного давления ветра на все конструкции, расположенные выше верха колонн.

Ws=Wact+Wpas=25.2

hф=(1/7…1/9)L=3.5

h=4

Wact= ω0 (Ki+K2)*0.5*Cact*h*B γf∙∙γn

Wact= 0.38*(0.768+0.68)*0.5*08*4*12*1.4*0.95=14.4

Wact= 0.38*(0.768+0.68)*0.5*06*4*12*1.4*0.95=10.8

г) крановая нагрузка

От мостовых кранов на поперечную раму каркасов действуют вертикальные и горизонтальные нагрузки(рис.4).

Вертикальные нагрузки от крана складываются из веса крана (моста) Gm, веса тележки Gt и веса поднимаемого груза Q и передаются на подкрановые пути через колеса крана (четыре при Q≤50 т).

Нормативные значения максимального значения на одно колесо крана Fn,max, общий вес крана Gcr и тележки Gt, а также ширина B' и база K для кранов различной грузоподъемности и пролетов

Fn,max = 280 кН,

F n,min =(Q+Gcr)/nо - Fn,max =(30+42.5)/2-280 = 82.5 кН,

Нормальная величина минимального давления на одно колесо моста крана определяется при общем числе колес, равном 4 по формуле:

Fn,min=Q+Gcrn0-Fn,max, кН,,

где n0=2- число колес с одной стороны крана;

При расчете рамы исходят из предположения, что в здании одновременно находятся два мостовых крана, сближенных для совместной работы наиболее невыгодным образом.

Максимальную расчетную вертикальную нагрузку на колонну определяют от двух кранов, построив линии влияния опорных реакций однопролетных подкрановых балок:

Dmax=Fn,maxγfγny1+y2+1+y3 , кН,

где γf=1,4 - коэффициент надежности для нагрузки от мостовых кранов.

Минимальное расчетное давление на колонну на противоположной стороне моста крана:

Dmin=Fn,minγfγny1+y2+1+y3, кН/

Нагрузка Dmax и Dmin действуют по оси подкрановой балки, расположенной на расстоянии λ=750 мм от разбивочной оси.

Найдем y1,y2 - ордината линия влияния, показывает какая часть вертикальной нагрузки с того или иного колеса мостового крана передается на рассматриваемую колонну:

Рис.5. Схема для определения давления кранов на колонну.

y1=(В-В')/В=(6-6.3)/6=0.05

y2=(В-( В'-К))/В=(6-(6,3-5,0))/6=0,78

y3=(В-К)/В=(6-5,0)/6=0.17

Dmax=280∙1,4∙1∙(0.05+0.78+1+0.17) = 784 кН,

Dmin=82.5∙1.4∙1∙ (0,05+1+0.78+0.17) = 231 кН y1=(B-B'-K)B=(6-6,5-5)6=0,75.

Горизонтальная сила, возникающая при поперечном торможении крана, целиком передается на один рельсовый путь и распределяется поровну между колесами крана.

Горизонтальная нагрузка от поперечного торможения тележки кранов, распределяется поровну на все колеса с одной стороны крана:

Hn=(Q+Gm)20n0, кН,

где n0=2- число колес с одной стороны крана,

Hn=(30+12) ∙10/20∙2=10.5 кН

Hn=(Q+Gm)20n0=(50+22)20∙2=1, 8  кН

Максимальная поперечная сила, передающаяся на колонну поперечной рамы, вычисляется по тем же линиям влияния, что и вертикальная нагрузка:

Тkr= Hn∙ γf∙γn(y1+ y2 +1+y3)= 10.5 ∙1,4∙1 ∙(0.05+0.78+1+0.17) = 29.4кН.

TkR=Hnγfγny1+y2+1=1,8∙1,1∙0,950,833+0,75+1=2,978 кН

Усилие Tkr передается на расстоянии HR от низа несущей стропильной конструкции покрытия:

HR = HV  - Hbcr  = 3.3 – 1= 2.3 м.HR=HV-Hbcr=2,7-0,8=1,9 м

3.1.4. Эксцентриситеты нагрузок, действующих на поперечную раму здания.

а) для крайней колонны с «250 привязкой»:

ev=0  – эксцентриситет приложения сил Fc и Fs в надкрановой части колонны;

е = 0,5(hN-hV) = 0,21м – эксцентриситет приложения сил Fc и Fs в подкрановой части колонны;

eN = 0,75 – 0,5 hN 0,35м – эксцентриситет приложения сил Gbcr, Dmax, Dmin в подкрановой части колонны.

б) для средней колонны:

eV=0,25hv=0,15 м - эксцентриситет приложения сил Fc и  Fs в надкрановой части колонны;

e=0- эксцентриситет приложения сил Fc и  Fs в подкрановой части колонны;

eN=λ=0,75 м- эксцентриситет приложения сил Gbcr, Dmax и  Dmin в подкрановой части колонны.

в) для крайних колонны:

ep=0,5(t+hV)=0,34 м - эксцентриситет приложения усилия от собственного веса стенового ограждения, равной полусумме толщины панели t=0,3 м и высоты сечения надкрановой части колонны hV.

3.1.5.Геометрические характеристики сечений колонн.

Моменты инерции сечений надкрановой IV и подкрановой IN частей колонн сплошного прямоугольного сечения определяются по формуле:

IV = b hV ³/12 м 4 ,

IV=bhV312 м4 IN = b hN ³/12 м 4

Для крайних колонн:

IV = ( 0,5· 0,38³)/12 = 0,002 м 4

IN = (0,5· 0,8 ³)/12 = 0,021 м 4

Для средних колонн:

IV = ( 0,5· 0,6³)/12 = 0,009 м 4

IN = (0,5· 0,8³)/12 = 0,021 м 4

Перед началом расчета поперечной рамы необходимо определить начальный модуль упругости бетона колонн Eb (для бетона В15  Eb=24000МПаEb=23000 МПа)

Коэффициент C1, учитывающий пространственную работу каркаса здания, принимается равным 3,4, при шаге колонн 12 м; 4,0 – при шаге колонн 6 м

3.1.6. Подсчет узловых нагрузок на ферму.

Исходные данные о нагрузках принимаем из расчетов, выполненных раннее. Принимаем вариант равномерно распределенной нагрузки (рис.8).

а) общий вид

б) план фермы

Постоянная нагрузка Gt = gBl1+Gl1γnγfL ,кН,

Где:

G=60кН – собственный вес фермы, определяется по прил. 1[12];

l1 = 3 м – длина панелей по верхнему поясу фермы;

L = 17,95 м – фактическая длины фермы;

g = 2,84 кН/м2 – полная расчетная постоянная нагрузка от веса кровли и плит покрытия (таб.1.)

Gt =62,15кН.

Полная временная нагрузка F1 = s∙B∙l1 = 2,4∙6∙3 =43,2кН.

Длительная временная нагрузка F1l =0,5∙F1 = 21,6кН,

3.2. Определение расчетных усилий в сечениях колонн поперечной рамы.

Целью статического расчета рамы является определение усилий методом перемещений с использованием ПЭВМ. Его результаты выдаются на печать в виде таблицы усилий M, Q, N, которые определяются по длине колонны: 1-1– на уровне верха колонны; 2-2 – на уровне низа надкрановой части; 3-3 – на уровне верха подкрановой части; 4-4 – на уровне обреза фундамента.

Затем составляют таблицу расчетных усилий, т.е. находят наибольшие положительные и отрицательные моменты Mmax и Mmin и соответствующие им значения продольной силы Ncor, а также Nmax и соответствующий ей момент  Mcor.

При расчете

конструкций на основные сочетания, включающие одну временную нагрузку (I вариант), величина последней учитывается без снижения, а при расчете на основные сочетания, включающие не менее двух временных нагрузок (II вариант), величины этих нагрузок или соответствующих им усилий должны умножаться на коэффициенты сочетания 0,95 (при длительных нагрузках) и 0,9 (при кратковременных нагрузках).Коэффициенты сочетания Ψ учитывают вероятность одновременного действия временных нагрузок с их полным расчетным значением.

За расчетное сечение надкрановой части колонны в рамках курсового проекта принимаем сечение 2-2, для подкрановой  части колонны – расчетное сечение 4-4.

Матрица исходных данных для расчета в программе RAMA(составляется согласно указаниям [11]).

RAMA      Самсонов О.В. П-302

1   4

68,40   189,36   7,20   784,00   231,00   29,40

68,40   189,36   7,20   784,00   231,00   29,40

0             0            0          0            0            0

1,50   1,56   2,40

2    4     37500    11,83    8,88   4,8   65,34    0,34

17,2    104,5   3,3

27,2    104,5    3,3

17,2   104,5    3,3

0           0            0

12,80   2,30   0    0,21    0,35    0,002     0,021    0    0

12,80   2,30   0,15    0    0,75    0,009     0,072    0    0

12,80   2,30   0    0,21    0,35    0,002     0,021    0    0

0          0        0         0        0        0         0      0      0

Составляем расчетные сочетания усилий для сечения 2-2:

I основное сочетание усилий

(от постоянной и временной нагрузки без

понижения ее значения)

- Mmax, Ncor

Mmax – самый большой момент со знаком «+» ( в тех случаях, когда это невозможно, самый маленький момент со знаком «-», кН∙м;

Ncor – соответствующая этому моменту, сжимающая сила, кН.

Mmax = 39,01

Ncor =206,56

- Mmin, Ncor

Mmin – самый большой момент со знаком «-» ( в тех случаях, когда это невозможно, самый маленький момент со знаком «+»), кН∙м;

Ncor - соответствующая этому моменту, сжимающая сила, кН.

Mmin = -69,93

Ncor = 206,56

- Nmax, Mcor

Nmax – максимальная сжимающая сила N, кН;

Mcor – соответствующий этой сжимающей силе момент, кН∙м.

Nmax = 213,76

Mcor = 13,4

II основное сочетание усилий

(от постоянной, длительной и кратковременной нагрузок, с понижением значений временных нагрузок путем умножения на коэффициенты сочетания Ψ; при этом число временных нагрузок, входящих в сочетание должно быть не меньше двух).

- Mmax, Ncor

Mmax = 38,98

Ncor = 213,76

- Mmin, Ncor

Mmin = -147,4

Ncor = 206,56

- Nmax, Mcor

Nmax = 13,4

Mcor = 213,76

Сечение 4-4 (М, кН∙м; N, кН);

I основное сочетание усилий

- Mmax, Ncor

Mmax = 826,99          Ncor = 444,80

- Mmin, Ncor

Mmin = -730,72

Ncor = 444,80

- Nmax, Mcor

Nmax = 1228,6

Mcor = -38,37

II основное сочетание усилий

- Mmax, Ncor

Mmax = 827,30

Ncor = 452,0

- Mmin, Ncor

Mmin = -916,67

Ncor = 675,8

- Nmax, Mcor

Nmax = 1236,0

Mcor = -131,58

Сечение 4-4

| I основное сочетание усилий | II основное сочетание усилий |
| --- | --- |
| е0 = ¦Мmax¦Ncor =1,86 | е0 = ¦Мmax¦Ncor = 1,83 |
| е0 = ¦Мmin¦Ncor =1,64 | е0 = ¦Мmin¦Ncor = 1,36 |
| е0 = ¦Мcor¦Nmax = 0,031 | е0 = ¦Мcor¦Nmax = 0,11 |

4. Расчет колонны.

Бетон для колонн применяют классов В15…В30. В курсовом проекте колонна проектируется из бетона класса В15.

На колонны одноэтажных промышленных зданий распространяются все требования по расчету и конструированию внецентренно сжатых элементов. В частности, продольная рабочая арматура выполняется из стали классов А300(А-II), А400(А-III) и А500(А-IV) d ≥ 16мм (в нашем случае А500), поперечная – класса А240(А-I). Расстояние между осями продольных рабочих стержней не должно быть более 400 мм – в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба и 500 мм – в направлении плоскости изгиба. В противном случае устанавливают дополнительные конструктивные стержни d ≥ 12мм.

Колонны рассчитывают на внецентренное сжатие на усилия, найденные при расчете поперечной рамы. Подбор арматуры сплошных колонн производят по формулам для внецентренного сжатых элементов с учетом продольного изгиба для каждого расчетного сечения при невыгодных комбинациях загружения( Mmax, N; Mmin, N; Nmax, M). При близких по величине моментах разных знаков целесообразно подбирать симметричную арматуру.

Расчетные характеристики материалов:

Для бетона В15:

Rb = 7.7 МПа; Rbt = 0,67 МПа; Eb =24000 МПа;

Для арматуры А400:

Rs=Rsc=280 МПа, Es=210000 МПа;

Rb – расчетные сопротивления бетона осевому сжатию для предельных состояний первой группы;

Rbt – расчетные сопротивления бетона осевому растяжению для предельных состояний первой группы;

Rs – расчетное сопротивления арматуры растяжению для предельных состояний первой группы;

Rsc – расчетное сопротивление арматуры сжатию для предельных состояний первой группы;

Eb – начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении;

Es – модуль упругости арматуры;

4.1 Расчет надкрановой части колонны

Ширина сечения b = 40 см, высота h= 40 см.

Расстояние от растянутой грани до центра тяжести растянутой арматуры и расстояние от сжатой грани до центра тяжести сжатой арматуры а= а/ =4 см.

Рабочая высота сечения h0= h – a= 40 - 5= 35 см.

Подбор  сечения  арматуры  производим  по  варианту  Mmin,  Ncor  по  II основному  сочетанию  усилий.  Mmin=-147,4∙м,  Ncor=206,56кН.  Усилия  от длительно действующей нагрузки: Ml=39,01кН∙м; Nl= 206,56кН.Коэффициент условий работы бетона γb2 принимаем равным1,1, т.к. в комбинации расчётных усилий учитываются кратковремен-

ные ветровые нагрузки.

Величина начального эксцентриситета е0= 29 см.

Вводимая в расчет величина случайного эксцентриситета должна быть не

менее величины случайного эксцентриситета ea.

Величину  случайного  эксцентриситета  принимаем  по  максимальному значению из трех условий:

еа=h/30=40/30=1,33  см,  еа=1  см,  еа=2Hv/600=6,6/0,6=11,37см.Принимаем еа=12см.

Окончательно для дальнейших расчетов принимаем e0,tot=e0+ ea=57,9 см.

Вычисляем расчетную длину надкрановой части колонны:

l0=2∙Hv= 6,6 м.

Вычисляем значение условной критической силы Ncr:

Ncr=3,14*3,14*D/l02=2867,8кН,

Вычисляем значение коэффициента η, учитывающего влияние прогиба

на значение эксцентриситета продольного усилия:

η=1/(1-N/ Ncr)=1,07

Расстояние от точки приложения продольной силы до равнодействующей усилия в растянутой арматуре:

e= e0,totη+0,5h-a=0,579 см.

При условии, что Аs= As/ и присутствует случай расчетаξ ≤ξR высота

сжатой зоны бетона:

am=(N*e-Rsc*As'(h0-a'))/(Rb*b*h0)=370,16

Относительная высота сжатой зоны бетона:

ξ=0,27.

Вычисляем площадь растянутой и сжатой арматуры:

Аs=ξRb*b*h0-N+Rsc*As' Rs=29

Принимаем 6⌀25 А400 с Аs=As'= 29,45 см2.

4.2 Расчет подкрановой части колонны

Ширина сечения b=40 см, высота h=80 см.

Расстояние от растянутой грани до центра тяжести растянутой арматуры и расстояние от сжатой грани до центра тяжести сжатой арматуры а= а/= 5 см.

Рабочая высота сечения h0=h-a=75 см.

Подбор сечения арматуры производим по варианту Mmin, Ncor по I основному сочетанию усилий. Mmin=--81,15кН∙м, Ncor=347,5кН.

Усилия от длительно действующей нагрузки:

Ml=214,48 кН∙м; Nl=1124,3кН. Коэффициент условий работы бетона γb2 принимаем равным 1,1, т.к. в комбинации расчетных усилий учитываются кратковременные .

Величина начальногоэксцентриситета:

еa=  31,7 см

Вводимая в расчет величина случайного эксцентриситета должна быть не

менее величины случайного эксцентриситета ea.

Вычисляем расчетную длину надкрановой части колонны:

l0=0,23 м

Вычисляем значение условной критической силы Ncr:

Ncr=4,3*1000

Коэффициент δe=0,5-0,22-0,077=0,19, но не менее минимального

Вычисляем значение коэффициента η, учитывающего влияние прогиба

на значение эксцентриситета продольного усилия:

η=1/(1-N/ Ncr)=1,05

Расстояние от точки приложения продольной силы до равнодействующей усилия в растянутой арматуре:

е= e0,totη+0,5h-a=1,07

При условии, что Аs= As/ и присутствует случай расчетаξ ≤ξR высота

сжатой зоны бетона:

am=(N*e-Rsc*As'(h0-a'))/(Rb*b*h0)=396

Относительная высота сжатой зоны бетона:

ξ=0,54.

Аs=ξRb*b*h0-N+Rsc*As' Rs=26

Принимаем 6⌀25 А400 с Аs=As'= 29,45 см2.

Расчет консоли колонн

bk=40

bp=30

Q=Dmax+Gbcr=784+68,4=832,4

As=Qcl1/H0Rs=7,83

qc=2,5Rbt*B*h0=0,536

Принимаем 4⌀16 А400 с Аs=As'= 8,04 см2.

5. Расчет элементов фермы

Ферма  проектируется  предварительно  напряженной  на  пролет  18  м,

при шаге колон 6 м. Принятые обозначения элементов фермы показаны на

рис. 12. Напрягаемая арматура нижнего пояса А-IV с натяжением арматуры

на упоры: Rs=520 МПа, Rs,ser=600 МПа, Esp=200000 МПа. Сжатый пояс и остальные  элементы  решетки  фермы  армируются  арматурой  класса  А300 Rs=Rsc=270 МПа, Es=200000 МПа. Бетон фермы тяжелый класса В25, Rb=14,5 МПа, Rbt,ser=1,6 МПа, модуль упругости тяжелого

бетона фермы, подвергнутого тепловой обработке Eb=27000 МПа. Прочность

бетона к моменту обжатия Rbp=15 МПа. Коэффициент условий работы бетона

γb2=1,1 так как снеговая нагрузка имеет длительную часть.

Рис.12 Принятые обозначения элементов фермы,

Габаритные размеры ферм и сечений отдельных элементов назначаются из следующих соображений .

Высота фермы hф = (1/7... 1/9)l=(1/7…1/9)18000 = (2571…2000) мм.

Принимаем hф=2250 мм.

Длина панелей по верхнему поясу принимается l1 = 3м с таким расчетом,

чтобы ребра плит покрытия опирались в узлах верхнего пояса (при ширине

плит 3м). Применение плит шириной 1,5 м приведет к внеузловой нагрузке по верхнему поясу.

Ширину и высоту сечения верхнего пояса из условий опирания на него плит покрытия, перевозки и монтажа принимают 1/60... 1/70 пролета фермы, обычно кратно 50 мм (при шаге ферм 6 м – b=200...250 мм, при шаге ферм 12

м – b = 300.. .350 мм). В нашем случае b=(1/60...1/70)18000 = (300…257) мм.

Принимаем b=300 мм. Ширину сечения нижнего пояса из удобства изготовления принимают такой же, а высоту - из условий размещения напрягаемой арматуры и проверки на трещеностойкость.

Решетка ферм может быть закладной, изготовляемой заранее, с размера-

ми сечения b×h=300×300 мм, или чаще цельной, бетонируемой одновременно с поясами. В последнем случае ширина сечения элементов решетки принимается равной ширине поясов.

Допускается  размеры  сечений  элементов  ферм  принимать  по  типовым проектам, справочникам и каталогам.

Нижний  пояс  выполняется  предварительно  напряженным.  Для  предотвращения появления продольных трещин, которые могут возникнуть по технологическим причинам, напрягаемая арматура окаймляется легкими каркасами из проволоки В500 ⌀ 5 мм. Длина каркасов принимается не более 2..3м,

чтобы они не препятствовали равномерному обжатию нижнего пояса. Верхний пояс и элементы решетки армируются сварными каркасами. В опорных

узлах устанавливают по расчету по два плоских каркаса с поперечной арматурой, обеспечивающей прочность по наклонным сечениям, а также дополнительную продольную ненапрягаемую арматуру и сетки косвенного армирования,  что  обеспечивает  надежность  анкеровки  напрягаемой  арматуры.

Промежуточные узлы верхнего и нижнего поясов армируют сварными каркасами, состоящими из поперечных стержней ⌀ 6... 10 мм с шагом 100 мм и

окаймляющего стержня ⌀10...18 мм. Арматуру элементов решетки заводят в

узлы с уширениями (вутами), растянутые стержни надежно анкеруют.

5.1. Расчет верхнего сжатого пояса по первой группе

предельных состояний

Расчет верхнего пояса ведем по наибольшему усилию (элемент В2)

N=452 кН,. Определяем ориентировочно требуемую площадь сечения верхнего сжатого пояса:

А=300

Назначаем размеры сечения верхнего пояса b×h=25×30 см

Случайный начальный эксцентриситет еа≥l/600=300/600=0,5 см, где

l=300 см – расстояние между узлами фермы; еа≥h/30=15/30=0,5 см; еа≥ 1см.

Принимаем e0 =ea=1 см.; l0=0,8l=2,4 м.

As= A*µ=0,3

Принимаем 3⌀12 А300 с Аs=As/ =3,39 см2.

Фактический коэффициент армирования составляет:

µ'= Asфакт/ As =0,0045

Расчет сечения верхнего пояса из плоскости не делаем, т.к. все узлы

фермы раскреплены.

5.2. Расчет нижнего растянутого пояса по первой группе

предельных состояний.

Расчет прочности выполняют на расчетное усилие для панели Н2. Имеются данные: расчетное значение усилия от постоянной и полной снеговой нагрузок N=1236кН;. Нормативные значения усилий определяются делением расчетных усилий на усредненный коэффициент надежности по нагрузке γf,cp - коэффициент принимаемый равным 1,23.

Nn=N/γfcp =367 кН;

Nnl=Nl/γfcp=361,6кН.

Определяем площадь сечения растянутой напрягаемой арматуры:

Ared=A+a*Asp,tot=94321,85

Jred=J+aAsp*y2sp+a*Asp'* y2sp=740000000

Wred =Jred /y0=4900000
	y0=hсеч/2

Wpl= γfcp * Wred =6027000

5.2.1. Расчет нижнего пояса на трещиностойкость

Элемент относится к 3-й категории трещиностойкости (допускается ограничение по ширине непродолжительное acrc1 и продолжительное acrc2 раскрытие трещин). Принимаем механический способ натяжения арматуры.

Значение  предварительного  напряжения  в  арматуре  σsp  назначаем  из

следующих условий: σSP =0,7*Rs,ser. =304,5

Определяем потери предварительного напряжения в арматуре.

Первые потери (происходящие при изготовлении элемента и обжатия

бетона):

- от релаксации напряжений в арматуре

σ1=0,22*σsRs,ser-0,1*σSP=16,44

-от разности температур напрягаемой арматуры и натяжных устройств

σ2=1,25 ∙∆t =1,25∙ 65= 81,25 МПа;

Δt – разность между температурой арматуры и упоров, воспринимающих

усилия натяжения; при отсутствии данных принимают Δt=65°С.

- от деформации анкеров

σ4=Es*∆l/ l=3,2

где ∆l- обжатие опрессованных шайб, смятие высаженных головок и т. п., принимаемое равным 1,1 мм;

l  -  длина  натягиваемого  стержня  (расстояние  между  наружными  гранями упоров формы или стенда), мм. Принимаем l=18 м.

Еs- модуль упругости напрягаемой арматуры;

от быстронатекающей ползучести бетона

σ6= 0,8* γb*a* σbp/(1+ µ*a(1+0,8 γ ))=30,25

Принимаем α=0,7;

σ5=ξbEs=10,2 МПа

σSP1=σSP-∆ σ=100,893

σSP2=σSP-∆ σ=203,6

Усилие обжатия

P= Asp,tot * σSP2 =792,15

5.3. Расчет растянутого раскоса по первой группе

предельных состояний

Расчет прочности выполняют на расчетное усилие для раскоса Р2. Имеются данные: расчетное значение усилия от постоянной и полной снеговой

нагрузок N=206,56кН;.

Определяем площадь сечения растянутой напрягаемой арматуры:

Asp= 0,47

Принимаем 4⌀6 А600 Asp=1,13 см2. Сечение раскоса принимаем

b×h=15х20 см. Напрягаемая арматура окаймлена хомутами в каркасах из ненапрягаемой арматуры

Nсrc=Rbt(A+2*a*Asфакт)=244,6

1) от полной нагрузки
σS=Nzs-esAsфакт*zs= 167,5

zs=b-2=148

es=h/2-20=80

1) от длительной нагрузки
σS=0,8*Nzs-esAsфакт*zs= 134

Ared= b*h+a* Asфакт =301см2,

ls=0,5*0,4*Ared/Asфакт=30

5.4. Ширина раскрытия трещин

1) от непродолжительного действия полной нагрузки 
acrc2= γ1*γ2*γ3*σs1/Es*ls =0,066

2) от непродолжительного действия длительной нагрузки 
acrc3= γ1*γ2*γ3*σs2/Es*ls =0,085

2) от продолжительного действия длительной нагрузки 
acrc4= γ1*γ2*γ3*σs2/Es*ls =0,109

6. Список литературы.

1. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. – М.: Стройиздат. 1986.

2. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Общий курс. –

М.: Стройиздат, 1991.

3. Проектирование железобетонных конструкций: Справочное пособие/

Под ред. А.Б. Голышева. –Киев: Будивэльник, 1990.

4. Бондаренко В.М., Судницин А.И., Назаренко В.Г. Расчет

железобетонных и каменных конструкций. – М.: Высшая школа. 1988.

5. Пособие по проектированию предварительно напряженных

железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (СНиП 2.03.01-

84). Части I и II. – М.: ЦИТП, 1983.

6. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций. – М.:

Стройиздат, 1989.

7. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Общие

положения. – М.: Госстрой России, 2004.

8. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без

предварительного напряжения арматуры.– М.: ФГУП ЦПП, 2004.

9. Заикин А.И. Железобетонные конструкции одноэтажных промышленных

зданий: Учебное пособие. – М.: АСВ, 2004.

10. Дорофеев К.С., Щуцкий В.Л. Проектирование и расчет железобетонных

покрытий одноэтажных промышленных зданий. – Ростов н/Д: РИСИ, 1988.

11. Аксенов Н.Б. Инструкция пользователя программой RAMA. –

Ростов н/Д: РГСУ, 2000.

12. Методические по выполнению курсового проекта №2 по железобетонным

конструкциям (для студентов всех форм обучения специальности 29.03 –

промышленное и гражданское строительство) – Ростов н/Д: РГСУ, 2005.
13. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».