МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Ростовский Государственный Строительный Университет»

Кафедра железобетонных и каменных конструкций

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ №2

по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции»

на тему «Расчет и конструирование несущих элементов поперечной рамы одноэтажного промышленного здания»

Выполнил студент гр.П-302

Самсонов О.В.

Руководитель проекта ст. преподаватель кафедры ЖБК

Овсиенко Екатерина Андреевна

Ростов-на-Дону

2015

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт промышленного и гражданского строительства

Кафедра железобетонных и каменных конструкций

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой

доктор технических наук, профессор

_____________________ Д.Р. Маилян

« _____» __________________ 2015 г.

З А Д А Н И Е

на выполнение курсового проекта № 2 по дисциплине

« Железобетонные и каменные конструкции»

Выдано студенту Самсонову О.В. группы П-302  номер зачетной книжки 12048

1. Тема проекта: «Расчет и конструирование несущих элементов поперечной рамы одноэтажного промышленного здания».

2. Сроки представления проекта: законченного _____________ к защите ____________

3. Исходные данные:

3.1. Пролет здания, м    L =  18

3.2. Стропильная конструкция - ФП

3.3. Число пролетов здания -  2

3.4. Рассчитываемая колонна -  Крайняя

3.5. Продольный шаг колонн, м    В =6

3.6. Грузоподъемность крана, т    Q = 30

3.7. Высота от уровня чистого пола до головки кранового рельса, м    Hgr =9,8

3.8. Место строительства (город) Новгород

3.9. Снеговой район - IV

3.10. Бетон тяжелый класса по прочности на сжатие

для колонны – В15

для фермы – В40

3.11. Арматура класса по прочности на растяжение

напрягаемая – АIV

ненапрягаемая - AII

3.12. Ветровой район - I

4. Содержание расчетно-пояснительной записки: компоновка каркаса здания, назначение предварительных размеров поперечных сечений элементов, сбор нагрузок на поперечную раму здания, статический расчет в программе RAMA, расчет колонны по первой группе предельных состояний, расчет фермы по первой и второй группе предельных состояний.

5. Перечень графического материала: схемы расположения несущих конструкций (планы

и разрезы); сборочные чертежи (продольные и поперечные сечения) колонны и фермы, спецификации, ведомость расхода стали.

Задание выдал:

руководитель курсового проекта ст. преподаватель каф. ЖБК ___________Овсиенко Е.А.

«____» _____________ 2015 г.

Задание получил: обучающийся ________________________________ ( ________________ )

«____» _____________ 2015 г.

Оглавление.

Общие сведения о курсовом проекте…………………………………………4

2. Исходные данные……………………………………………………………4

3. Проектирование конструкций здания……………………………………4

3.1. Расчет поперечных рам одноэтажных производственных зданий……4

3.1.1. Компоновка здания и расчетная схема……………………………….4

3.1.2. Назначение типа колонн и размеров их поперечного сечения……..6

3.1.3. Нагрузки, действующие на поперечную раму здания………………8

3.1.4. Эксцентриситеты нагрузок, действующих на поперечную раму…..15

3.1.5. Геометрические характеристики сечений колонн…………………..15

3.1.6. Подсчет узловых нагрузок на ферму………………………………….16

3.2 Определение расчетных усилий в сечениях колонн поперечной рамы...17

4. Расчет колонны………………………………………………………………..22

4.1. Расчет надкрановой части колонны в плоскости изгиба………………..22

4.2. Расчет надкрановой части колонны из плоскости изгиба……………....25

4.3. Расчет подкрановой части колонны в плоскости изгиба………………..25

4.4. Расчет надкрановой части колонны из плоскости изгиба……………....28

4.5. Подбор поперечной арматуры в колонне………………………………...28

4.6. Анкеровка продольной рабочей арматуры в колонне…………………..29

5. Расчет элементов фермы………………………………………………….....29

5.1. Расчет верхнего сжатого пояса по первой группе предельных состояний………………………………………………………………………….31

5.2. Расчет нижнего растянутого пояса по первой группе предельных состояний……………………………………………………………………….…33

5.2.1. Расчет нижнего пояса на трещиностойкость……………………….…34

5.2.2. Расчет нижнего пояса по раскрытию трещин………………………...37

5.3. Расчет растянутого раскоса по первой группе предельных состояний..37

5.4. Расчет сжатой стойки по первой группе предельных состояний……….38

6. Список Литературы…………………………………………………………..41

- Общие сведения о курсовом проекте

Курсовой проект № 2 по железобетонным конструкциям предусматривает проектирование одноэтажного промышленного здания с мостовыми кранами и состоит из расчетов и конструирования несущих конструкций покрытия (двускатной балки или стропильной фермы), статического расчета поперечника, подбора сечения и конструирования крайней или средний колонны (выбор несущей конструкции покрытия и колонны определяется заданием).

Несущая конструкция покрытия должна быть рассчитана по двум группам предельных состояний, а колонна – только по первой группе предельных состояний, в системе единиц СИ.

- Исходные данные

- Строительная конструкция –ФП

- Число пролетов –2

- Рассчитываемая колонна –Крайняя

- Пролет здания –18м

- Продольный шаг колонн –6м

- Снеговой район – IV

- Ветровой район –I

- Класс бетона фермы –B 40

- Класс бетона колонны – В 15

- Класс ненапрягаемой арматуры – A II

- Класс напрягаемой арматуры – A IV

- Грузоподъемность мостового крана – 30 T

- Высота от уровня чистого пола до головки подкранового рельса – Hgr=9.8 м

3. Проектирование конструкций здания.

3.1. Расчет поперечных рам одноэтажных производственных зданий.

3.1.1 Компоновка здания и расчетная схема.

Поперечники одноэтажных производственных зданий представляют собой рамы, состоящие из колонн, защемленных внизу в фундаментах и шарнирно связанных по верху с ригелями покрытия (рис. 1).

Ригель рамы рассчитывают независимо, как ферму с ПП. В расчетной схеме ригель условно заменяют жесткой недеформированной нитью, шарнирно соединенной со стойками, а соединение колонны с фундаментом считают жестким. Длину колонн принимают равной расстоянию от низа ригеля до верха фундамента, расположенного ниже уровня нуля (чистого пола) на 150 мм. Высота подкрановых балок Нbcr= 300 мм принимаетсяHbcr=800 мм в зависимости от шага колонн и грузоподъемности мостового крана Q . Высоту подкранового рельса с подкладками следует принять равную 150 мм.

Габаритный размер мостового крана по высоте Нcr= 2750мм Hcr=1650 мм. Расстояние от головки подкранового рельса до низа ригеля должно быть не менее

(Hcr+100) мм.

Высота надкрановой части колонны

НV=(Hcr+100)+(Hbcr+150)= (2750+100) + (300+150) = 3300 мм

Высота подкрановой части колонны

HN= (Hgr+150) – (Hbcr+150) = 9500, мм

(где Hgr -расстояние от уровня чистого пола до головки подкранового рельса).

Длину колон принимают:   H= HN  + HV = 9500+3300=12800.

При компоновке здания средние колонны совмещаются с продольной осью ряда своими геометрическими осями. Нулевые грани крайних колонн совмещаются с разбивочной осью (нулевая привязка) в зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью до 30т. включительно при шаге колонн 6 м.  Наружные грани крайних колонн смещают с продольных осей на 250 мм наружу (привязка «250») в зданиях с мостовыми кранами большей грузоподъемности, а также при шаге колонн 12 м. Геометрические оси торцовых колонн и парных колонн у поперечных температурных швов смещают с поперечных разбивочных осей на 500 мм. Расстояние от продольной оси ряда до оси подкрановой балки принято λ=750 мм.

Привязка нулевая, т.к. шаг колонн 6 м и грузоподъемность крана 30 т.

а) конструктивная схема

б) расчетно-геометрическая схема

Рис.1 Схемы трехпролетной поперечной рамы одноэтажного производственного здания.

3.1.2. Назначение типа колонн и размеров их поперечного сечения

Сборные типовые железобетонные колонны, входящие в состав поперечных рам, применяют при  Н ≤ 18 м, В ≤ 12 м и Q ≤ 50 т. При большей высоте здания, шаге колонн и грузоподъемности кранов обычно используют стальные колонны, а железобетонные - при специальном обосновании.

Сплошные колонны с консолями применяют в зданиях с пролетами до 24 м, высотой Hgr < 16,2 м и при грузоподъемности кранов Q ≤ 30 т, при высоте от пола до головки кранового рельса Hgr ≤ 14,4 м и В ≤ 12 м.

Сквозные (двухветвевые) колонны рациональны при Q > 50 т, пролетах более 24 м, H > 16,2 м и В = 12 м, а также в случаях, когда высота сечения подкрановой части колонны hN  превышает 1 м.

Исходя из вышеизложенного, принимаем железобетонные колонны сплошного сечения.

Высота (мм) сечения крайних колонн в надкрановой части назначается из условия размещения кранового оборудования при нулевой привязке

hV ≤ 750 - B1 - Δr,

где  B1 - расстояние от оси кранового рельса до края моста крана;

B1 =300 мм.

Δr = 70 мм - горизонтальный зазор, необходимый по условиям

эксплуатации крана, а также учитывающий возможные фактические отклонения сечения колонны от проектных значений.

hV ≤ 750–300–70=380 мм

Рис. 2. Определение размеров

сечений колонн.

Высота сечения верхней части средних колонн назначается с учетом условий опирания двух ригелей на торец колонны; если hV < 600 мм, то по верху колонны устраивают симметричные двусторонние консоли. Высоту сечения подкрановой части определяют условиями прочности и пространственной жесткости здания и на основании опыта проектирования не менее hN = (1/10... 1/14) HN ,     кратно 100 мм.

hN = (1/10... 1/14) 9500≈ 800 мм.

Высота сечения надкрановой части обычно принимается для средних колонн hV=  500 или 600 мм; для крайних колонн hV = 400 или 600 мм (большие размеры сечения принимаются при шаге колонн 12 м). Высота сечения подкрановой части сплошных колонн hN = 600 или 900 мм (больший размер принимается при  H >12м, Q > 10 т, а также шаге колонн В=12м).

Для средних колонн принимаем  hV=600 мм

hN =800 мм.

Для крайних колонн: hV=380 мм,

hN = 800 мм.

Ширину колонны  b из условия изготовления принимают постоянной по всей высоте: для колонн крайнего и среднего рядов с шагом 6 м – не менее 400 мм, а с шагом 12 м – не менее 500 мм. Кроме того, ширина b должна удовлетворять требованиям жесткости и быть не менее (1/25... 1/30)H, b=500 мм.

Размеры сечений колонн округляются до величин, кратных 100 мм, причем значение hV – в меньшую сторону, а b и hN – в большую.

Глубину заделки колонны в стакане фундамента принимают равной большему из двух размеров:

Нah= 0,5 + 0,33 hN = 0,764 м

Или

Нah = 1,5b = 0,75 м.

Глубину заделки колонны в стакане фундамента примем равной 0,8 мм.

Кроме того, глубина заделки колонны должна быть проверена из условия достаточной анкеровки продольной рабочей арматуры.

3.1.3 Нагрузки, действующие на поперечную раму здания.

Расчетно-конструктивная схема однопролетной поперечной рамы:

Рис.3 Расчетно-конструктивная схема трехпролетной поперечной рамы.

а) постоянные нагрузки

Нагрузка от покрытия Fc складывается из веса кровли, плит покрытия, несущих конструкций покрытия (стропильных ферм или балок) и в ряде случаев подстропильных конструкций (при шаге стропильных конструкций 6 м и шаге средних колонн 12 м) и может приниматься по данным справочников, каталогов (рис.3).

Рис. 4. Нагрузки, действующие на колонны поперечной рамы здания, и их эксцентриситеты.

Табл. 1. Определение расчетной постоянной нагрузки от веса покрытия, кН/м2.

| Нагрузка | Нормативные нагрузки | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Кровля из рулонных материалов (трехслойная) 2.Стяжка асфальтная 3.Утеплитель 4.Пароизоляция 5.Ребристые плиты покрытия | 0,15 0,35 0,4 0,05 1,5 | 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 | 0,195 0,455 0,48 0,06 1,65 |
| Всего: постоянная | gn=gni=2,45 |  | g=gi=2.84 |

Нагрузка Fc передается на колонну как опорное давление ригеля, и ее подсчет производится по соответствующей грузовой площади:

Fc= 0,5(gBlγn+Gγfγn), кН,

где g - расчетная постоянная нагрузка от веса покрытия, кН/м2 (см. таблицу);

G - собственный вес ригеля, кН;

В - шаг колонн, м;

l - пролет ригеля (фермы), м;

γn= 1;

γf = 1,1.

yf, yn -соответственно коэффициент надежности по нагрузке и надежности по назначению здания и сооружения.

Fc = 0,5(2,84∙6∙18∙1+60∙1,2∙1) =189,36кН

Нагрузки от собственного веса надкрановой G1 и подкрановой G2 частей колонны вычисляются по принятым размерам и приложены соответственно на уровне верха подкрановой консоли и верха фундамента. Для сплошных колонн прямоугольного сечения

G1 = hV bHV γγf γn, кН;        G2 = hN bHN γγf γn, кН,                         где γ = 25 кН/м3 - объемный вес железобетона.

Для крайних колонн:

G1 = 0,38∙0,5∙3,3∙25∙1,1∙1 = 17,2 кН

G2 = 0,8∙0,5∙9,5∙25∙1,1∙1 = 104,5 кН

Для средних колонн:

G1 = 0,6∙0,5∙3,3∙25∙1,1∙1 = 27,2 кН

G2 = 0,8∙0,5∙9,5∙25∙1,1∙1 = 104,5 кН

Нагрузка на колонну от собственного веса подкрановой балки и кранового пути Gbcr приложена по оси подкрановой балки (кранового пути) и равна:

Gbcr = Gb γfγn +Gr γfγn , кН,

где Gb – собственный вес подкрановой балки, кН;

Gr – собственный вес I п.м. кранового пути, принимаемый равным                  1,5 кН/м;

В – продольный шаг колонн.

Gbcr = 48∙1,2∙1+1,5∙6∙1,2∙1 = 68,4 кН

Нагрузка от веса стенового ограждения GP (кН), принята приложенной на уровне верха подкрановой консоли с наружной стороны здания. Считается, что стеновое ограждение, расположенное выше подкрановой консоли, передает нагрузку на колонну, а расположенное ниже подкрановой консоли - на фундаментную балку.

При отсутствии данных о применяемых стеновых панелях и остеклении можно принять, что 1 м2 стеновой панели толщиной 300 мм имеет расчетный вес 3,3 кН, тогда

GP = 3,3 (Hв.пан – Hкон) Bγn , кН, где

Hв.пан – отметка верха стеновых панелей,

Hкон – отметка верха консоли,

GP = 3,3∙3,3∙6∙1= 65,34 кН.

б) снеговая нагрузка

Нагрузка от снега передается на колонну как опорное давление ригеля Fs Подсчет этой нагрузки производится по той же грузовой площади, что и для постоянной нагрузки от веса покрытия Fs =0,5sBγn, кH,

где s – расчетная  снеговая нагрузка на 1м2 площади горизонтальной проекции покрытия, кН/м2;  Для IV снегового района расчетное значение веса снегового покрова составляет s = 2,4 кПа.

L – пролет здания.

Fs = 0,5∙2,4∙6∙1 =7,2  кН.

в) ветровая нагрузка

Равномерно распределенные активная и пассивная ветровые нагрузки действуют на колонны от уровня земля до отметки верха колонны Нвк=(Н-0,15),м:

Vact = Wact ∙B∙γf∙∙γn, кН/м,

Vpas = Wpas ∙B∙γf∙∙γn, кН/м,

ω0 – нормативное значение ветрового давления, принимаемое в зависимости от географического района, кН/м2 . Город  находится в I ветровом районе, поэтому ω0 = 0,38 кПа (по прил. 3[12]).

k – коэффициент, учитывающий изменение скоростного напора по высоте в зависимости от типа местности, принимаемый по прил. 4[12]. Принимаем тип местности «В»;

γf∙ -   коэффициент надежности по ветровой нагрузке, принимаемый в соответствии с п. 6.11 [1], равным 1,4;

c, ce – аэродинамические коэффициенты для активной и пассивной ветровых нагрузок соответственно, принимаемый по прил. 4[1] (c=0,8 ; ce = -0,6)

Для нахождения Vact  и  Vpas заменяем неравномерную эпюру распределенного ветрового давления по высоте эквивалентной, прямоугольной формы (ввиду невозможности обоснованного выбора значения коэффициента k по фактической ломаной эпюре), где значение коэффициента k одинаково по всей высоте эпюры и равно kэкв. Само значение kэкв находим, исходя из равенства моментов от неравномерной и эквивалентной эпюры ветрового давления в заделке колонны фундамент.

Находим значение коэффициента kвк на отметке верха колонны = 12650.

5-0,5

10-0,65

12.65-(по интерполяции) 0,703

Определим изгибающий момент от эпюры :

М=48,12

К(экв)=2*48,12/(12,050-0,15)^2=0,68

Wact=0.38 *0.68*0.8=  0.2

Wpas=0.38 *0.68*0.6=  0.15

Вычисляем активную и пассивную равномерно распределенные ветровые нагрузки, принимаем k=kэкв:

Vact = 0.2∙12∙1,4∙0,95∙1.4 = 3.2 кН/м

Vpas = 0,15∙12∙1,4∙0,95∙1.4 = 2.4 кН/м

Сосредоточенная сила Ws , приложенная на уровне верха колонн, определяется от суммы активного и пассивного давления ветра на все конструкции, расположенные выше верха колонн.

Ws=Wact+Wpas=25.2

hф=(1/7…1/9)L=3.5

h=4

Wact= ω0 (Ki+K2)*0.5*Cact*h*B γf∙∙γn

Wact= 0.38*(0.768+0.68)*0.5*08*4*12*1.4*0.95=14.4

Wact= 0.38*(0.768+0.68)*0.5*06*4*12*1.4*0.95=10.8

г) крановая нагрузка

От мостовых кранов на поперечную раму каркасов действуют вертикальные и горизонтальные нагрузки(рис.4).

Вертикальные нагрузки от крана складываются из веса крана (моста) Gm, веса тележки Gt и веса поднимаемого груза Q и передаются на подкрановые пути через колеса крана (четыре при Q≤50 т).

Нормативные значения максимального значения на одно колесо крана Fn,max, общий вес крана Gcr и тележки Gt, а также ширина B' и база K для кранов различной грузоподъемности и пролетов

Fn,max = 280 кН,

F n,min =(Q+Gcr)/nо - Fn,max =(30+42.5)/2-280 = 82.5 кН,

Нормальная величина минимального давления на одно колесо моста крана определяется при общем числе колес, равном 4 по формуле:

Fn,min=Q+Gcrn0-Fn,max, кН,,

где n0=2- число колес с одной стороны крана;

При расчете рамы исходят из предположения, что в здании одновременно находятся два мостовых крана, сближенных для совместной работы наиболее невыгодным образом.

Максимальную расчетную вертикальную нагрузку на колонну определяют от двух кранов, построив линии влияния опорных реакций однопролетных подкрановых балок:

Dmax=Fn,maxγfγny1+y2+1+y3 , кН,

где γf=1,4 - коэффициент надежности для нагрузки от мостовых кранов.

Минимальное расчетное давление на колонну на противоположной стороне моста крана:

Dmin=Fn,minγfγny1+y2+1+y3, кН/

Нагрузка Dmax и Dmin действуют по оси подкрановой балки, расположенной на расстоянии λ=750 мм от разбивочной оси.

Найдем y1,y2 - ордината линия влияния, показывает какая часть вертикальной нагрузки с того или иного колеса мостового крана передается на рассматриваемую колонну:

Рис.5. Схема для определения давления кранов на колонну.

y1=(В-В')/В=(6-6.3)/6=0.05

y2=(В-( В'-К))/В=(6-(6,3-5,0))/6=0,78

y3=(В-К)/В=(6-5,0)/6=0.17

Dmax=280∙1,4∙1∙(0.05+0.78+1+0.17) = 784 кН,

Dmin=82.5∙1.4∙1∙ (0,05+1+0.78+0.17) = 231 кН y1=(B-B'-K)B=(6-6,5-5)6=0,75.

Горизонтальная сила, возникающая при поперечном торможении крана, целиком передается на один рельсовый путь и распределяется поровну между колесами крана.

Горизонтальная нагрузка от поперечного торможения тележки кранов, распределяется поровну на все колеса с одной стороны крана:

Hn=(Q+Gm)20n0, кН,

где n0=2- число колес с одной стороны крана,

Hn=(30+12) ∙10/20∙2=10.5 кН

Hn=(Q+Gm)20n0=(50+22)20∙2=1, 8  кН

Максимальная поперечная сила, передающаяся на колонну поперечной рамы, вычисляется по тем же линиям влияния, что и вертикальная нагрузка:

Тkr= Hn∙ γf∙γn(y1+ y2 +1+y3)= 10.5 ∙1,4∙1 ∙(0.05+0.78+1+0.17) = 29.4кН.

TkR=Hnγfγny1+y2+1=1,8∙1,1∙0,950,833+0,75+1=2,978 кН

Усилие Tkr передается на расстоянии HR от низа несущей стропильной конструкции покрытия:

HR = HV  - Hbcr  = 3.3 – 1= 2.3 м.HR=HV-Hbcr=2,7-0,8=1,9 м

3.1.4. Эксцентриситеты нагрузок, действующих на поперечную раму здания.

а) для крайней колонны с «250 привязкой»:

ev=0  – эксцентриситет приложения сил Fc и Fs в надкрановой части колонны;

е = 0,5(hN-hV) = 0,21м – эксцентриситет приложения сил Fc и Fs в подкрановой части колонны;

eN = 0,75 – 0,5 hN 0,35м – эксцентриситет приложения сил Gbcr, Dmax, Dmin в подкрановой части колонны.

б) для средней колонны:

eV=0,25hv=0,15 м - эксцентриситет приложения сил Fc и  Fs в надкрановой части колонны;

e=0- эксцентриситет приложения сил Fc и  Fs в подкрановой части колонны;

eN=λ=0,75 м- эксцентриситет приложения сил Gbcr, Dmax и  Dmin в подкрановой части колонны.

в) для крайних колонны:

ep=0,5(t+hV)=0,34 м - эксцентриситет приложения усилия от собственного веса стенового ограждения, равной полусумме толщины панели t=0,3 м и высоты сечения надкрановой части колонны hV.

3.1.5.Геометрические характеристики сечений колонн.

Моменты инерции сечений надкрановой IV и подкрановой IN частей колонн сплошного прямоугольного сечения определяются по формуле:

IV = b hV ³/12 м 4 ,

IV=bhV312 м4 IN = b hN ³/12 м 4

Для крайних колонн:

IV = ( 0,5· 0,38³)/12 = 0,002 м 4

IN = (0,5· 0,8 ³)/12 = 0,021 м 4

Для средних колонн:

IV = ( 0,5· 0,6³)/12 = 0,009 м 4

IN = (0,5· 0,8³)/12 = 0,021 м 4

Перед началом расчета поперечной рамы необходимо определить начальный модуль упругости бетона колонн Eb (для бетона В15  Eb=24000МПаEb=23000 МПа)

Коэффициент C1, учитывающий пространственную работу каркаса здания, принимается равным 3,4, при шаге колонн 12 м; 4,0 – при шаге колонн 6 м

3.1.6. Подсчет узловых нагрузок на ферму.

Исходные данные о нагрузках принимаем из расчетов, выполненных раннее. Принимаем вариант равномерно распределенной нагрузки (рис.8).

а) общий вид

Постоянная нагрузка Gt = gBl1γn+Gl1γnγfL ,кН,

Где:

G=298кН – собственный вес фермы, определяется по прил. 1[12];

l1 = 3 м – длина панелей по верхнему поясу фермы;

L = 30 – 0,05 = 29,95 м – фактическая длины фермы;

g = 3.335 кН/м2 – полная расчетная постоянная нагрузка от веса кровли и плит покрытия (таб.1.)

Gt =3.335 ∙12∙3∙0.95+(298∙3∙1.1∙0.95/29,95) = 151.2 кН.

Полная временная нагрузка F1 = s∙B∙l1∙γn = 1.8∙12∙3∙0.95 =61.6кН.

Длительная временная нагрузка F1l =0,5∙F1 = 30.8кН,

3.2. Определение расчетных усилий в сечениях колонн поперечной рамы.

Целью статического расчета рамы является определение усилий методом перемещений с использованием ПЭВМ. Его результаты выдаются на печать в виде таблицы усилий M, Q, N, которые определяются по длине колонны: 1-1– на уровне верха колонны; 2-2 – на уровне низа надкрановой части; 3-3 – на уровне верха подкрановой части; 4-4 – на уровне обреза фундамента.

Затем составляют таблицу расчетных усилий, т.е. находят наибольшие положительные и отрицательные моменты Mmax и Mmin и соответствующие им значения продольной силы Ncor, а также Nmax и соответствующий ей момент  Mcor.

При расчете

конструкций на основные сочетания, включающие одну временную нагрузку (I вариант), величина последней учитывается без снижения, а при расчете на основные сочетания, включающие не менее двух временных нагрузок (II вариант), величины этих нагрузок или соответствующих им усилий должны умножаться на коэффициенты сочетания 0,95 (при длительных нагрузках) и 0,9 (при кратковременных нагрузках).Коэффициенты сочетания Ψ учитывают вероятность одновременного действия временных нагрузок с их полным расчетным значением.

За расчетное сечение надкрановой части колонны в рамках курсового проекта принимаем сечение 2-2, для подкрановой  части колонны – расчетное сечение 4-4.

Матрица исходных данных для расчета в программе RAMA(составляется согласно указаниям [11]).

RAMA      Лукьянов В.  П-389

2   3

96   726   308   646,28   15,6

96   726   308   646,28  15,6

96   726   308   646,28  15,6

151,2   61,6   30,8

3  3,4   27500   3,2    2,4   25,2   156,4   0,45

31    95,2   3,95

31    95,2   3,95

31    95,2   3,95

31    95,2   3,95

12,05   2,55    0,125    0,15    0,7    0,009   0,037   0   0

12,05   2,55    0,225    0,15    0,5    0,009   0,037   0   0

12,05   2,55    0,225    0,15    0,5    0,009   0,037   0   0

12,05   2,55    0,125    0,15    0,7    0,009   0,037   0   0

Составляем расчетные сочетания усилий для сечения 2-2:

I основное сочетание усилий

(от постоянной и временной нагрузки без

понижения ее значения)

- Mmax, Ncor

Mmax – самый большой момент со знаком «+» ( в тех случаях, когда это невозможно, самый маленький момент со знаком «-», кН∙м;

Ncor – соответствующая этому моменту, сжимающая сила, кН.

Mmax = 0 + 127.49 = 127.49

Ncor =1483+0 = 1483

- Mmin, Ncor

Mmin – самый большой момент со знаком «-» ( в тех случаях, когда это невозможно, самый маленький момент со знаком «+»), кН∙м;

Ncor - соответствующая этому моменту, сжимающая сила, кН.

Mmin = 0-48.21= 48.21

Ncor = 1483+0 = 1483

- Nmax, Mcor

Nmax – максимальная сжимающая сила N, кН;

Mcor – соответствующий этой сжимающей силе момент, кН∙м.

Nmax = 1483+616= 2099

Mcor = 0

II основное сочетание усилий

(от постоянной, длительной и кратковременной нагрузок, с понижением значений временных нагрузок путем умножения на коэффициенты сочетания Ψ; при этом число временных нагрузок, входящих в сочетание должно быть не меньше двух).

- Mmax, Ncor

Mmax = 0+ (48.21+127.49+12.75)*0.9=169.6

Ncor = 1483

- Mmin, Ncor

Mmin = 0-48.21= 48.21

Ncor = 1483+0 = 1483

- Nmax, Mcor

Nmax = 1483+616= 2099

Mcor = 0

Сечение 4-4 (М, кН∙м; N, кН);

I основное сочетание усилий

- Mmax, Ncor

Mmax = 147.1          Ncor = 1770.2

- Mmin, Ncor

Mmin = 0 + (-147.1) = 147.1

Ncor = 1770.2 + 0 = 1770.2

Nmax, Mcor

Nmax = 1770,2+ 616= 1162,12

Mcor = 0

II основное сочетание усилий

- Mmax, Ncor

Mmax = 0+(147,1+65,8+42,7)=255,6

Ncor = 1770,2+646 = 2416,5

- Mmin, Ncor

Mmin = 147,09

Ncor = 1770,2

- Nmax, Mcor

Nmax = 2386,2

Mcor = 0

Расчетный вариант в каждом сечении выбираем по максимальному значению начального эксцентриситета е0 = |М|N , м.

Сечение 2-2

| I основное сочетание усилий | II основное сочетание усилий |
| --- | --- |
| е0 = ¦Мmax¦Ncor = 0,0859 | е0 = ¦Мmax¦Ncor = 0,144 |
| е0 = ¦Мmin¦Ncor = 0,0325 | е0 = ¦Мmin¦Ncor = 0,0325 |
| е0 = ¦Мcor¦Nmax = 0 | е0 = ¦Мcor¦Nmax = 0 |

Сечение 4-4

| I основное сочетание усилий | II основное сочетание усилий |
| --- | --- |
| е0 = ¦Мmax¦Ncor =0 ,083 | е0 = ¦Мmax¦Ncor = 0,106 |
| е0 = ¦Мmin¦Ncor =0,083 | е0 = ¦Мmin¦Ncor = 0,083 |
| е0 = ¦Мcor¦Nmax = 0 | е0 = ¦Мcor¦Nmax = 0 |

4. Расчет колонны.

Бетон для колонн применяют классов В15…В30. В курсовом проекте колонна проектируется из бетона класса В20.

На колонны одноэтажных промышленных зданий распространяются все требования по расчету и конструированию внецентренно сжатых элементов. В частности, продольная рабочая арматура выполняется из стали классов А300(А-II), А400(А-III) и А500(А-IV) d ≥ 16мм (в нашем случае А400), поперечная – класса А240(А-I). Расстояние между осями продольных рабочих стержней не должно быть более 400 мм – в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба и 500 мм – в направлении плоскости изгиба. В противном случае устанавливают дополнительные конструктивные стержни d ≥ 12мм.

Колонны рассчитывают на внецентренное сжатие на усилия, найденные при расчете поперечной рамы. Подбор арматуры сплошных колонн производят по формулам для внецентренного сжатых элементов с учетом продольного изгиба для каждого расчетного сечения при невыгодных комбинациях загружения( Mmax, N; Mmin, N; Nmax, M). При близких по величине моментах разных знаков целесообразно подбирать симметричную арматуру.

Расчетные характеристики материалов:

Для бетона В20:

Rb = 11,5 МПа; Rbt = 0,9 МПа; Eb =24000 МПа;

Для арматуры А400:

Rs=Rsc=335 МПа, Es=200000 МПа;

Rb – расчетные сопротивления бетона осевому сжатию для предельных состояний первой группы;

Rbt – расчетные сопротивления бетона осевому растяжению для предельных состояний первой группы;

Rs – расчетное сопротивления арматуры растяжению для предельных состояний первой группы;

Rsc – расчетное сопротивление арматуры сжатию для предельных состояний первой группы;

Eb – начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении;

Es – модуль упругости арматуры;

4.1  Расчет надкрановой части колонны в плоскости изгиба.

Ширина сечения b=500 мм, высота h=600 мм. Расстояние от растянутой грани до центра тяжести растянутой арматуры и расстояние от сжатой грани до центра тяжести сжатой арматуры а=а'=4см.

Рабочая высота сечения h0=h-a = 60-4=56см

Подбор сечения арматуры производим по варианту Mmax, Ncor по I основному сочетанию усилий. Mmax = 127.49 кН∙м, Ncor = 1483 кН.. Коэффициент условий работы бетона γb2 принимаем равным 1,1 (таб. 15 СНиП 2.03.01-84).

Величина начального эксцентриситета е0 = М/N = 12749000/1489000=8.6

Вводимая в расчет величина начального  эксцентриситета должна быть не менее величины случайного эксцентриситета еа.

Величину случайного эксцентриситета принимаем по максимальному значению из трех условий:

еа = h/30 = 60/30 ≈ 2 см. ; еа = 1 см.; еа = Hv/600 = 395/600 = 0.7 см.

Принимаем еа≈2

Окончательно для дальнейших расчетов принимаем е0=8.6 см.

Вычисляем расчетную длину надкрановой части колонны:

l0 = 2,5∙3.95 = 9.875 м (по таб. 13.1 [2]).

Вычисляем радиус инерции сечения: i=hv212=60212=17.3 см.

Вычисляем гибкость надкрановой части колонны в плоскости поперечной рамы: λ=l0/i = 988/17.3=64,17 > 14, следовательно,  необходимо учесть влияние прогиба элемента на его прочность.

Вычисляем значение условной критической силы Ncr:

Ncr=6,4∙Ebl02Iφ10,110,1+δeφp+0,1+α∙Is, кН

где α=Es/Eb=200000/24000=8.33

I – момент инерции бетонного сечения относительно центра тяжести;

I=bh3/12=50∙603/12=900000 см4

φl – коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки на прогиб элемента в предельном состоянии;

φl=1+β∙М1l/M1 но не более 1+β, где

β=1 для тяжелого бетона – коэффициент, принимаемый по табл. 30 СНиП 2.03.01-84;

М1l и M1 – моменты, определяемые относительно оси, параллельной линии, ограничивающей сжатую зону и проходящей через центр наиболее растянутого или наименее сжатого (при целиком сжатом сечении) стержня арматуры, соответственно от действия полной нагрузки и от действия постоянных и длительных нагрузок:

М1l = Мl + Nl(h0-a')= 0+1483·(0,46-0,04)/2=385.6 кН∙м

М1 = Мmin + Ncor(h0-a')= 127.5+385=513.1 кН∙м

φl= 1+1∙(385.6/513.1) = 1.75<2. Принимаем φl=1,75

Коэффициент δе = е0/h=8.6/60=0,14, но не менее минимального значения:  δе.min=0,5-0,01∙(l0/h)-0,01∙Rb∙γb2=0,5-0,01∙(988/60)-0,01∙11.5∙1,1=0,209

Для дальнейших расчетов принимаем δе = 0,209

Is – момент инерции сечения растянутой и сжатой арматуры относительно центра тяжести сечения;

Is = μbh0(0,5h-a)2=0,004∙60∙46∙(0,5∙60-4)2=7511 см4;

Предварительно назначаем коэффициент армирования μ=0,004 т.к. l0/i=64,17      (при 35 < l0/i=64,17 ≤ 83, то μ=0,20 % для растянутой или сжатой арматуры во внецентренно сжатых элементах).

φр – коэффициент, учитывающий влияние предварительного напряжения арматуры на жесткость элемента;  φр= 1, т.к. предварительное напряжение арматуры в колонне отсутствует.

Ncr=6,4∙24000(100)98829000001,750,110,1+0,2091+0,1+8.33∙7571,2= 4672 кН.

Вычисляем значение коэффициента η, учитывающего влияние прогиба на значение эксцентриситета продольного усилия:

η = 11-NNcr =  1/(1-(1483 /4672))= 1.47

Расстояние от точки приложения продольной силы до равнодействующей усилия в растянутой арматуре:

е=е0 η+0,5h-а=8.6∙1,47+0,5∙60-4=38.64 см

е=38.64 см

При условии, что Аs=As' и присутствует случай расчета ξ ≤ ξR высота сжатой зоны бетона:

x=NRb∙γb2∙b= 1483∙1000/(11050∙1,1∙50)=23.44

Относительная высота сжатой зоны бетона:

ξ=х/h0=23.44/56=0,42

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона:

ξR= ω1+σSRσSC.U∙1-ω1,1=0,751+355400∙1-0,751,1= 0,585

где ω – характеристика сжатой зоны бетона, вычисляем по формуле:

ω = α – 0,008γb2Rb = 0,85-0,008∙1,1∙11.5=0,75

α – коэффициент, принимаемый равным для тяжелого бетона – 0,85;

σsc.u – предельное напряжение в сжатой арматуре  σsc.u =400 МПа, т.к. γb2=1,1

σsr – напряжение в растянутой арматуре - σsr=Rs=355 МПа

ξ=0,32 < ξR=0,65;

Поэтому площадь растянутой и сжатой арматуры вычисляем по формуле:

As=As'=N∙e-h0+N2∙Rb∙b∙γb2Rsc∙h0-a'=1483∙1000∙38.64-56+1483∙10002∙1,1∙11,5∙100∙50355∙100∙56-4

=1,44 см2.

По конструктивным требованиям Аs=As'=As.min=μmin∙b∙h0=0,002∙50∙56=5.6 см2

Минимальный процент армирования μmin = 0,20% при 35 ≤ l0/i ≤ 83.

Принимаем 3Ø16 А400 с Аs=A's = 6.03 см2

Фактический коэффициент армирования составляет:

μ = Аs+As'b∙h0= (6.03*2)/(50∙56)=0,0043

4.2  Расчет надкрановой части колонны из плоскости изгиба.

Расчет сечения 2-2 в плоскости, перпендикулярной к плоскости изгиба, не требуется так как λ'=l0'/i'= 593/14.4=41.2 < λ = 51.7

где λ' – гибкость надкрановой части колонны при расчете из плоскости рамы;

l0' – расчетная длина надкрановой части колонны при расчете из плоскости рамы l0'=1,5Hv=1,5∙3.95=5.925 м = 593 см ( по табл. 13.1[2]).

i' – радиус инерции надкрановой части колонны при расчете из плоскости рамы : i'=b212 = 50212 = 14.4 см.

Суммарная площадь продольной рабочей арматуры в сечении надкрановой части колонны составляет  6Ø16А400 с площадью Аs.tot = 12.06см2.

Насыщение сечения надкрановой части колонны составляет:

Аs.totb∙h0 = 12.06/(50∙56)=0,0043

4.3  Расчет подкрановой части колонны в плоскости изгиба.

Ширина сечения b=500 мм, высота h=900 мм. Расстояние от растянутой грани до центра тяжести растянутой арматуры и расстояние от сжатой грани до центра тяжести сжатой арматуры а=а'=4см.

Рабочая высота сечения h0=h-a = 60-4=56см

Подбор сечения арматуры производим по варианту Mmax, Ncor по II основному сочетанию усилий. M = 147.09кН∙м, Ncor = 1770 кН. Усилия от длительно действующей нагрузки:  Ml = 0 кН∙м; Nl = 1770.2 кН. Коэффициент условий работы бетона γb2 принимаем равным 1,1 (таб. 15 СНиП 2.03.01-84), т.к. в комбинации расчетных усилий учитываются кратковременные ветровые нагрузки.

Величина начального эксцентриситета е0 = М/N = 14709000/1770=8.3 см

Вводимая в расчет величина начального  эксцентриситета должна быть не менее величины случайного эксцентриситета еа.

Величину случайного эксцентриситета принимаем по максимальному значению из трех условий:

еа = h/30 = 90/30 = 3,0 см. ; еа = 1 см.; еа = HN/600 = 810/600 = 1,3 см.

Принимаем еа=3см

Окончательно для дальнейших расчетов принимаем е0=8.3 см.

Вычисляем расчетную длину надкрановой части колонны:

l0 = 1,5∙8.1 = 12.15 м (по таб. 13.1 [2]).

Вычисляем радиус инерции сечения: i=hv212=90212=26 см.

Вычисляем гибкость подкрановой части колонны в плоскости поперечной рамы: λ=l0/i = 1215/26=46 > 14, следовательно,  необходимо учесть влияние прогиба элемента на его прочность.

Вычисляем значение условной критической силы Ncr:

Ncr=6,4∙Ebl02Iφ10,110,1+δeφp+0,1+α∙Is, кН

где α=Es/Eb=200000/24000=10,24

I – момент инерции бетонного сечения относительно центра тяжести;

I=bh3/12=50∙903/12=3037500 см4

φl – коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки на прогиб элемента в предельном состоянии;

φl=1+β∙М1l/M1 но не более 1+β, где

β=1 для тяжелого бетона – коэффициент, принимаемый по табл. 30 СНиП 2.03.01-84;

М1l = Мl + Nl(h0-a')= 0 +1770·(0,86-0,04)/2=725.7 кН∙м

М1 = Мmax + Ncor(h0-a')= 147.09-1770·(0,86-0,04)/2=578.6  кН∙м

φl= 1+1∙(725/578.6) = 2.6<2. Принимаем φl=2

Коэффициент δе = е0/h=8.3/90=0,092 , но не менее минимального значения:  δе.min=0,5-0,01∙(l0/h)-0,01∙Rb∙γb2=0,5-0,01∙(1807/90)-0,01∙11,5∙1,1=0,1725

Для дальнейших расчетов принимаем δе = 0,1725

Is = μbh0(0,5h-a)2=0,004∙50∙86∙(0,5∙90-4)2=28913 см4;

Предварительно назначаем коэффициент армирования μ=0,004 т.к. l0/i=94,10      (при 35 < l0/i=94,10≤ 83, то μ=0,25 % для растянутой или сжатой арматуры во внецентренно сжатых элементах по п.4.2 [2]).

φр – коэффициент, учитывающий влияние предварительного напряжения арматуры на жесткость элемента;  φр= 1, т.к. предварительное напряжение арматуры в колонне отсутствует.

Ncr=6,4∙24000(100)18072303750020,110,1+17251+0,1+8.33∙28913=

Ncr = 4727.2 кН.

Вычисляем значение коэффициента η, учитывающего влияние прогиба на значение эксцентриситета продольного усилия:

η = 11-NNcr =  1/(1-(1770/4727))=1.6

Расстояние от точки приложения продольной силы до равнодействующей усилия в растянутой арматуре:

е=е0 η+0,5h-а=8.3∙1.6+0,5∙90-4=54.28 см

При условии, что Аs=As' и присутствует случай расчета ξ ≤ ξR высота сжатой зоны бетона:

x=NRb∙γb2∙b= 1770∙1000/(11,5∙100∙1,1∙50)=27.98

Относительная высота сжатой зоны бетона:

ξ=х/h0=27.98/86=0,325

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона:

ξR=ω1+σSRσSC.U∙1-ω1,1=0,751+335400∙1-0,751,1= 0,65

где ω – характеристика сжатой зоны бетона, вычисляем по формуле:

ω = α – 0,008γb2Rb = 0,85-0,008∙1,1∙11,5=0,75

α – коэффициент, принимаемый равным для тяжелого бетона – 0,85;

σsc.u – предельное напряжение в сжатой арматуре  σsc.u =400 МПа, т.к. γb2=1,1

σsr – напряжение в растянутой арматуре - σsr=Rs=335 МПа

ξ=0,35 < ξR=0,65;

Поэтому площадь растянутой и сжатой арматуры вычисляем по формуле:

As=As'=N∙e-h0+N2∙Rb∙b∙γb2Rsc∙h0-a'=1770∙1000∙8.3-86+1770∙10002∙1,1∙11,5∙100∙50335∙100∙56-4

=-7,26 см2.

По конструктивным требованиям Аs=As'=As.min=μmin∙b∙h0=0,0025∙50∙86=8,6 см2

Минимальный процент армирования μmin = 0,25% при l0/i ˃ 83.

Принимаем 2Ø20+1Ø18 А400 с Аs=A's = 8.825 см2

Фактический коэффициент армирования составляет:

μ = Аs+As'b∙h0= (8.825*2)/(50∙86)=0,0041

4.4  Расчет подкрановой части колонны из плоскости изгиба.

Расчет сечения 4-4 в плоскости, перпендикулярной к плоскости изгиба, не требуется так как λ'=l0'/i'= 648/14.4=45 < λ = 69

где λ' – гибкость подкрановой части колонны при расчете из плоскости рамы;

l0' – расчетная длина подкрановой части колонны при расчете из плоскости рамы l0'=0,8∙HN=0,8∙8.1=6.48 м = 648 см ( по табл. 13.1[2]).

i' – радиус инерции подкрановой части колонны при расчете из плоскости рамы : i'=b212 = 50212 = 14.4 см.

Суммарная площадь продольной рабочей арматуры в сечении надкрановой части колонны составляет  4Ø20+2Ø18  А400 с площадью Аs.tot = 17.65 см2.

Насыщение сечения надкрановой части колонны составляет:

Аs.totb∙h0 = 15,26/(40∙56)=0,0043

4.5  Подбор поперечной арматуры.

Учитывая, что значения поперечных сил в расчетных сечениях колонны весьма малы по сравнению с изгибающими моментами и сжимающими усилиями, то поперечную арматуру назначаем конструктивно. Принимаем поперечную арматуру класса А240.

Диаметр поперечной арматуры назначается dsw , как максимальное из следующих условий: dsw ≥ 6 мм, dsw ≥ 0,25ds, где  ds  - максимальный диаметр продольной рабочей арматуры.

Для надкрановой части колонны: dsw ≥ 6 мм, dsw ≥ 0,25∙16=4 мм. Принимаем  dsw  для надкрановой части колонны 6 мм.

Для подкрановой части колонны:

dsw ≥ 6 мм, dsw ≥ 0,25∙20=5 мм. Принимаем для подкрановой части колонны 6мм.

Шаг поперечной арматуры S назначается из следующих условий: S ≥ 500 мм, S ≥ 2∙b (ширина сечения колонны) и S ≥ 15∙ d ( наименьший диаметр стержней в сечении колонны). Если насыщение сечения колонны продольной арматурой составляет свыше 3%, то поперечные стержни устанавливают на расстояниях не более 15∙ d и не более 300 мм.

Так как в надкрановой части насыщение сечения продольной арматурой составляет  0,56 %, что меньше 3%, то шаг поперечных стержней должен быть не более 15∙d=15∙16=240 мм , и не более 2∙b=800мм . Принимаем шаг поперечных стержней в надкрановой части колонны  S=200 мм.

В подкрановой части насыщение сечения продольной арматурой составляет 0,68 %, что меньше 3%, и шаг поперечных стержней должен быть не более 15∙d=15∙20=300 мм , и не более 2∙b=800 мм. Принимаем шаг поперечных стержней в подкрановой части колонны  S=250 мм.

4.6  Анкеровка продольной рабочей арматуры в колонне.

Стержни продольной рабочей арматуры надкрановой и подкрановой частей колонны, обрываемые на уровне консоли, должны быть надежно заанкерены.

Длина зоны анкеровки lan определяется как максимальное значение из следующих условий: lan=250 мм, lan=λan∙d и lan=ωanRsRb+∆λand, где d – наибольший диаметр стержней в сечении колонны, коэффициенты λan =20,  Δλan=11, ωan = 0,7( для растянутой арматуры, анкеруемой в растянутом бетоне).

Для надкрановой части колонны:

lan =250, lan =20∙16=320, и lan =(0,7∙355/11,5+11)∙16=524,94≈530мм.

Принимаем : lan= 550 мм.

Для подкрановой части колонны:

λan=250, λan=20∙20=400, и λan=(0,7∙280/11,5+11)∙20=652=660

- Расчет элементов фермы.

Ферма проектируется предварительно напряженной на пролет 30 м, при шаге колонн 12 м. Принятые обозначения элементов фермы показаны на рисунке ниже. Напрягаемая арматура нижнего пояса Bp-II с натяжением на упоры механическим способом: Rs=850 МПа, Rs,ser=1000МПа, Esp=200000 МПа. Бетон фермы тяжелый класса В30, Rb=17 МПа, Rbt=1,2 МПа, Rb,ser=22 МПа, модуль упругости тяжелого бетона фермы, повергнутого тепловой обработке Eb=29000 МПа. Прочность бетона к моменту обжатия Rbp=20 МПа. Коэффициент условий работы бетона γb2=0,9, так как снеговая нагрузка имеет длительную часть.

Габаритные размеры ферм и сечений отдельных элементов назначаются из следующих соображений:

Высота фермы hф=(1/7…1/9)l=(1/7…1/9)30000=(4286…3333) мм. Принимаем hф=3500 мм.

Длина панелей по верхнему поясу принимается l1=3м с таким расчетом, чтобы ребра плит покрытия опирались в узлах верхнего пояса( при ширине плит 3 м). Применение плит шириной 1,5 м приведет в внеузловой нагрузке по верхнему поясу.

Ширину и высоту сечения верхнего пояса из условий опирания на него плит покрытия, перевозки и монтажа принимают 1/60…1/70 от пролета фермы, обычно кратно 50 мм ( при шаге ферм 6 м- b=200…500 мм, при шаге ферм 12 м – b=300…350 мм). В нашем случае b=(1/60…1/70)30000=(500…428) мм. Принимаем b=350 мм. Ширину сечения нижнего пояса из удобства изготовления принимают такой же, а высоту – из условий размещения напрягаемой арматуры и проверки на трещиностойкость.

Решетка ферм может быть закладной, изготовляемой заранее, с размерами сечения bxh=250х150 мм, или чаще цельной, бетонируемой одновременно с поясами. В последнем случае ширина сечения элементов решетки принимается равной ширине поясов.

Допускается размеры сечений элементов ферм принимать по типовым проектам, справочникам и каталогам.

Нижний пояс выполняется предварительно напряженным. Для предотвращения появления продольных трещин, которые могут возникнуть по технологическим причинам, напрягаемая арматура окаймляется легкими каркасами из проволоки В500 Ø 5 мм. Длина каркасов принимается не более 2..3м, чтобы они не препятствовали равномерному обжатию нижнего пояса. Верхний пояс и элементы решетки армируются сварными каркасами. В опорных узлах устанавливают по расчету по два плоских каркаса с поперечной арматурой, обеспечивающей прочность по наклонным сечениям, а также дополнительную продольную ненапрягаемую арматуру и сетки косвенного армирования, что обеспечивает надежность анкеровки напрягаемой арматуры. Промежуточные узлы верхнего и нижнего поясов армируют сварными каркасами, состоящими из поперечных стержней             Ø 6…10 мм с шагом 100 мм и окаймляющего стержня Ø 10…18 мм. Арматуру элементов решетки заводят в узлы с уширениями (вутами), растянутые стержни надежно анкеруют.

Расчетная схема фермы при отсутствии фонаря ( узловая передача нагрузки) приведена в разделе 3.1.6.

  - Расчет верхнего сжатого пояса по первой группе предельных состояний.

Расчет верхнего пояса ведем по наибольшему усилию (элемент В5), N=2242 кН, в том числе Nl=2028 кН. Определяем ориентировочную требуемую площадь сечения верхнего сжатого пояса:

А=N/(0,8(Rb+0,03Rsc))=2242520/(0,8(17∙100+0,03∙355∙100))=1080см2.

Назначаем размеры сечения верхнего пояса b x h=35 x 35 см с площадью поперечного сечения А = 1225 см2 .Расстояние от растянутой или сжатой грани верхнего пояса до центра тяжести растянутой или сжатой арматуры а=а’= 4 см.

Рабочая высота сечения h0=h-a=35-4=31см.

Случайный эксцентриситет еа>l/600=300/600=0,5см. , где l = 300см – расстояние между узлами фермы; еа>h/30=35/30=1.2см; еа<1 см. Следовательно принимаем е0=еа=1,0см. При еа<h/8=35/8=4.25см; l0=0,9l=270см.

Наибольшая гибкость сечения равна l0/h=270/35=7.7>4, следовательно необходимо учесть влияние прогиба элемента на его прочность.

Вычисляем значение условной критической силы Ncr=:

Ncr=6,4∙Ebl02Iφl0,110,1+δeφp+0,1+α∙Is, кН

где α=Es/Eb=200000/29000=6.9;

I=bh3/12=35∙353/12=125052 см4.

Коэффициент φl=β∙Ml1/M1=1+1∙(273/303)=1,9<2, где

β=1 – для тяжелого бетона.

Ml1= Ml+Nl(h0-a’)/2=0+2028.46(0,31-0,04)/2=273 кН∙м

Ml= M+N(h0-a’)/2=0+2242(0,31-0,04)/2=302.74кН∙м

Принимаем для дальнейших расчетов φl=1,9.

Коэффициент δе=е0/h=1.2/35=0,03, но не менее минимального значения δе.min=0,5-0,01(l0/h)-0,01∙Rb∙γb2=0,5-0,01(270/35)-0,01∙17∙0,9=0,27

Для дальнейших расчетов принимаем δе=0,27.

Предварительно назначаем коэффициент армирования μ=0,002, т.к. l0/i=270/14.4=21,2  следовательно, μ=0,10% для растянутой или сжатой арматуры во внецентренно сжатых элементах.

Is= μbh0(0,5h-a)2=0,001∙35∙31∙(0,5∙35-4)2=395.5 см4.

Коэффициент φр, учитывающий влияние предварительного напряжения арматуры на жесткость элемента принимается равным 1, т.к. предварительное напряжение арматуры верхнего пояса отсутствует.

Ncr=6,4∙29000∙10027021250521,90,110,1+0271+0,1+6.9∙395.5=7250кН

Вычисляем значение коэффициента η, учитывающего влияние прогиба на значение эксцентриситета продольного усилия:

η=11-NNcr=11-22427250=1.45

Расстояние от точки приложения продольной силы до равнодействующей усилия в растянутой арматуре:

е=е0η+0,5h-a=1∙1.45∙+0,5∙35-4=15.2

При условии, что Аs=As’  и присутствует случай расчета ξ ≤ ξR высота сжатой зоны бетона:

x=NRb∙γb2∙b=2242∙100017∙100∙0,9∙35=41.86см

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона:

ξR=ω1+σSRσSC.U∙1-ω1,1=0,721+355500∙1-0,721,1=0,589

где ω – характеристика сжатой зоны бетона, вычисляемая по формуле:

ω=α-0,008∙γb2∙Rb=0,85-0,008∙0,9∙17=0,72

α – коэффициент, принимаемый равным для тяжелого бетона – 0,85;

σsc.u – предельное напряжение в сжатой арматуре;

σsc.u=500 МПа, т.к. γb2=0,9

σsr=280 МПа- напряжение в растянутой арматуре;

Присутствует случай расчета ξ ≤ ξR

ξ=х/h0=41.86/31=1,35

Определяем коэффициент αn :

αn=Nγb2∙Rb∙b∙h0=2242∙10000,9∙17∙100∙35∙31=1.35>ξR

δ'=δ=a'h0=431=0,13

Определяем коэффициент αs, равный отношению сжимающего усилия, воспринимаемого арматурой к сжимающему усилию, воспринимаемому бетоном:

αs=αneh0-1+αn21-δ'=1,35∙15.231-1+1,3521-0,13=0,256

Вычисляем относительную высоту сжатой зоны бетона:

ξ=αn∙1-ξR+2∙αs∙ξR1-ξR+2∙αs=1,35∙1-0,589+2∙0,256∙0,5891-0,589+2∙0,35=0,914

В расчетном случае ξ=0,914 > ξR=0,589, армирование верхнего пояса принимаем симметричное (As=As’) , тогда требуемая площадь арматуры составит:

As=As'=NRsceh0-ξ1-0,5ξαn1-δ'=1150,42∙1000280∙10010,7521-0,891-0,5∙0,891,401-0,19=8,07см2

По конструктивным требованиям As=As’=As,min=μmin∙b∙h0=0,001∙35∙31=11.36 см2, где μmin=0,10%.

Принимаем 2Ø20+2Ø18 А400 с As=As’=11.37 см2

Фактический коэффициент армирования составляет:

μ=As+As'b∙h0=11.3735∙31=0,02

Расчет сечения верхнего пояса из плоскости изгиба не делаем, т.к. все узлы фермы раскреплены.

5.2 Расчет нижнего растянутого пояса по первой группе предельных состояний.

Расчет прочности выполняют на расчетное усилие для панели Н3. Имеются данные: расчетное значение усилия от постоянной и полной снеговой нагрузок N=1735.78+353.58=2091.36 кН; расчетное значение усилия от постоянной и длительной нагрузок Nl=1735.78+176.79=1914 кН.  Нормативные значения усилий определяются делением расчетных усилий на усредненный коэффициент надежности по нагрузке  γf,ср – коэффициент принимаемый равным 1,2.

Nn=2091/1,2=1743 кН;

Nnl=1735/1,2=1595 кН.

Определяем площадь сечения растянутой напрягаемой арматуры:

Asp=Nγs6∙Rs=2091∙10001,15∙850∙100=17.8см2

где γs6 = 1,15 – коэффициент условий работы арматуры при натяжениях выше условного предела текучести.

Принимаем 36Ø8 Bp-II Аsp=18.1см2. Сечение нижнего пояса принимаем bˣh=30ˣ30 см. Напрягаемая арматура окаймлена хомутами в каркасах из ненапрягаемой арматуры. Продольная арматура каркасов из стали класса А400(4Ø10 с A’s=3,14 см2) назначается конструктивно.

Суммарный процент армирования:

μ=Asp+As'b∙h=18,1+3,1430∙30∙100%=2,4%.

Определяем приведенную площадь сечения нижнего пояса:

Ared=A+A=A+α1∙As'+α2∙Asp=900+6.9∙3,14+6.9∙18,84=1046см2

где α1=Еsp/Eb=200000/29000=6.9; α2= Еs/Eb=200000/29000=6.9 ( для арматуры класса А400), А=b x h = 30 x 30 = 900см2.

5.2.1. Расчет нижнего пояса на трещиностойкость.

Элемент относится к 3-й категории трещиностойкости (допускается ограничение по ширине непродолжительное аcrcl и продолжительное аcrc2 раскрытие трещин). Принимаем механический способ натяжения арматуры.

Значение предварительного напряжения в арматуре  σsp назначаем из следующих условий: σSP+p≤Rs,ser; σSP-p≥0,3Rs,ser.

Значение р при механическом способе натяжении арматуры принимается равным 0,05 σsp, тогда получим следующие условия:

1,05σSP≤1000 МПа, 0,95σSP≥300 МПа;

σSP≤952 МПа, σSP≥315МПа;

Принимаем σsp = 950 МПа;

Определяем потери предварительного напряжения в арматуре.

- Первые потери (происходящие при изготовлении элемента и обжатия бетона):

- от релаксации напряжений в арматуре:

σ1=0,1 σsp-20=0,1∙950-20=75 МПа;

- от разности температур напрягаемой арматуры и натяжных устройств:

σ2=1,25∙Δt=1,25∙65=81,25 МПа;

Δt – разность между температурой арматуры и упоров, воспринимающих усилия натяжения; при отсутствии данных принимают Δt=65°С.

- от деформации анкеров

σ3=∆llEs=0,00231200000=12,9МПа

где  Δl – обжатие опрессованных шайб, смятие высаженных головок и т.п., принимаемое равным - 2мм;

l – длина натягиваемого стержня (расстояние между наружными гранями упоров формы или стенда), мм. Принимаем l = 31м.

Еs – модуль упругости напрягаемой арматуры;

- от быстронатекающей ползучести бетона:

в случае σbp/Rbp ≤ α, σ6=40∙ σbp/ Rbp,

где α = 0,25+0,025∙ Rbp=0,725, но не более 0,8. Принимаем α = 0,725;

Rbp – передаточная прочность бетона (прочность, которую должен набрать бетон к моменту передачи усилия предварительного напряжения с упоров на бетон, принимается не менее 15 МПа и не менее 50% от принятого класса бетона по прочности на сжатие). Раннее Rbp было принято 20 МПа;

σbp – сжимающее напряжения в бетоне на уровне центра тяжести сечения напрягаемой арматуры от действия усилия предварительного обжатия с учетом потерь σ1… σ5 : σbp=P1/Ared..

где P1 – усилие обжатия бетона с учетом потерь σ1… σ5;

P1 = Аsp( σsp- σ1- σ2- σ3) = 18,1∙(950-75-81,25-12,9) ∙10-1=1413.3 кН, тогда σbp=(1413.3/1046)∙10=1.35 МПа

σbp/Rbp=1.35/20=0,12 ≤ α = 0,725

σ6=40∙ σbp/ Rbp=40∙(1.35/20)=4.8 МПа.

С учетом того, что бетон фермы подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении, полученные потери σ6 умножаем на поправочный коэффициент 0,85. Окончательно получаем

σ6=4.1 МПа

Суммарное значение первых потерь составляет:

σlos1= σ1+ σ2+ σ3+ σ6=75+81,25+12,9+4.1=173.25 МПа

- Вторые потери (происходящие после обжатия бетона):

- от усадки бетона класса В30, подвергнутого тепловой обработке σ8=35МПа

- от ползучести бетона при σbp/Rbp ≤ 0,725,  σ9=150∙α∙σbp/ Rbp,

где  σbp – сжимающее напряжения в бетоне на уровне центра тяжести сечения напрягаемой арматуры от действия усилия предварительного обжатия с учетом потерь σ1… σ6 : σbp=P2/Ared..

P2 – усилие обжатия бетона с учетом потерь σ1… σ6;

P2 = Аsp( σsp- σ1- σ2- σ3- σ6) =18,1∙(950-75-81,25-12,9-4.1) ∙10-1 = 1409.2кН.

α – коэффициент, принимаемый равным 0,85 для тяжелого бетона, подвергнутого тепловой обработке при атмосферном давлении.

Находим сжимающие напряжения в бетоне:

σbp=(1409.2/1062,65)∙10=1.3 МПа, σbp/Rbp=1.3/20=0.11 ≤ 0,725, тогда

σ9=150∙0,725∙(1.3/20)=7.1 МПа.

Суммарное значение вторых потерь составляет:

σlos2= σ8+ σ9=35+7.1=42.1 МПа

Суммарное значение полных потерь составляет:

σlos= σlos2+ σlos1=42.1+173.25≈215.35 МПа.

Значение предварительного напряжения в арматуре вводится в расчет с коэффициентом точности натяжения арматуры γsp определяемый по формуле:

γsp=1±∆γsp

Знак «плюс» принимается при неблагоприятном влиянии предварительного напряжения (т.е. на данной стадии работы конструкции или на рассматриваемом участке элемента предварительное напряжение снижает несущую способность, способствует образованию трещин и т.п.), знак «минус» - при неблагоприятном. В данном случае расчета принимаем знак «минус».

Значение ∆γsp при механическом способе натяжения арматуры принимаются равными 0,1.

Определяем усилие обжатия с учетом всех потерь Р при коэффициенте точности натяжения арматуры :
γsp=1-∆γsp=1-0,1=0,9

Р=Asp∙σsp-σlosγsp-As'σ6+σ8+σ9=

=18,1∙950-215.35∙0,9-3,14∙4.1+35+7.1∙10-1=1204 кН

Усилие, воспринимаемое сечением при образовании трещин:

Ncrc=γi[Rbt,ser(A+2αspAsp)+P]=0,85[1,8∙10-1 ∙ (900+2∙6.9∙18,1)+1204]=1199 кН

где γi=0,85 – коэффициент, учитывающий снижение трещиностойкости вследствие жесткости узлов фермы;

Rbt,ser – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению для предельных состояний второй группы, МПа;

А – площадь сечения нижнего пояса, см2;

Asp – площадь сечения напрягаемой арматуры, см2;

αsp = Esp/Eb=200000/27000=7,4

Так как Ncrc=1193 кН < Nn =1742 кН, условие трещиностойкости сечения не соблюдается, необходим расчет по раскрытию трещин.

5.2.2. Расчет нижнего пояса по раскрытию трещин.

Проверяем ширину раскрытия трещин с коэффициентом, учитывающим влияние жесткости узлов γi = 1,15 от суммарного действия постоянной нагрузки и кратковременного действия полной снеговой нагрузки.

Приращение напряжения в растянутой арматуре от полной нагрузки: σs=(Nn-P)/Asp=(1742.8 – 1204)/18,1=29.6 МПа.

Приращение напряжения в растянутой арматуре от постоянной и длительной снеговой нагрузок:

σs=(Nnl-P)/Asp=(1595 – 1204)/18,1=21.3МПа

Ширина раскрытия трещин от катковременного действия полной нагрузки:+аcrc1= γi∙20∙δ∙φ1∙η∙(σs/Esp) ∙(3,5-100∙μ)3d=1,15∙20∙1,2∙1∙1.3∙(29.6/200000) ∙(3,5-100∙0,024)·38=0,0152 мм.

где δ – коэффициент, принимаемый для растянутых элементов равный 1,2;

φl – коэффициент, принимаемый равным при учете кратковременных нагрузок и непродолжительно действия постоянных и длительных нагрузок равным 1; при учете продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок для конструкций из бетона тяжелого естественной влажности

φl = 1,60-15μ=1,60-15∙0,021=1,285

η =1 – для стержневой арматуры периодического профиля;

μ= Asp/(b∙h)=18,1/(30∙30)=0,021

d=8 мм – диаметр арматуры Bp-II.

Ширина раскрытия трещин от кратковременного действия постоянной и длительной снеговой нагрузок:

acrc1'= = γi∙20∙δ∙φ1∙η∙(σs/Esp) ∙(3,5-100∙μ)3d=1,15∙20∙1,2∙1∙1∙(29.6/200000) ∙(3,5-100∙0,024) 320=0, 112 мм.

Ширина раскрытия трещин от продолжительного действия постоянной и длительной снеговой нагрузок:

аcrc2= γi∙20∙δ∙φ1∙η∙(σs/Esp) ∙(3,5-100∙μ)3d=1,15∙20∙1,2∙1,285∙1.3∙(29.6/200000) ∙(3,5-100∙0,024) 38=0,146 мм < [аcrc2]=0,2мм.

Тогда аcrc= аcrcl – а’crc1 + аcrc2=0,146-0,154+0,112=0,18 мм < [аcrcl]=0,3мм

Ширина раскрытия трещин не превышает предельно допустимых значений. Расчет закончен.

5.3 Расчет растянутого раскоса по первой группе предельных состояний.

Расчет прочности выполняют на расчетное усилие для раскоса Р1. Имеются данные: расчетное значение усилия от постоянной и полной снеговой нагрузок N=178.42+43.12=221.54 кН; расчетное значение усилия от постоянной и длительной нагрузок Nl=178.42+21.56=200 кН.  Нормативные значения усилий определяются делением расчетных усилий на усредненный коэффициент надежности по нагрузке  γf,ср – коэффициент принимаемый равным 1,2.

Nn=221.54/1,2=184 кН;

Nnl=200/1,2=166 кН.

Определяем площадь сечения растянутой напрягаемой арматуры:

Asp=Nγs6∙Rs=221.54∙10001,15∙850∙100=2.9 см2

где γs6 = 1,15 – коэффициент условий работы арматуры при натяжениях выше условного предела текучести.

Принимаем 6Ø8 Bp-II Аsp=3.024 см2. Сечение раскосов принимаем bˣh=15ˣ15 см. Напрягаемая арматура окаймлена хомутами в каркасах из ненапрягаемой арматуры. Продольная арматура каркасов из стали класса А400(4Ø10 с A’s=3,14 см2) назначается конструктивно.

Суммарный процент армирования:

μ=Asp+As'b∙h=3.024+3,1415∙15∙100%=2,55%.

Определяем приведенную площадь сечения нижнего пояса:

Ared=A+A=A+α1∙As'+α2∙Asp=225+6.9∙3,14+6.9∙3.024=264см2

где α1=Еsp/Eb=200000/27000=7,4; α2= Еs/Eb=200000/29000=6.9 ( для арматуры класса А400).

5.4 Расчет сжатой стойки по первой группе предельных состояний.

Расчет сжатой стойки пояса ведем по наибольшему усилию (элемент С1) N=217.28, в том числе Nl=196.33 кН.

Назначаем размеры сечения стойки bˣh=25ˣ15 см с площадью поперечного сечения A=375см2. Расстояние от растянутой или сжатой грани стойки до центра тяжести растянутой или сжатой арматуры а=а’=4см.

Рабочая высота сечения h0=h-a=15-4=11см.

Случайный начальный эксцентриситет еа>l/600=350/600=0,58см. , где l = 350см – высота стойки; еа>h/30=15/30=0,5см; еа≥1 см. Следовательно принимаем е0=еа=1,0см. При еа<h/8=15/8=1,88см; l0=0,9l=315см.

Наибольшая гибкость сечения равна l0/h=315/15=21>4, следовательно необходимо учесть влияние прогиба элемента на его прочность.

Вычисляем значение условной критической силы Ncr=:

Ncr=6,4∙Ebl02Iφl0,110,1+δeφp+0,1+α∙Is, кН

где α=Es/Eb=200000/29000

I=bh3/12=25∙153/12=7031 см4.

Коэффициент φl=β∙Ml1/M1=1+1∙(6.75/7.6)=1.9<2, где

β=1 – для тяжелого бетона.

Ml1= Ml+Nl(h0-a’)/2=0+196.33 (0,11-0,04)/2=6.87 кН∙м

Ml= M+N(h0-a’)/2=0+217.3(0,11-0,04)/2=7.6 кН∙м

Принимаем для дальнейших расчетов φl=1,95.

Коэффициент δе=е0/h=1/15=0,07, но не менее минимального значения δе.min=0,5-0,01(l0/h)-0,01∙Rb∙γb2=0,5-0,01(315/15)-0,01∙17∙0,9=0,137

Для дальнейших расчетов принимаем δе=0,137.

Предварительно назначаем коэффициент армирования μ=0,004, т.к. l0/i=198/4,33=45,73 (35< l0/i≤87) , где i=IA=5625300=4,33  , следовательно, μ=0,20% для растянутой или сжатой арматуры во внецентренно сжатых элементах.

Is= μbh0(0,5h-a)2=0,004∙20∙11∙(0,5∙15-4)2=10,78 см4.

Коэффициент φр, учитывающий влияние предварительного напряжения арматуры на жесткость элемента принимается равным 1, т.к. предварительное напряжение арматуры верхнего пояса отсутствует.

Ncr=6,4∙29000∙100315^270311,90,110,1+0,1371+0,1+6.9∙13.5=410 кН

Вычисляем значение коэффициента η, учитывающего влияние прогиба на значение эксцентриситета продольного усилия:

η=11-NNcr=11-217.33 410=2.12

Расстояние от точки приложения продольной силы до равнодействующей усилия в растянутой арматуре:

е=е0η+0,5h-a=1∙2.12∙+0,5∙15-4=5.62 см.

При условии, что Аs=As’  и присутствует случай расчета ξ ≤ ξR высота сжатой зоны бетона:

x=NRb∙γb2∙b=217.33∙100017∙100∙0,9∙25=5.68см

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона:

ξR=ω1+σSRσSC.U∙1-ω1,1=0,721+355500∙1-0,721,1=0.598

где ω – характеристика сжатой зоны бетона, вычисляемая по формуле:

ω=α-0,008∙γb2∙Rb=0,85-0,008∙0,9∙17=0,72

α – коэффициент, принимаемый равным для тяжелого бетона – 0,85;

σsc.u – предельное напряжение в сжатой арматуре;

σsc.u=500 МПа, т.к. γb2=0,9

σsr=355 МПа- напряжение в растянутой арматуре;

Присутствует случай расчета ξ ≤ ξR

(ξ=х/h0=5.68/11=0.51).

Вычисляем площадь растянутой и сжатой арматуры:

As=As'=Ne-h0+N2RbbRsch0-a'= 217.3∙10005.62-11+217.33∙10002∙17∙100∙0,9∙20355∙100∙11-4=-2,35 см2<0

Следовательно, арматура по расчету не требуется.

По конструктивным требованиям As=As’=As,min=μmin∙b∙h0=0,002∙25∙11=0,55см2, где μmin=0,20%

Принимаем 4Ø10 А400 с As=As’=3,14 см2

Фактический коэффициент армирования составляет:

μ=As+As'b∙h0=3,14+,31425∙11=0,029=2,9%

Расчет сечения стойки из плоскости изгиба не делаем, т.к. все узлы фермы раскреплены.

6. Список литературы.

1. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.

2. Байков В.Н. – Железобетонные конструкции.

3. Проектирование железобетонных конструкций. Справочник.

4. Пособие по проектированию предварительно напряженных конструкций.

5. Мандриков А.П. – Примеры расчета ЖБ конструкций.

6. СНиП 52-101-2003. Бетонные и ЖБ конструкции.

7. Аксенов Н.Б.  Инструкция пользователя программой RAMA.

8. МУ по выполнению курсового проекта №2.