МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  РФ

Ростовский государственный строительный университет

Кафедра железобетонных и каменных конструкций

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе по дисциплине

«Железобетонные конструкции»

Составил: студент

гр. П-387

Нигай Э.Э.28

Преподаватель: Овсиенко Е.А.

Ростов-на-Дону

2013

1. Исходные данные

Длина здания – 28,8 м, ширина – 24 м. Стены кирпичные I группы кладки толщиной t=51 см. Сетка колонн l1 x l2 = 5x 4,8 м. Количество этажей n = 4. Высота этажа Нэт = 4,8 м. Нормативная временная нагрузка Vn, равная 19 кН/м2, по своему характеру является статической. Длительность действия часть временной нагрузки составляет 12 кН/м2

Снеговой район строительства - I. Бетон тяжелый класс В25. В качестве арматуры балок применяется стержневая арматурная сталь класса А-II (A-300), плита армируется проволочной арматурой класса Вр-I (В500). Коэффициент надежности по ответственности здания γn=1. Здание промышленное, отапливаемое; влажность воздуха окружающей среды и внутреннего воздуха помещений – не более 75%.

2. Компоновка перекрытия

Расстояние между поперечными стенами меньше 54м, поэтому здание имеет жесткую конструктивную схему. Иными словами междуэтажные перекрытия и покрытие являются жесткими (несмещаемыми) в горизонтальном направлении опорами для наружной стены. Следовательно, железобетонные рамы (главные балки совместно с колоннами) не участвуют в восприятии горизонтальной (ветровой) нагрузки. В этом случае не имеет значения, в каком направлении расположены главные балки. Принимаем пролёт второстепенной балки l2=5 м, а пролёт главной балки равным l1=4,5 м.

Толщину плиты принимаем h/f =6 см.

Расстояние между осями второстепенных балок определяют по формуле:

lf=16αmRbbho2q+20

Задаёмся ξ= 0,10. Этому значению соответствует αm=0,095.

Из приложения следует, что γb2=0,9. При этом значении коэффициента классу бетона В25 соответствует Rb=13,0МПа =1300 Н/см2.

b=100см.

Сечение ho определяют по формуле ho= h/f – а.

а = ав +0,5d =1+0,5*1=1,5 см. Следовательно, ho = h/f – а =6-1,5= 4,5 см.

Погонная нагрузка на расчётную полосу плиты , q=31,352 кН/м2 = 313,52 Н/см2.

Итак,

lf=16∗0,095∗100∗(4,5)2∗1300313,52+20=133см

Задаёмся ξ= 0,15. Этому значению соответствует αm=0,139.

lf=16∗0,139∗100∗(4,5)2∗1300313,52+20=156,6см

Из двух значений выбираем наименьшее. Следовательно, принимаем lf= 133 см.

Расчётная нагрузка на 1 м2 плиты

| Нагрузка | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэффициенты |  | Расчетная нагрузка на 1 пог. м. ригеля, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | γf | γn |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Постоянная |  |  |  |  |
| Плиточный пол. | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 0,330 |
| Цементный раствор t=20мм ρ=2200 кг/м3 | 0,44 | 1,3 | 1,0 | 0,572 |
| Железобетонная плита t=60мм ρ=2500 кг/м3 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,650 |
| Итого: gn =2,24 - - |  |  |  | g=2,552 |
| Временная | Vn=19,0 | 1,2 | 1,0 | V=22,8 |
| Полная | - | - | - | q=g+V=25,352 |

3. Предварительные размеры поперечного сечения элементов.

Рекомендуемая высота второстепенной балки:

h=(1/16)*l2=0,3м. b=(1/2)*h=0,2м.

Рекомендуемая высота главной балки:

h =(1/10)*l1=(1/8)*5=0,6м. b=(1/2)*h=(1/3)*0,6=0,2м.

4. Плита.

4.1. Статический расчёт.

Плита рассчитывается как балочная, так как (l2 - bг)/( lf - bв) = 3,68 ˃ 3

Определяем расчетные длины пролетов:

lср.пролета = 150-20 = 1160 = 130 см.

lкр.пролета = 150-25-10 = 115 см.

Определяем максимальные изгибающие моменты, кН*м:

а) в 1 пролёте:    М1=ql2/11=31,352*(1,15)2/11=3,8 кН*м

б) по грани опоры В: Мв =-ql2/11= -31,352*(1,3)2/11=-4,8 кН*м

в) во 2 пролёте: М2=ql2/16=31,352*(1,15)2/16=3,3 кН*м

б) по грани опоры C: Мc =-ql2/16= -31,352*(1,3)2/11=-3,3кН*м

Поперечные силы, кН :

а) на опоре А:  QА=0,4ql=0,4*31,352*1,15=14,4 кН

б) на опоре В слева: QлВ =0,6ql=0,6*31,352*1,15=21,6 кН

4.2 Подбор продольной арматуры:

αm=MRbbho2         ξ           As=ξRbRsbho

Сечение I-I:

В первом пролёте:

αm=M1Rb∗b∗h02=3800001300∗100∗(4,5)2=0,144

ξ=1−1−2αm=0,156

Аs=0,059∗130027000∗100∗4,5=3,36см2

По грани опоры В:

αm=MBRb∗b∗h02=4800001300∗100∗(4,5)2=0,182

ξ=1−1−2αm=0,2

Аs=0,086∗130027000∗100∗4,5=4,3см2

Во втором пролете:

αm=M1Rb∗b∗h02=3300001300∗100∗(4,5)2=0,12

ξ=1−1−2αm=0,13

Аs=0,059∗130027000∗100∗4,5=2,82см2

По грани опоры С:

αm=M1Rb∗b∗h02=0,12

ξ=1−1−2αm=0,13

Аs=0,059∗1300327000∗100∗4,5=2,82см2

Сечение II-II:

В рассматриваемом случае hf'lср=6116=120, что больше 130. По этой причине во II пролете и на опоре С площадь сечения арматуры Аs = 0,97 см2. Так как эта площадь больше Аs min= 0,001*b*h0 = 0,001*100*4,5 = 2,82см2, то расчет закончен.

4.3. Подбор поперечной арматуры:

Классу бетона В25 при γb2=0,9 соответствует расчетное сопротивление бетона осевому растяжению Rbt= 0.95 МПа = 95 Н/см2.

QB,min=ϕb3∗Rbt∗b∗h0=0,6∗95∗100∗4,5=25650Н

Т.к. QB< QB,min, то поперечная арматура не требуется

4.4. Конструирование сварных сеток плиты:

L/lf =28,8/1,33 = 22- имеет пролетов рассматриваемая полоса плиты.

Сечение I-I:

Требуемая по расчету площадь арматуры составляет 2,82 см2. Этому значению отвечает площадь 1,96 см2. Ей соответствует диаметр 5 мм, шаг 100 мм, и число стержней равное  10.

Основная сетка:

100/350/10/3

100 – шаг рабочих стержней,

350 – шаг распределительных стержней,

10 – диаметр стержней рабочей арматуры,

3 – диаметр распределительной арматуры.

Определяем требуемую площадь сечения рабочей арматуры дополнительной сетки:

2,82 – 1,96 = 0,86 см2.

Этому значению отвечает площадь 0,86 см2. Ей соответствует диаметр 4 мм, шаг 150 мм, и число стержней равное 7. Таким образом, в качестве дополнительной принимаем сетку:

150/400/7/3

Сечение II-II:

Требуемая по расчету площадь арматуры составляет 2,26см2. Этому значению отвечает площадь 1,96 см2. Ей соответствует диаметр 5 мм, шаг 100 мм, и число стержней равное 10.

Основная сетка:

100/350/10/3

Определяем требуемую площадь сечения рабочей арматуры дополнительной сетки:

2,26 – 1,96 = 0,3 см2.

Этому значению отвечает площадь 0,35 см2. Ей соответствует диаметр 3 мм, шаг 200 мм, и число стержней равное 5. Таким образом, в качестве дополнительной принимаем сетку:

200/400/5/3

4.5. Проверка анкеровки продольных растянутых стержней, заводимых за грань свободной опоры:

Анкеровка считается обеспеченной, если фактический запуск стержней продольной арматуры за грань стены равен или больше 5d (при QA≤Qb,min) и равен или больше 10d (при QA≥Qb,min).

QA= 14400 Н

QB, min = 21600 Н.

Таким образом, стержни должны быть заведены за грань на 5d = 5*1 = 5 см. Так как в действительности стержни заходят за внутреннюю грань стены на 12-2=10 см (2 см – расстояние от торца стены, до торца стержня), то анкеровка обеспечена.

5. Второстепенная балка

5.1. Статический расчет.

Расчётная нагрузка на 1 погонный м. второстепенной балки.

| Нагрузка | Расчётная нагрузка на 1м2 плиты, кН/м2 | Шаг второстепенных балок, м | Расчётная нагрузка на 1 погонный м. балки (кН/м). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Постоянная |  |  |  |
| Собственный вес плиты, стяжки и пола | 2,552 | 1,5 | 3,825 |
| Собственный вес ребра второстепенной балки | - | - | b(h-h/f)1ργfγn= 0,2(0,4-0,06)* 19*1,1*1 =1,8 |
| Итого g/=5,25 |  |  |  |
| Временная | 28,8 | 1,4 | V/=34,2 |
| Полная | - | - | q/= g/+ V/=39,45 |

Определяем расчетные длины пролетов:

lрасчетное 1 пролета = l2−b2−250+125=4500−75−250+120=4295=4,295м

lрасчетное 2 пролета = l2−b=4500−200=4300=4,3м

Вычисление положитель ных изгибающих моментов кН*м, в точках 1;2;3;4;6;7;8;9:

M=β∗(V'+g')∗l2

Мmax1=0,091*39,45*4,2952 = 66,22 кН*м – максимальный изгибающий момент, действующий в первом пролете.

М1=0,065*39,45*4,2592 = 47,30 кН*м

М2=0,090*39,45* 4,2952 =65,5 кН*м

М3=0,075*39,45* 4,2952 =54,58 кН*м

М4=0,02* 39,45* 4,2952 =14,55 кН*м

Мmax2=0,0625* 39,45*4,32 = 45,59 кН*м – максимальный изгибающий момент, действующий во втором пролете.

М6= 0,018 * 39,45*4,32 =130,13 кН*м

М7 = 0,058 * 39,45*4,32 =42,31 кН*м

М8 = М7

М9= М6

Отрицательные изгибающие моменты (кН*м) в точках 5;6;7;8;9;10:

М5=-0,0715*39,45*4,32= -52,15 кН*м

М6=-0,040* 39,45*4,32=-29,18 кН*м

М7=-0,024* 39,45*4,32=-17,51 кН*м

М8=-0,021* 39,45*4,32=-15,32 кН*м

М9=-0,034* 39,45*4,32=-24,80 кН*м

М10=-0,0625* 39,45*4,32=-45,22 кН*м

Максимальные поперечные силы (кН) на опорах А,В и С:

Q=α(V'+g')∗l

α = 0,4 – на опоре А.

α = 0,6 – на опоре В слева.

α = 0,5 – на опоре В справа, на опоре С слева и справа.

QА=0,4*39,45*4,295=67,77 кН

QВл=0,6*39,45*4,295=101,7 кН

QВпр = QС=0,5*39,45*4,3=84,82 кН

5.2. Уточнение размеров поперечного размера.

Значение относительной высоты сжатой зоны бетона ξ для балок 0,3…0,4. Принимаем ξ=0,35.

ξ=0,35→αm=0,289

Определяем рабочую высоту сечения:

hо=M5ЛαmRbb

hо=52150000.289∗1300∗20=26,34см

Определяем рабочую высоту сечения из условия обеспечивающего прочность бетонной полосы ребра между наклонными трещинами:

h0=QBл0.3∗(1−0.0001∗Rb)∗Rb∗b=1017000,3∗(1−0,0001∗1300)∗1300∗20=15см

Принимаем наибольшее значение: hо=29,34 см.

Задаемся диаметром стержня d = 2,0 см., тогда  ав  = 2.0 см.

Величина а = ав +0,5 d = 3,0 см.

Высота сечения  h=h0+a=26,34+3,0=29,34 cм.

Окончательно принимаем b=30 см, h=30 см во всех пролетах.

5.3. Подбор продольной арматуры:

Момент имеет знак плюс, следовательно, полка находится в сжатой зоне. Вычислим значение вводимой в расчет ширины полки b/f = b + 2 свеса. Значение свеса должно быть не более 1/6 пролета элемента и не более 1/2 расстояния в свету между второстепенными балками (т.к. в нашем случае hf'=6см>0,1∗h=5см).

а) b/f = b + 2(1/6)*l= 20+2(1/6)*429,5=163,2см.

б) b/f = b + 2*(lf – b)/2 =20+2*(140-20)/2=140 см.

Из двух значений выбираем наименьшее: b/f  =140см.

Определяем несущую способность сечения балки для случая, когда x=hf':

h0 = h – a = 30 – 3 = 27,0 см.

Mсеч=Rb∗bf'∗hf'∗(h0−0,5∗hf')=1300∗140∗6∗(27−0,5∗6)=26208000Н⋅см

Так как Мmax1<Mсеч, то граница сжатой зоны располагается в пределах толщины полки. Следовательно, сечение рассчитывается как прямоугольное с шириной сжатой зоны равной b/f.

Определяем площадь сечения арматуры в первом пролете:

αm=Mmax1Rbbf'ho2= 66220001300∗140∗(27)2=0,05

ξ = 0,051

As=ξRbRsbf'ho=0,051∗130027000∗140∗27=9,3см2.

Принимаем 2Ø20AII+2Ø14AII. Фактическая площадь As = 9,36см2.

Определяем площадь сечения арматуры во втором пролете:

αm=Mmax2Rbbf'ho2= 45,590001300∗140∗(27)2=0,034

ξ=1−1−2αm=0,034

As=ξRbRsbf'ho=0,034∗130027000∗140∗27=6,188см2

Принимаем 4Ø16AII. Фактическая площадь As = 8,04см2.

Определяем площадь сечения арматуры на опоре В:

αm=M5Rbbho2=0,039

ξ=1−1−2αm=0,04

As=ξRbRsbho=0,04∗130027000∗140∗27=7,28см2

Принимаем 2Ø14AII + 1Ø18AII+1Ø16 AII. Фактическая площадь

As = 7,636 см2.

Определяем площадь сечения арматуры на опоре С:

αm=M10Rbbho2=0,034

ξ=1−1−2αm=0,035

As=ξRbRsbho=0,035∗130027000∗140∗27=6,31см2

Принимаем 2Ø14AII + 1Ø16AII+1Ø16AII. Фактическая площадь As = 7,6см2.

Определяем площадь сечения арматуры в сечении между точками 6 и 7 при действии отрицательного момента:

(M6+M7)2=27,72кН∗м=277200Н∗см

αm=(M6+M7)2Rbbho2=0,02

ξ=1−1−2αm=0,021

As=ξRbRsbho=0,021∗130027000∗140∗27=3,84см2

Принимаем 2Ø16AII. Фактическая площадь As = 4,02 см2.

Принимаем в верхней грани 1-го пролета 2 Ø10AII.Фактическая площадь

As = 1,57 см2

5.4. Подбор поперечной арматуры:

Принимаем минимально возможный диаметр хомутов. Так как h<800 мм, принимаем d=5мм.  При таком диаметре классу арматуры АII соответствует Rsw=260МПа. = 26000 Н/см2.

Поскольку h<45см., шаг хомутов S1 (на приопорных участках, равных ¼ пролета) должен быть не более (1/2)*h=(1/2)*30=15 см, не более 15 см и не более Smax. Шаг хомутов S2 (в средней части пролета) не более (3/4)*h=(3/4)*30=22,5см и не более 50 см. Принимаем S1 = 15 см, S2 = 22,5 см. Так как b<35см. принимаем двухсрезные хомуты.

Определим необходимость расчёта наклонных сечений на действие поперечной силы по наклонной трещине. Так как Qлb= 101700 Н > Qb.min.=22650 Н, то расчет обязателен.

На участке, примыкающем к опоре А, полка (плита) находится в сжатой зоне. Вводимая в расчет ширина полки b/f  =b+3 h/f=20+3*6=38 см.

Коэффициент, учитывающий влияние сжатой полки:

φb= 0,75∗(bf'−b)∗hf'b∗h0=0,75∗(38−20)∗620∗27=0,15<0,5

Усилие воспринимаемое хомутами на приопорном участке:

qsw1=Rsw∗asw∗nswS1=26000∗0,198∗215=686,4Нсм

Поперечное усилие, воспринимаемое хомутами и сжатой зоной бетона, на участке, примыкающем к опоре А:

Qsw.b=2ϕb2∗(1+ϕf)∗Rbtbh02qsw1=93524 H.

На участках, примыкающих к опорах В и С полка находится в растянутой зоне, поэтому φf=0.

Qsw.b=2ϕb2∗Rbtbh02qsw1=87211,6 H.

Определение площади сечения отгибов:

а) у опоры А:

As,inc=(QА−Qswb)Rsw*sinθ=−1,4 ˂ 0, т.к. «-», то отгибы по расчету не требуются.

θ=45о

б) у опоры В слева:

As,inc=(QBЛ−Qswb)Rsw*sinθ=,788 см 2

Принимаем 1Ø14AIII. Фактическая площадь As= 1,539см2

в) у опоры В справа и у опоры С слева и справа:

As,inc=(QBП−Qswb)Rsw*sinθ=-0,13˂0 ,т.к. «-», то отгибы по расчету не требуются.

5.5 Проверка анкеровки продольной растянутой арматуры на свободной опоре:

Так как QA>Qbmin, длина запуска стержней за внутреннюю грань стены должна быть не менее 10d=10*2=20 см. В действительности стержни будут заведены за грань стены на 25 – 1 = 24 см., где 1 см - расстояние от торца балки до торца стержня. Следовательно, анкеровка обеспечена.

5.6. Эпюра материалов (арматуры)

В целях экономии металла, часть стержней продольной растянутой арматуры не доводят до опоры, а обрывают там, где они уже не требуются по расчету. Места обрыва стержней определяют с помощью эпюры материалов.

Эпюра материалов – это эпюра, любая ордината которой означает несущую способность нормального сечения, соответствующего этой ординате. Иными словами – эпюра материалов – это эпюра моментов, воспринимаемых сечениями балки с фактически имеющейся продольной растянутой арматурой.

Ординату эпюры материалов в любом сечении определяют по формуле:

М=Rs∗As∗(h0−0,5x)

Правую часть этого уравнения называют или моментом внутренней пары сил, или несущей способностью сечения, или моментом, который может взять на себя сечение. При этом высоту сжатой зоны бетона определяют по формуле:

x=Rs∗AsRb∗b - если сжатая зона располагается в ребре,

x=Rs∗AsRb∗bf' - если сжатая зона находится в полке.

В пролете 4 стержня разных диаметров. Стержни большего диаметра размещаются в углах ребра (так положено). Из 4 стержней два доводим до опор, т.к. 150 мм < b < 350 мм. До опор доводим угловые стержни, так как:

1) Угловые стержни окажутся в местах перегиба хомутов и будут анкерами для последних.

2) Угловые стержни прямые, а промежуточные отогнутые. И в этом случае расстояние от этих стержней до боковой грани ребра будет больше, чем требуемое: 2d.

Чтобы удовлетворить первому условию, достаточно расположить отгибы относительно опор и друг друга на максимально допустимых расстояниях. Так расстояние от внутренней грани свободной опоры до верхнего конца отгиба должно быть не более 50 мм. Принимаем 50 мм. Расстояние между концом предыдущего отгиба и началом последующего не должно превышать S1. Принимаем 200 мм. Расстояние между боковой гранью главной балки и верхним концом первого от опоры отгиба должно быть не более S1. Принимаем 50 мм, как и у свободной опоры.

Проверка правильности расположения отгибов относительно эпюры изгибающих моментов:

Начало отгиба в растянутой зоне (где бы она ни находилась) должно отстоять от нормального сечения, в котором отгибаемый стержень используется по расчету, не менее чем на h0/2, а конец отгиба должен быть расположен не ближе того нормального сечения, в котором отгиб не требуется по расчету. Иначе говоря, конец отгиба должен быть расположен так, чтобы эпюра материалов не врезалась в эпюру изгибающих моментов. При соблюдении этого условия плечо внутренней пары сил Zs, inc > Zs, а следовательно, и несущая способность наклонного сечения будет не меньше, чем нормального, пересекающегося с наклонным в центре тяжести сжатой зоны.

По низу балки за внутреннюю грань опоры (крайней или промежуточной) заводят не все продольные рабочие стержни, а лишь необходимы минимум. В рассматриваемом случае за внутреннюю грань опоры заведено два стержня, поскольку 150<b<350 мм. Стержни, заводимые в смежный пролет должны быть заведены за ближайшую боковую грань главной балки не менее, чем на длину зоны анкеровки lan. Остальные стержни отгибают, так как при вязаных каркасах обрыв стержней в пролете понизу запрещен. Отогнутые на крайнюю опору стержни должны быть заведены за грань стены на длину зоны анкеровки.

Угол наклона отгиба к продольной оси балки при h≤800мм, как правило, принимают равным 450, однако в низких балках допускается уменьшать угол до 350. Радиус дуги, по которой отгибается наклонный участок стержня, должен быть не менее 10d (во избежание смятия бетона на участке загиба стержня). Верхние концы отогнутых стержней, которые не переводятся через опору в смежный пролет должны заканчиваться прямыми участками длиной не менее 0,8lan, но не менее 20d в растянутой и 10d в сжатой зоне.

При временной нагрузке на перекрытие Vn≤30кНм2, в пролетах балки устанавливают открытые хомуты. В противном случае, а так же на участках с верхней рабочей продольной арматурой устанавливают закрытые хомуты. При ширине балки менее 350 мм применяют двухсрезные хомуты. Рекомендуют, чтобы каждый двухсрезный хомут охватывал в одном ряду не более пяти растянутых стержней. Первый хомут на крайней опоре ставят у торца балки с необходимым защитным слоем, а у промежуточной опоры на расстоянии 50 мм от боковой грани главной балки.

Шляповидные стержни необходимы для восприятия наклонными участками поперечных сил. Горизонтальные участки необходимы для анкеровки наклонных. В рассматриваемом случае принято у каждой промежуточной опоры по 2Ø12AII. Фактическая площадь As = 2,26см2, что больше требуемой по расчету на опоре В слева.

Ординаты эпюры материалов

| Схема внутренних усилий | Вычисление ординат |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Для нижней грани первого пролета: |  |
|  | 2ø20А300 Аs=6,28см2 x=Rs∗AsRb∗bf'=28000∗6,281300∗140=0,97см М2o20=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗6,28∗(27−0,5∗0,97)=46,62кН⋅м |
|  | 2ø20А300+1ø14А300 Аs=7,82см2 x=Rs∗AsRb∗bf'=28000∗7,821300∗140=1,2см М2o20+1o14=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗7,82∗(27−0,5∗1,2)=57,8кН⋅м |
|  | 2ø20А300+2ø14А300 Аs=9,36см2 x=Rs∗AsRb∗bf'=28000∗9,361300∗140=1,44см М2o20+2o14=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗9,36∗(27−0,5∗1,44)=68,87кН⋅м |
| Для верхней грани первого пролета: |  |
|  | 2ø10А300 Аs=1,57 см2 x=Rs∗AsRb∗b=28000∗1,571300∗20=1,69см М2o10=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗1,57∗(27−0,5∗1,69)=11,5кН⋅м |
| Для нижней грани второго пролета: |  |
|  | 2ø16А300 Аs=4,02см2 x=Rs∗AsRb∗bf'=28000∗4,021300∗140=0,62см М2о16=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗4,02∗(27−0,5∗0,62)=30,04кН⋅м |
|  | 3ø16А300, Аs=6,03см2 x=Rs∗AsRb∗bf'=28000∗6,031300∗140=0,93см М3o16=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗6,03∗(27−0,5∗0,93)=44,8кН⋅м |
|  | 4ø16А300, Аs=8,04см2 x=Rs∗AsRb∗bf'=28000∗8,041300∗140=1,24см М4o16=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗8,04∗(27−0,5∗1,24)=59,4кН⋅м |
| Для верхней грани второго пролета: |  |
|  | 2ø16А300 Аs=4,02см2 x=Rs∗AsRb∗b=28000∗4,021300∗20=4,33см М2о16=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗4,02∗(27−0,5∗4,02)=28кН⋅м |
| Для опоры В: |  |
|  | 2ø14А300 Аs=3,08см2 x=Rs∗AsRb∗b=28000∗3,081300∗20=3,3см М2о14=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗3,08∗(27−0,5∗3,3)=21,86кН⋅м |
|  | 2ø14А300+1ø18А300 Аs=5,625см2 x=Rs∗AsRb∗b=28000∗5,6251300∗20=6,06см М2o20+1o18=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗5,625∗(27−0,5∗6,06)=37,7кН⋅м |
|  | 2ø14А300+1ø16А300 Аs=5,091см2 x=Rs∗AsRb∗b=28000∗5,0911300∗20=5,48см М2o14+1o16=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗5,091∗(27−0,5∗5,48)=34,6кН⋅м |
|  | 2ø14А300+1ø18А300+1ø16А300 Аs=7,636см2 x=Rs∗AsRb∗b=28000∗7,6361300∗20=8,2см М2o14+1o18+1o16=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗7,636∗(27−0,5∗8,2)=49кН⋅м |
| Для опоры С: |  |
|  | 2ø14А300 Аs=3,08см2 x=Rs∗AsRb∗b=28000∗3,081300∗20=3,32см М2о14=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗3,08∗(27−0,5∗3,32)=21,8кН⋅м |
|  | 2ø14А300+1ø16А300 Аs=5,091см2 x=Rs∗AsRb∗b=28000∗5,0911300∗20=5,48см М2о14+1о18=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗5,091∗(27−0,5∗5,48)=34,6кН⋅м |
|  | 2ø14А300+1ø18А400 Аs5,625см2 x=Rs∗AsRb∗b=28000∗5,6251300∗20=6,05см М2о14+1о18=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗5,625∗(27−0,5∗6,05)=37,76кН⋅м |
|  | 2ø14А300+1ø18А300+1ø16А300 Аs=7,6см2 x=Rs∗AsRb∗b=28000∗7,61300∗20=8,18см М2о14+1о18+1о16=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗7,6∗(27−0,5∗8,18)=48,75кН⋅м |

5.7 Определение расстояния от точки теоретического обрыва до торца обрываемого стержня.

Чтобы обеспечить прочность нормального сечения, проходящего через точку теоретического обрыва (сечение в котором изгибающий момент равен несущей способности), необходимо продлить стержень за это сечение на длину lan. lan определяем как наибольшее из трех условий:

lan≥(ωanRsRb+Δλan)alan≥λanalan≥250мм

Растянутой арматуре периодического профиля, заделанной в растянутом бетоне, соответствуют:

ωan=0,7Δλan=11λan=20

Расчетное сопротивление бетона в этом случае принимают при γb2=0,9. В рассматриваемом случае Rb = 13,0 МПа = 1300 Н/см2. Тогда длина зоны анкеров lan составляет:

(0,7*28000/1300 + 11)d = 26d – для первого условия;

20d – для второго.

Принимаем lan26d.

Определение расстояния от точки теоретического обрыва до торца обрываемого стержня.

| Номер |  |  | Q, кН (определяем графически) | W=Q−RswAs,incsinθ2qsw+5d, см | lan=26d, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| про-лета |  | позиции |  |  |  |
| 1 | 6 |  | Q6Л=72,07 | W6Л=72070−463372⋅686,4+5⋅1,4=25,7 | 26⋅1,4=36,4 |
| 1 | 9 |  | Q9=81,15 | W9=81150−463372⋅686,4+5⋅1,4=32,36 | 26⋅1,4=36,4 |
| 2 | 6 |  | Q6ПР=53,26 | W6ПР=53260−412112⋅686,4+5⋅1,4=15,78 | 26⋅1,4=36,4 |
| 2 | 2 |  | Q2=40,24 | W2=40240−412112⋅686,4+5⋅1,6=7,3 | 26⋅1,6=41,6 |

Абсциссы точки теоретического обрыва:

х6л=0,75м                      х9=0,52м

х6пр=0,8м                        х2=1,3м

1.Исходные данные

Длина здания – 28,8 м, ширина – 24 м. Стены кирпичные I группы кладки толщиной t=51 см. Сетка колонн l1 x l2 = 5x 4,8 м. Количество этажей n = 4. Высота этажа Нэт = 4,8 м. Нормативная временная нагрузка Vn, равная 19 кН/м2, по своему характеру является статической. Длительность действия часть временной нагрузки составляет 12 кН/м2

Снеговой район строительства - I. Бетон тяжелый класс В25. В качестве арматуры балок применяется стержневая арматурная сталь класса А-II (A-300), плита армируется проволочной арматурой класса Вр-I (В500). Коэффициент надежности по ответственности здания γn=1. Здание промышленное, отапливаемое; влажность воздуха окружающей среды и внутреннего воздуха помещений – не более 75%.

2.Компоновка балочного панельного сборного перекрытия

Расстояние между поперечными стенами меньше 54 м, поэтому здание имеет жесткую конструктивную схему. Иными словами, междуэтажные перекрытия и покрытие являются жесткими (несмещаемыми) в горизонтальном направлении опорами для наружной стены. Следовательно, железобетонные рамы (ригели совместно с колоннами) практически не участвуют в восприятии горизонтальной (ветровой) нагрузки. В этом случае не имеет значения, в каком направлении расположены ригели, Принимаем поперечное расположение ригелей.

3.Предварительные размеры поперечного сечения элементов. Расчетные сопротивления материалов.

Размеры сечения элементов определяют по расчету. Однако в начале проектирования дли определения нагрузки от собственного веса элементов и значений расчетных пролетов необходимо предварительно задаться как размерами поперечного сечения элементов, так и глубиной опирания их на стену.

Рекомендуемая высота сечения ригеля h=(1/10...1/14)*l, ширина сечения b=(0,3...0,4)*h. Задаемся h = (1/12)*l1= 0,42 м.

Ширина сечения находится в границах: от 0,3h = 0,13 м до 0,4h = 0,17 м. Задаемся b = 0,13 м.

Высоту сечения ригеля рекомендуется принять кратной 50 мм при h≥600мми кратной 100 мм при h>600мм, а ширину сечения назначать с округлением до размеров 150, 180, 200, 220, 250 мм и далее кратно 50 мм.

Глубину опирания ригеля на стену принимаем 0,3 м и на консоли колонн принимаем 0,06 м.

Поперечное сечение колонны принимаем квадратным с размером стороны 0,3 м.

Для определения расчетных сопротивлений бетона Rb и Rbt необходимо установить численное значение коэффициента условий работы бетона. Коэффициент γb2 следует принять равным 0,9. При этом значении коэффициента γb2 классу бетона В25 соответствует Rb= 1300 Н/см2, Rbt= 95 H/см2.

Арматуре класса АII соответствуют: Rs= Rsc=280 MПа = 28000 Н/см2 и Rsw = 225 МПа = 22500 Н/см2.

4.Расчет неразрезного ригеля

4.1. Общие сведения

Неразрезной ригель образуется из однопролетных ригелей Р1 и Р2. Ригель Р1 опирается одним концом на стену, другим - на консоль (при этом его закладная деталь приваривается к закладном детали консоли). Выпуски верхней рабочем арматуры из ригелей и выпуски из колонн соединяют вставками-коротышами с помощью ванной сварки. Во избежание перегрева бетона длину выпусков принимаем не менее 100 мм. Применение вставок-коротышей улучшает соосность соединяемых стержней.

По завершении монтажа каждый из ригелей, находясь под действием собственного веса и монтажной нагрузки, работает как однопролетная балка со свободно опертыми концами. После окончания сварочных работ и тем более после укладки бетона омоноличивания в зазоры между торцами ригелей и гранями колонн набор, состоящий из однопролетных ригелей, работает как неразрезная балка

4.2. Статический расчет

Ригель является элементом рамы, однако при свободном опирании концов ригеля на наружные стены и равных пролетах он рассчитывается как неразрезная балка. Таким образом, рассматриваемый ригель представляет собой четырехпролетную неразрезную балку.

Определяем численные значения расчетных пролетов l. Значение расчетного пролета в крайних пролетах равно 5,85м, а в средних - 5,4м.

Вычисление нагрузки на 1 пог.м ригеля

| Нагрузка | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэффициенты |  | Шаг ригелей, м | Расчетная нагрузка на 1 пог.м ригеля, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | γf | γn |  |  |
| Постоянная Соб. вес бетонного пола t=30мм Соб. вес плит с ребрами вниз Соб. вес ригеля h=0,7м; b=0,25м; ρ=25 кН/м3 Временная Полная | 0,554 1,309 – Vn= 19 – | 1,3 1,1 – 1,2 – | 1,0 1,0 – 1,0 – | 4,5 4,5 – 4,5 – | 3,24 6,48 b∙h∙1∙ρ∙γf∙γn= 0,13*0,42*1*25*1,1**1== 1,5 Итого: g’=11.22 V’= 102.6 Q’= 113.82 |

Теперь вычисляем положительные и отрицательные изгибающие моменты (кН∙м), и максимальные поперечные силы (кН) по формулам:

M=β∗(V'+g')∗l2

Q=α(V'+g')∗l

α = 0,4 – на опоре А.

α = 0,6 – на опоре В слева.

α = 0,5 – на опоре В справа, на опоре С слева и справа.

Положительные изгибающие моменты (кН∙м) в точках 1;2;3;4;6;7;8;9:

М1= 0,065∙113.82∙(4.62)2=157,91кН∙м

М2= 0,090∙113.82∙(4.62)2=218,65 кН∙м

МI,max=0,091∙113.82∙(4.62)2=221,08 кН∙м

М3= 0,075∙113.82∙(4.62)2=182,2 кН∙м

М4= 0,020∙113.82∙(4.62)2=48,59 кН∙м

М6= М9 = 0,018∙1113,82∙(3,3)2=22,31 кН∙м

М7= М8 =0,058∙113,82∙(3,3)2=71,89 кН∙м

МIImax=0,0625∙113,82∙(3,3)2=77,47 кН∙м

Отрицательные изгибающие моменты (кН∙м) в точках 5;6;7;8;9;10:

М5= - 0,0715∙113.82∙(4.62)2= - 173,7 кН∙м

М6= - 0,040∙113,82∙(3,3)2= - 49,6 кН∙м

М7=- 0,024∙113,82∙(3,3)2= - 29,75 кН∙м

М8= - 0,021∙113,82∙(3,3)2= - 26,03 кН∙м

М9= - 0,034∙113,82∙(3,3)2= - 42,14 кН∙м

М10= - 0,0625∙113,82∙(3,3)2= - 77,5 кН∙м

Максимальные поперечные силы, кН

QАпр = 0,4∙113,82∙4,62= 210,34 кН

Qлв = 0,6∙113,82∙4,62 = 315,5 кН

Qпрв = Qлс = 0,5∙113,82∙4,62 = 262,9 кН

4.3. Уточнение размеров поперечного сечения

Уточнение размеров производится по максимальному изгибающему моменту в 1 пролете.

Оптимальное значение относительной высоты сжатой зоны бетона ξ для балок составляет 0,3...0,4. Принимаем ξ=0,4. Соответствующее значение αm= 0,32. Определяем рабочую высоту сечения:

h0=MI,maxαmRbb=221080000.32⋅1300⋅13=63,9см.

Теперь определяем рабочую высоту сечения из условия, обеспечивающего прочность наклонной бетонной полосы между смежными наклонными трещинами, полагая коэффициент φw1 равным единице,

h0=QBл0.31−0.0001RbRbb=3155000.31−0.0001⋅1300⋅1300⋅13=71,53см.

Задаемся диаметром стержня d=3,2 см. Тогда толщина защитного слоя бетона аb=3,5 см. Она должна быть кратна 5 мм в целях стандартизации фиксаторов положения арматуры и при h≥250мм должна составлять не менее диаметра стержня и не менее 20 мм. Расстояние между осям продольных стержней V1 равно 7 см.

a=ab+0,5d+0,5V1=3,5+0,5∙3,2+0,5∙7=8,6см.

Высота сечения h=h0+a=71,53+8,6=80,13см. Принимаем h=80см. Отношение b/h=13/80=0,16 получилось меньше рекомендуемого (0,3...0,4). Соотношение не выдержано.

Задаемся b=20 см. По первой формуле получаем h0=51,52 см. Тогда h=46,5+8,6=55,1=60 см. Отношение b/h=20/60=0,33. Соотношение выдержано. Во всех пролетах окончательно принимаем h=60 см, b=20см.

4.4.Подбор продольной арматуры

Площадь сечения продольной рабочей арматуры необходимо определить:

- в первом пролете - по максимальному моменту между точками 2 и 3,

- во втором пролете - по максимальному моменту между точками 7 и 8,

- на опоре В - по моменту в точке 5,

- на опоре С - по моменту в точке 10.

Площадь сечения монтажной арматуры во втором пролете вычисляется по отрицательному моменту между точками 6 и 7.

Традиционно во всех пролетах принимают по 4 стержня, располагая их на двух плоских каркасах. Стержни с более крупным диаметром размещают в нижнем ряду. Над промежуточными опорами принимают по два, иногда по три стержня (располагают в одном ряду).

Стержни продольной рабочей арматуры в расчетном сечении нужно принять одного диаметра. Если же это сопряжено с перерасходом металла, то двух диаметров (желательно не более трех диаметров на ригель). При этом минимальное значение диаметра стержней для балок с h≥400ммне должно быть менее 12 мм.

Схема расчета такова:

h0=h−a;→αm=MRbbh02;→ξ→As=ξRbRsbh0.

Определение площади сечения арматуры.

Задаемся d=3,2 см, ab=3,5 см, V1=7,0 см, тогда:

a=ab+0,5⋅d+0,5⋅V1=8,6см

Рабочая высота сечения h0=60-8,6=51,4 см.

В первом пролете:

αm=Mmax1Rbbho2= 221080001300∗20∗(51,4)2=0,32

ξ = 1−1−2αm=0,4

As=ξRbRsbho=0,4∗130028000∗20∗51,4=19,09см2.

Принимаем 4Ø25A300 . Фактическая площадь сечения As,fact  = 19,63 см2.

Во втором пролете:

αm=Mmax11Rbbho2= 77470001300∗20∗(51,4)2==0,11

ξ = 1−1−2αm=0,12

As=ξRbRsbho=0,12∗130028000∗20∗51,4=5,73см2.

Принимаем 4Ø14A300. Фактическая площадь сечения As,fact =6,16 см2.

Над опорой В:

αm=M5Rbbho2= 17370001300∗20∗(51,4)2==0,25

ξ = 1−1−2αm=0,29

As=ξRbRsbho=0,29∗130028000∗20∗51,4=13,98см2.

Принимаем 3Ø25A300. Фактическая площадь сечения As,fact = 14,73см2.

Над опорой С.

αm=Mmax10Rbbho2= 0,11

ξ = 1−1−2αm=0,12

As=ξRbRsbho=0,12∗130028000∗20∗51,4=5,57см2.

Принимаем 2Ø20A300. Фактическая площадь сечения As,fact = 6,28см2.

У верхней грани второго пролета.

αm=(M6+M7)2Rbbho2=0,06

ξ=1−1−2αm=0,062

As=ξRbRsbho=0,062∗130028000∗20∗51,4=13,98см2

Принимаем 2Ø14A300. Фактическая площадь As = 3,08 см2.

У верхней грани первого пролета.

Принимаем 2Ø14A300. Фактическая площадь As = 3,08 см2.

4.5.Подбор поперечной арматуры

Прежде всего, нужно выяснить, необходим ли расчет наклонных сечений на действие поперечной силы по наклонной трещине или можно обойтись без него. Для этого сопоставляем максимальную поперечную силу Qлв с минимальным поперечным усилием Qb,min воспринимаемым железобетонным элементом без поперечной арматуры.

Поскольку QВл=315500 H > Qb,min= =φb3Rbtbh0=0,6*0,95*100*20*71,4 =58596 H, то расчет поперечной арматуры обязателен.

Определяем площадь сечения арматуры

В первом пролете:

Усилие, которое должны воспринять поперечные стержни на единицу длины ригеля на приопорном участке:

qsw1=Q24ϕb2Rbtbh02≥qsw,min=ϕb3Rbtb2;

qsw1=31550024⋅2⋅95⋅20⋅51,42=2478,73Нсм, а минимальное значение этого усилия

qsw,min=0,6⋅95⋅202=570Нсм,

Для дальнейших расчетов принимаем qsw=2478,73Нсм,

Максимальный шаг поперечных стержней:

Smax=ϕb4Rbh02Q=1,5⋅95⋅20⋅51,42315500=23,9см.

Так как h>45см, шаг поперечных стержней на приопорных участках S1 должен быть не более (1/3)*h=(1/3)*60=20 см, не более 50см, и не более Smах. Шаг поперечных стержней в средней части пролета S2 не более (3/4)*h=(3/4)*60=45,0 см и не более 50см. Принимаем S1=20см (как наименьшее из трех значений) и S2=45см (как наименьшее из двух значений).

Площадь сечения одного поперечного стержня:

asw=qswS1Rswnsw=2478,73⋅2022500⋅2=1,1см2.

Принимаем 1Ø14А300, As,fact=1,539 см2.

Во втором пролете:

qsw2=26290024⋅2⋅95⋅20⋅51,42=1721,12Нсм,

qsw,min=0,6⋅95⋅202=570Нсм,

Принимаем qsw=1721,12Нсм,

Smax=ϕb4Rbh02Q=1,5⋅95⋅20⋅51,42262900=28,64см.

asw=qswS1Rswnsw=1721012⋅2022500⋅2=0,76см2.

Принимаем 1Ø10А300,  As,fact=0,785см2.

4.6.Подбор монтажной арматуры.

Монтажная арматура является анкером для поперечных стержней, Диаметр ее должен быть не менее 0,8 диаметра поперечных стержней.

В первом пролете:

0,8∙16=12,8 мм.

Принимаем в качестве монтажной арматуры 2Ø14А300. As,fact=3,08см2, что больше As,min =0,0005bh0=0,0005∙20∙51,4=0,51 см2. Следовательно, монтажные стержни можно учитывать при построении эпюры материалов. Традиционно диаметр монтажных стержней в балках принимают не менее 10 мм.

4.7.Проверка анкеровки продольной растянутой арматуры на крайней опоре

Проверку анкеровки производят с целью исключить возможность проскальзывания арматуры в бетоне. Так как QA=210340H > Qb,min=φb3Rbtbh0=58596H, то длина запуска стержней за внутреннюю грань опоры должна быть не менее 10d=10∙2,5=25см. В действительности стержни будут заведены за грань опоры на 38-1=37см, где 1cм - расстояние от торца ригеля до торца стержня. Следовательно, анкеровка силами сцепления обеспечивается.

4.8.Эпюра материалов (арматуры)

В целях экономии металла часть стержней продольной растянутой арматуры не доводят до опоры, а обрывают там, где они уже не требуются по расчету. Места обрыва стержней определяют с помощью эпюры материалов.

Эпюра материалов – это эпюра, любая ордината которой означает несущую способность нормального сечения, соответствующего этой ординате. Другими словами, эпюра материалов – это эпюра моментов, воспринимаемых сечениями балки с фактически имеющейся продольной растянутой арматурой.

Ординату эпюры материалов в любом сечении определяют по формуле:

М=Rs∗As∗(h0−0,5x)

Правую часть этого уравнения называют или моментом внутренней пары сил, или несущей способностью сечения, или моментом, который может взять на себя сечение. При этом высоту сжатой зоны бетона определяют по формуле:

x=Rs∗AsRb∗b

По низу ригеля за внутреннюю грань опоры заводят один стержень при b≤150мм, два стержня при 150мм<b≤350мм, три стержня при b>350мм.

Вычисление ординат эпюры материалов

| Схема внутренних усилий | Вычисление ординат |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Для нижней грани первого пролета: |  |
|  | 2Ø25А500 As=9,82 см2 a=3+0,5*2,5=4,25 см h0=h-a=60-4,25=55,75 см x=Rs∗AsRb∗b=28000∗9,821300∗20=10,6см М2o25=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗10,82∗(55,75−0,5∗10,6)=138,7кН⋅м |
|  | 4Ø25А300 As=19,63 см2 x=Rs∗AsRb∗b=28000∗19,631300∗20=21,14см М4о25=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗19,63∗(55,74−0,5∗21,14)=248,3кН⋅м |
| Для верхней грани первого пролета: |  |
|  | 2Ø14А300 As=3,08 см2 a=4,95 см h0=h-a=60-4,95=55,05 см x=Rs∗AsRb∗b=28000∗3,081300∗20=4,09см М2o14=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗3,08∗(55,74−0,5∗4,09)=56,39кН⋅м |
| Для нижней грани второго пролета: |  |
|  | 2Ø14А300 As=3,08 см2 a=3см h0=h-a=57 см x=Rs∗AsRb∗b=28000∗3,081300∗20=3,3см М2o14=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗3,08∗(57−0,5∗3,3)=47,7кН⋅м |
|  | 4Ø14А300 As=6,16см2 x=Rs∗AsRb∗b=28000∗6,161300∗20=6,6см М4о214=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗6,16∗(57−0,5∗6,6)=92,6кН⋅м |
| Для верхней грани второго пролета: |  |
|  | 2Ø14А300 As=3,08 см2 a=3,7 см h0=h-a=60-3,7=56,3 см x=Rs∗AsRb∗b=28000∗3,081300∗20=3,3см М2o14=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗3,08∗(56,3−0,5∗3,3)=47,1кН⋅м |
| Для опоры В: |  |
|  | 2Ø25А300 As=9,82 см2 А=4,25 x=Rs∗AsRb∗b=28000∗9,821300∗20=10,6см М2o25=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗9,82∗(55,75−0,5∗10,6)=138,72кН⋅м |
|  | 3Ø25А300 As=14,73 см2 x=Rs∗AsRb∗b=28000∗14,731300∗20=15,86см М3o32=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗14,73∗(55,76−0,5∗15,86)=197,3кН⋅м |
| Для опоры С: |  |
|  | 2Ø20А300 As=6,28 см2 А=4 x=Rs∗AsRb∗b=28000∗6,281300∗20=6,8см М2o32=Rs∗As∗(h0−0,5x)=28000∗6,28∗(4−0,5∗6,28)=92,9кН⋅м |

4.9. Определение расстояния от точки теоретического обрыва до торца обрываемого стержня

Точкой теоретического обрыва называют точку пересечения контура огибающей эпюры изгибающих моментов с контуром эпюры материалов. Причем ордината этой точки должна быть равна несущей способности нормального сечения без учета обрываемых стержней.

Каждая абсцисса точки теоретического обрыва Х, т.е. расстояние от конца расчетного пролета до точки теоретического обрыва стержня определена из подобия треугольников, выделенных на огибающей эпюре изгибающих моментов.

Чтобы обеспечить прочность наклонного сечения на действие момента, обрываемый стержень должен быть заведен за точку теоретического обрыва, т.е. за нормальное сечение, в котором этот стержень перестает требоваться по расчету, на длину не менее величины W.

W=Q2qsw1+5d,

где Q – поперечная сила в нормальном сечении, проходящем через точку теоретического обрыва, причем ее значение должно быть вычислено при том положении временной нагрузки, при каком вычислена ветвь эпюры изгибающих моментов, на которой располагается точка теоретического обрыва;

qsw1 – усилие, воспринимаемое поперечными стержнями на единицу длины ригеля на приопорных участках;

d – диаметр обрываемого стержня.

Поперечные силы в нормальных сечениях, проходящих через точки теоретического обрыва, определены из подобия треугольников на эпюрах поперечных сил.

Вычислим усилие, воспринимаемое поперечными стержнями на единицу длины ригеля на приопорных участках.

В первом пролете:

qsw1=RswaswnswS1=22500⋅1,1⋅220=2475Нсм

Во втором пролете:

qsw1=RswaswnswS1=22500⋅0,76⋅220=1710Нсм

Сопоставляем в каждой строке числовые значения W и 20d и принимаем наибольшее из них.

4.10. Определение длины стыка арматуры внахлестку (без сварки)

Стержни поз.5 стыкуются со стержнями поз.6, а стержни поз. 13 - со стержнями поз. 15 и 17. Чтобы обеспечить прочность нормальных сечений по длине любого стыка, необходимо длину стыка принять равной не менее длины зоны анкеровки lan. Последнюю определяют как наибольшее из трех условий:

lan≥ωRsRb+Δλand;lan≥λанd;lan≥250мм.

Растянутой арматуре периодического профиля, стыкуемой в растянутом бетоне, соответствует ωan = 0,9; Δλan= 11; λan = 20. Расчетное сопротивление бетона при вычислении величины lan, принимают при γb2=0,9 . В рассматриваемо случае Rb=13.0 МПа=1300 Н/см2. Тогда длина зоны анкеровки lan составляет для первого условия (0,9∙26500/1300+11)d=30d, для второго – 20d.

| Номер |  |  | Q, кН (определяем графически) | W=Q2qsw,1+5d, см | 20d, См |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| про-лета |  | позиции |  |  |  |
| 1 | 4 |  | Q4Л=113,82(0,425∗4,15−−0,729)=117,8 | W4Л=1178002⋅2478,73+5⋅2,5=36,3 | 20*2,5=50 |
| 1 | 4 |  | Q4П=113,82(0,575∗4,15−−1,5)=100,9 | W4П=1009002⋅2478,73+5⋅2,5=32,8 | 20*2,5=50 |
| 1 | 6 |  | Q6=113,82(0,60∗4,15−−0,95)=175,28 | W6=1752802⋅2478,73+5⋅1,4=42,3 | 20⋅1,4=28 |
| 1 | 7 |  | Q7=113,82(0,60∗4,15−−0,28)=251,5 | W7=2515002⋅2478,73+5⋅2,5=64,4 | 20⋅2,5=50 |
| 2 | 17 |  | Q17=113,82(0,5∗4,3−−1,1)=119,5 | W17=1195002⋅2478,73+5⋅2,5=36,6 | 20⋅2,5=50 |
| 2 | 16 |  | Q16=113,82(0,5∗4,3−−0,9)=142,3 | W16=1423002⋅2478,73+5⋅1,4=35,7 | 20⋅1,4=28 |
| 2 | 15 |  | Q15=0113,82(0,5∗4,3−−0,86)=146,8 | W16=1468002⋅2478073+5⋅2,2=42,1 | 20⋅2,5=50 |
| 2 | 13 |  | Q13Л=113,82(0,5∗4,3−−0,88)=144,5 | W13Л=1445002⋅2478,73+5⋅1,4=36,1 | 20⋅1,4=28 |
| 2 | 13 |  | Q13Л=Q13П=144,5 | W13Л=W13П=36,1 | 20⋅1,4=28 |

5.Расчет колонны

Поскольку здание имеет жесткую конструктивную схему, усилия в колонне возникают практически только от вертикальных нагрузок. Вследствие незначительности изгибающего момента в колонне, возникающего от поворота опорного сечения ригеля, им пренебрегают и колонну рассчитывают как сжатый элемент со случайным эксцентриситетом.

5.1.Вычисление нагрузок

Нагрузку на колонну удобно подсчитываются с использованием нагрузки на 1 пог.м ригеля. Последнюю нужно умножить на l1, так как грузовая площадь колонны в l1 раз больше площади полосы, нагрузка с которой передается на 1 пог. м ригеля .

Все перекрытия (в том числе и покрытие) имеют одинаковую массу.

Вес колонны длиной в четыре этажа b∙b∙Hэт∙ρ∙γf∙γn∙n = 0,3∙0,3∙4,8∙25∙1,1∙1∙4 = 47,52 кН.

Особые нагрузки на перекрытии отсутствуют. Следовательно, временная нагрузка состоит из длительной и кратковременной частей. Доля длительной нагрузки 0,6, кратковременной - 0,4.

I снеговой район.

Нормативное значение веса снегового покрова S0 на 1 м2 горизонтальной поверхности земли составляет 0,5кН/м2 (СНиП 2.01.07-85). Коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие μ равен 1,0, так как угол наклона покрытия α < 25°. Коэффициент надежности по нагрузке γf имеет два значения: 1,4 и 1,6. Принимаем γf = 1,4, поскольку в рассматриваемом случае отношение веса покрытия к S0 больше 0,8. Тогда нагрузка на 1 пог.м ригеля равна S0∙μ∙ γf ∙γn∙l2=0,5∙1,4∙1∙4,8 = 3,36 кН/м.

Вычисление продольной силы в колонне на уровне верха фундамента

| Нагрузка | Расчетная нагрузка на 1 пог.м ригеля, кН/м | Шаг колонн вдоль ригелей, м | Количество перекрытий, передающих нагрузку (включая покрытие), шт. | Расчетная продольная сила, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительная Вес перекрытия Вес колонн Временная(длительная) Кратковременная Полезная кратковременная Снеговая Полная | 17,99 – 0,6∙113,82 0,4∙113,82 3,36 | 5 – 5 5 4,8 | 4 – 3 3 1 | 388,584 47,52 1024,38 Итого: Nl=1410,484 1682,92 16,128 Итого: Nsh=1699,048 N = Nl+Nsh = = 3109,532 |

5.2.Подбор сечений

Ширина колонны квадратного сечения

b=NRb+0,01Rsc=31095321300+0,01⋅28000=44,36 см.

Принимаем b = 45 см. Площадь сечения бетона А= 2025 см2.

Усилие, воспринимаемое арматурой (площадью сечения As,tot)

RsAs,tot=Nϕ−RbA,

где коэффициент продольного изгиба ϕ=ϕb+2ϕsb−ϕbαs,но не более φsb.

Коэффициент αs=RscAs,totRbA представляет собой отношение усилия, воспринимаемого арматурой к усилию, воспринимаемому бетоном.

Так как формула содержит два неизвестных: Аs,tot и φ, задаются значением одного неизвестного, а другое определяют путем последовательных приближений. В первом приближении принимают φ=φsb.

Для того, чтобы определить значение коэффициентов φb и φsb вычисляем отношение:

NlN=1410,4843109,572=0,453

Гибкость l0b=48045=10,6, тогда

φb=0,897

φsb=0,904

В первом приближении    RscAs,tot=3109572/0,897 – 1300∙2025=834135 Н

αs=834135/(1300∙2025)=0,51<0,5.

Тогда 	As,tot=834135/36500=29,8 см2

Поскольку толстые стержни более устойчивы, чем тонкие (при прочих равных условиях), следует избегать очень большого количества стержней. Рекомендуется принять четыре стержня, шесть или восемь. При этом расстояние между осями стержней должно быть не более 400 мм.

Следуя этим рекомендациям, задаемся 6Ø28А400 (As,fact=36,95см2).

Так как здание имеет жесткую конструктивную схему, то в рассматриваемой колонне практически не возникают поперечные силы, поэтому диаметр и шаг поперечных стержней следует принять по конструктивным соображениям.

Поперечная арматура в данном случае не требуется по расчету, поэтому принимаем ее из стали класса А240. Диаметр стержней - 10 мм .

Так как насыщение сечения продольной арматурой составляет:

36,952025⋅100%=1,82%<3%,

то шаг поперечных стержней должен быть не более 20d = 20∙2,8=56 см, не более 2b = 2∙45 = 90см и не более 50см. Сопоставляем все три значения и выбираем из них наименьшее, округляя его в сторону уменьшения с кратностью 5см. Принимаем шаг поперечных стержней равным 50 см.

6.Проектирование пространственного сварного каркаса.

Для возможности свободной укладки каркаса в форму (опалубку) длина каркаса, т.е. длина позиций 3 и 12 должна быть на 20 мм меньше длины однопролетного ригеля, т.е.

l3=l+150+(350−60)−20=4300+150+290−20=4720=4,72м	l12=l+2⋅(350−60)−20=4150+580−20=4710=4,71м

где l – расчетный пролет.

150 – половина глубины опирания ригеля на стену, мм;

(350-60) – глубина опирания ригеля на консоль, мм.

Высота каркаса, т.е. длина вертикального поперечного стержня:

lп=h1+2⋅K=49.8+2⋅0,2=50,2см

где h1 – расстояние по высоте сечения между осями верхних и нижних продольных стержней,

h1=h−2⋅ab−0,5⋅d3−0,5⋅d6=60−2⋅3,5−0,5⋅3,2−0,5⋅3,2=49,8см,

где ab – толщина защитного слоя бетона, для стержней у нижней грани элемента она должна быть кратна 5 мм, что необходимо для стандартизации фиксаторов положения арматуры.

Величину К откладывают от оси соответствующего крайнего стержня. Значение принимают не менее 20 мм и не менее диаметра выступающего стрежня.

Ширина каркаса равна длине горизонтальных поперечных (соединительных) стержней lc. Последняя принимается как наибольшее из двух значений: поверху lc=b2+2K=9,8+0,4=10,2см, понизу lc=b1+2K=9,8+0,4=10,2см, где расстояние по ширине сечения между осями угловых верхних продольных стержней

b2=b−2⋅ab−d6=20−2⋅3,5−3,2=9,8см, а между осями нижних стержней b1=b−2⋅ab−d3=20−2⋅3,5−3,2=9,8см.

Поскольку значение поперечной силы убывает по мере приближения к середине пролета, то шаг поперечных стержней не одинаков: на приопорных участках его назначают равным S1, а в средней части пролета – S2. Следует иметь ввиду, что один из шагов может оказаться не кратным 50 мм.

Оси крайних вертикальных поперечных стрежней должны находиться от торцов продольных стрежней на расстоянии С. Значение принимают не менее 20 мм и не менее диаметра выступающего стрежня.

Минимальная длина участков, на которых поперечные стрежни должны быть расположены с шагом S1:

- у опоры А			(1/4)l + 150 мм;

- у опоры В слева		(350-60) + Х6 + 20d6;

- у опоры В справа	(350-60) + Х16 + W16;

- у опоры С			(350-60) + Х15 + W15.

Горизонтальные поперечные (соединительные) стержни необходимы не только для объединения плоских каркасов в пространственный, но и для ограничения развития продольных трещин по ширине сжатой грани элемента. Их диаметр принимают равным диаметру вертикальных поперечных стержней. Шаг соединительных стержней должен быть не более 600 мм и не более удвоенной ширины ригеля. А если при расчете нормальных сечений учитывались продольные сжатые стержни, то для предотвращения их выпучивания соединительные стержни в сжатой зоне должны ставиться, как в колоннах.

При высоте h>700 мм предусматривают конструктивную продольную арматуру, стрежни которой устанавливают по высоте сечения только на каркасах, непосредственно примыкающих к боковым граням. Площадь сечения каждого такого стержня должна составлять не менее 0,001⋅b'⋅h', где 	b'- половина ширины сечения (но не более 200 мм), h' - расстояние между осями смежных продольных стержней (имеются ввиду стержни полной длины). При отсутствии рассматриваемой арматуры максимальное значение ширины раскрытия трещин (особенно наклонных) находится не на уровне центра тяжести продольной рабочей растянутой арматуры, а значительно выше. Так что рассматриваемые стержни ограничивают ширину раскрытия трещин по высоте сечения.

Для обеспечения совместной работы арматуры с бетоном, а также для удобства укладки и уплотнения бетонной смеси расстояние в свету (зазор) между продольными стержнями по ширине сечения должно быть не менее наибольшего диаметра стержней и не менее 30 мм для верхних стержней и 25 мм – для нижних. А если уплотнение осуществляется с помощью штыковых вибраторов, то зазор должен обеспечить свободное прохождение штыка.

Для обеспечения пространственной жесткости арматурного каркаса при складировании и перевозке предусматривают необходимые меры. Например, приварку диагональных стрежней-связей. Их устанавливают по длине каркаса на расстоянии не более 6 м. Принимаем стержни-связи из стали класса А240 диаметром 10 мм.

Фиксаторы одноразового использования, обеспечивающие требуемую толщину защитного слоя бетона применяем стальные, защищенные от коррозии.

Литература:

- СНиП 11-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. Нормы проектирования. – М.: Стройиздат, 1983.

- СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования. – М.: Стройиздат, 1983.

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. – М.: Минстрой России, ГП ЦПП, 1996.

- Методические указания по выполнению курсового проекта №1 для студентов специальности 2903 – «Промышленное и гражданское строительство». Часть 1. – Б.Г. Аксенов, Н.Б. Аксенов, РГСУ, 2003 г.

- Методические указания по выполнению курсового проекта №1 для студентов специальности 2903 – «Промышленное и гражданское строительство». Часть 2. – Б.Г. Аксенов, Н.Б. Аксенов, РГСУ, 2003 г.

- «Железобетонные перекрытия» - Б.Г. Аксенов, Н.Б. Аксенов, Ростов-на-Дону, 1996 г.

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры. – М.: Центральный институт типового проектирования, 1989.

- Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций. – М.: Высшая школа, 1985, 1989.

- Руководство по расчету статически непреодолимых железобетонных конструкций. – М.: Стройиздат, 1975.

- Бондаренко В.М., Судницын А.И. Расчет строительных конструкций. Железобетонные и каменные конструкции. - М.: Высшая школа. 1984.

- Расчет и конструирование частей жилых и общественных зданий: Справочник проектировщика. – Киев: Будивельник, 1987.

- Проектирование железобетонных конструкций: Справочное пособие. – Киев: Будивельник, 1985.

- Бондаренко В.М., Суворкин Д.Г. Железобетонные и каменные конструкции. – М.: Высшая школа, 1987.

- Попов Н.Н., Чарыев М. Железобетонные и каменные конструкции. – М.: Высшая школа, 1996.

- Бондаренко В.М., Бакиров Р.О., Назаренко В.Г., Римшин В.И. Железобетонные и каменные конструкции. – М.: Высшая школа, 2003.